Technické, kompenzační, rehabilitační a didaktické pomůcky pro sluchově postižené

Osobní zesilovače:

- jde vlastně o větší a levnější sluchadlo

- hlavní přínos:

- zvýšení odstupu mezi užitečným zvukem (řečí) a rušivým hlukem v pozadí (mikrofon se umístí co nejblíže k ústům mluvčího).

- při používání jsou zřetelně vidět

Pojítka s infračerveným a rádiovým přenosem:

- používají se především při vzdělávání

- mluvící osoba hovoří do mikrofonu připojenému k vysílači, posluchač má přijímač a k němu připojená sluchátka nebo vlastní sluchadlo

- zvuk je pak přenesen do přijímače posluchače

- ke spojení mezi vysílačkou a přijímačem je možno využít infračervené záření nebo rádiové vysílání, rádiovým pojítkům se podle používané frekvenční modulace říká také FM pojítka,

Indukční smyčka:

- většina sluchadel umožňuje zapnout místo vnitřního mikrofonu tzv. indukční snímač

- zatímco mikrofon snímá zvukové vibrace, indukční snímač snímá změny magnetického pole v okolí sluchadla,

- indukční pole v místnosti se tvoří tzv. indukční smyčkou (tzn.: indukční smyčka převádí zvuk ze zesilovače připojeného např. k televizoru na elektromagnetické pole, které je snímáno přijímačem, jímž je většinou sluchadlo s indukční cívkou)

- výhody poslechu přes indukční smyčku:

- mnohem věrnější zvuk nezkreslený odrazy zvuku v místnosti

- sluchadlo přepnuté na indukční snímač lze nastavit na mnohem větší zesílení, aniž by začalo pískat

Psací telefon:

- umožňuje neslyšícím komunikovat po telefonu psaním textu

- je vybaven klávesnicí,místo zvonku zde funguje optická signalizace, napsaný text se objevuje na displeji a zároveň je přenášen elektrickými signály po telefonní lince, protějším přístrojem je dekódován a zobrazován na jeho displeji

- na rozdíl od komunikace přes fax je výhodou možnost vést skutečný dialog, ne pouze jednosměrný přenos

Světelné a vibrační budíky:

- budík kombinovaný buď s malou stolní lampou, která se v předem nastavený čas rozbliká nebo vibrátorem, jež se umístí do kapsy nebo pod polštář

Skryté titulkování, teletext:

- televizní pořady opatřené titulky jsou pro sluchově postižené jednou z nejsilnějších motivací ke čtení

- technika, umožňující společně s televizním signálem vysílat také digitalizovaný text, který lze na obrazovce zobrazit buď samostatně nebo i s obrazem

Didaktické pomůcky

= pomůcky využívané ve výuce

- při vzdělávání sluchově postižených je nutné dodržovat především zásadu maximální    názornosti – snaha o maximální využití názorných vizuálních pomůcek, reálných předmětů, naukových programů opatřených titulky…

- integrované děti používají stejné učebnice jako ostatní žáci, jako doplněk je však vhodné využít i učebnice pro školy pro sluchově postižené, protože jsou názornější

- tipy pro učitele sluchově postižených žáků:

- neustále se přesvědčovat, zda dítě rozumí požadavkům a pokynům

- posadit dítě dopředu k oknu

- kopírování poznámek

- snaha o snížení hluku ve třídě

- akustická úprava tříd – není příliš nákladná, prospívá i slyšícím žákům

- zabránit odrazům zvuků – zajistit co nejčlenitější řešení povrchů a ploch ve třídě– záclony, závěsy

- na volných místech panely pohlcující zvuk a nástěnky s hrubým povrchem,

- těsnění do oken

- velkou pozornost věnovat také výběru pomůcek, které mohou vydávat rušivé zvuky, např. zpětný projektor s hlučným ventilátorem

Některé didaktické pomůcky:

- mateřská škola:

- rozumová a jazyková výchova

- sady obrázků k různým tématům – k rozvoji slovní zásoby

- omalovánky a domalovánky

- fotografie

- bohatě ilustrované dětské knihy, dětské encyklopedie

- hračky symbolizující reálný život (dětské nářadí, kuchyňky, nádobí…)

- videoprogramy

- multimediální hry

- hudební a sluchová výchova

- ozvučené hračky

- dětské hudební nástroje (Orffův instrumentář)

- nahrávky neřečových zvuků z okolí (zvířata, dopravní prostředky)

- ozvučené hračky se světelnou signalizací

- hračky reagující na zvuky vibrační podložky a deky

- základní škola:

  - český jazyk a literatura:

- nástěnné tabule s gramatickými pravidly

- obrázky s dějovým obsahem k pochopení jednotlivých pojmů

- videokazety s titulky

- knihy, časopisy

- speciálně upravené texty

- multimediální programy pro výuku českého jazyka

  - přírodovědné předměty:

- přírodniny ve skutečné velikosti

- modely, mapy, obrazy

- filmy, videokazety

- multimediální programy pro výuku přírodovědných předmětů

  - společenskovědní předměty:

- obrazy k jednotlivým historickým obdobím

- série obrazů s chronologickým znázorněním dějinného vývoje

- multimediální encyklopedie a programy

  - tělesná výchova:

- -akustické signály nahradíme vizuálními (př. startování mávnutím ruky…