# Územní plánování – cvičení 1

# Obsah dokumentace průzkumů a rozborů:

Projekt bude odevzdán ve formátu A4 nebo A3.Obsah projektu může být svázán nebo jednotlivé části mohou být volně vloženy do desek. Výkresy budou složeny tak,aby razítko bylo na titulní části výkresu a na první pohled viditelné!

Grafická část:

1. BYDLENÍ, SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ PLOCHY		- 13. 10. 09

2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ODPADY				- 20. 10. 09

3. VODOVOD A KANALIZACE					- 27. 10. 09

4. ZELEŇ								- 3. 11. 09

5. DOPRAVA								- 10. 11. 09

Zásady značení na výkrese:

Bydlení – různé odstíny červené- rozdělit bydlení podle typu tzn. např. rodinné domy, bytové domy, chaty apod. záleží na typu řešeného území

Občanská vybavenost – fialová – občanskou vybavenost možno rozdělit na komerční a nekomerční charakter záleží na typu řešeného území

Sport – žlutě

Výroba průmyslová – šedě

Výroba zemědělská – hnědě

Památkově chráněné objekty – silnou černou konturou vyznačit, a vybarvit odpovídající barvou funkce

Památkové zóny – vyznačit např. červenou tečkovanou čarou

Doprava – železnice – fialová

silnice – různé odstíny šedé podle třídy a kategorie

pěší trasy – béžová

cyklistické trasy - tečkovaná

lodní – tmavě modrá čára

letecká – přistávající koridory, výškové hladiny

Inženýrské sítě – kanalizace – hnědě

- vodovod – modře

- plynovod – žlutě

- elektrika  - červeně

- teplovod – červeně

Zeleň- zelená (různé odstíny zelené pro rozlišení – les, louka, pastvina, sady, zahrady)

Nástin legend k jednotlivým výkresům:

## Širší vztahy + ÚSES:

hranice katastrálního území

hranice řešeného území

hranice zastavěného území

státní hranice

dálnice

komunikace I.třídy

komunikace II.třídy

komunikace III.třídy

železnice

poddolovaná území

hranice dobývacího prostoru

hranice dobyvatelné oblasti

hranice CHKO,národních parků,přírodních rezervací a atd.

nadregionální bicentrum

regionální biocentrum

lokální biocentrum

nadregionální biokoridor

regionální biokoridor

lokální biokoridor

interakční prvky

významné krajinné prvky

Funkční využití území + doprava:

hranice katastrálního území

hranice řešeného území

hranice zastavěného území

státní hranice

rodinné domy

bytové domy

domy se smíšenou funkcí

občanská vybavenost

rekreace

sportovní plochy a vybavenost

památkově chráněné objekty,stromy,aleje,památkové zóny

technická vybavenost

výrobní plochy nebo průmyslové plochy + OP

nevýrobní plochy a sklady

zemědělská výroba + OP

lesy

pole

louky,pastviny

zahrady,sady nebo soukromá zeleň

veřejná zeleň,parky

/ vysoká zeleň

nízká zeleň /

doprovodná zeleň,izolační zeleň

neudržované plochy

plochy nelesního charakteru

hřbitov + ochranné pásmo/dále již OP/

vodní plochy a toky

dálnice + OP

komunikace I.třídy + OP

komunikace II.třídy + OP

komunikace III.třídy + OP

místní,účelové,hospodářské komunikace

cyklotrasy

turisticky značené cesty

zastávka MHD nebo dálkové autobusové dopravy + izochrona 500 m

garáže

železnice + OP

letiště + OP

kotviště,přístaviště

vodní trasy

benzínová čerpací stanice

hranice CHKO,národních parků,přírodních rezervací a atd.

hranice zátopového území

poddolovaná území

hranice dobývacího prostoru

hranice dobyvatelné oblasti

+ legenda občanské vybavenosti

Vodovod a kanalizace:

hranice katastrálního území

hranice řešeného území

hranice zastavěného území

státní hranice

vodní plochy a toky

vodovod

vodojem

PHO I.stupně

PHO II.stupně

PHO III.stupně

kanalizace splašková

kanalizace dešťová

kanalizace jednotná

čistírna odpadních vod + OP

Energetika a spoje:

hranice katastrálního území

hranice řešeného území

hranice zastavěného území

státní hranice

venkovní vedení el.energie  NN

venkovní vedení el.energie  VN

venkovní vedení el.energie  VVN

kabelové vedení el.energie

trafostanice

OP el.energie

telefonní kabel,místní optický kabel,dálkový optický kabel,spojovací kabel

digitální nebo analogová telefonní stanice

RR paprsky

vysílač a atd.+ OP

plynovod nízkotlaký

plynovod středotlaký

plynovod vysokotlaký

plynovod velmi vysokotlaký

OP plynovodu

regulační stanice

teplovod

teplárna

výměníková stanice

Problémový výkres:

hranice katastrálního území

hranice řešeného území

hranice zastavěného území

státní hranice

## zaznamenat veškeré problémy v území

Limity využití území:

hranice katastrálního území

hranice řešeného území

hranice zastavěného území

státní hranice

veškerá OP v území a limitující faktory