TECHNICKÁ MECHANIKA

Ing. František Novotný

Řešené příklady a příklady na procvičování ze statiky – 1. část

Cíl:

Při studiu se zaměřte především  na důkladné pochopení postupů při řešení základních problémů z oblasti statiky.U každého tématu je nejprve uveden obecný postup při řešení příkladů a následně je daná problematika podrobně vysvětlena na vzorových příkladech. Následují příklady k procvičení s výsledky řešení. Pozornost je věnována především oblastem, které jsou pro studium  nejobtížnější.

Používané veličiny a jejich fyzikální jednotky

F   	 [ N ]  		síla

Fv   [ N ] 	 	výslednice sil

Ft  	 [ N ]  		třecí síla

FN   [ N ]		normálová síla

a,β,γ,... [ º ]  	úhel

M   [ N. mm ] 	moment síly, moment silové dvojice

MKL   [ N. mm ] 	klopný moment

MS   [ N. mm ] 	moment stability

r  [ mm] 		rameno síly

xT, yT  [ mm ]  	souřadnice těžiště

S  [ mm2 ]  	obsah plochy

V  [ mm3 ]  	objem tělesa

m   [ kg ] 		hmotnost

f  [ N ]  		součinitel smykového tření

f č [ N ]  		součinitel čepového tření

1.Soustava různoběžných sil v rovině

1.1  Určení síly v rovině

Síla je vektor. Bod, v němž síla působí, nazýváme působištěm síly, přímka, na níž síla leží, je její nositelka.

+y

[ mm ]

F

A               a

yA

xA 				                       +x [ mm ]

Síla je v rovině určena těmito parametry:

- souřadnicemi počátku  xA,  yA

- orientovaným úhlem  a

- velikostí v newtonech

Pro jednoznačné zadání je zvolen zápis:

F [ xA,  yA, a,  N ]

velikost síly v N

orientovaný úhel

souřadnice počátku v mm

Při grafickém znázornění sil postupujeme takto:

- vyneseme souřadnice počátku  xA,  yA

- odměříme úhel síly a vyneseme nositelku síly ( úhel měříme od kladného směru osy x

proti smyslu pohybu hodinových ručiček )

-    zvolíme vhodné měřítko sil a sílu vyneseme na její nositelku

Příklad:

V souřadnicovém systému znázorněte zadané síly:

F1 [  20,  10,  69º,  170 N  ]		F2 [ -20,  30, 180º,  160 N ]

F3 [ -30, -30, 206º, 210 N ]		F4 [  30, - 20, 331º, 255 N ]

+y

F2          α2

30                     F1

20

α1

10

-x               -40     -30      -20     -10               10       20       30      40                      +x

-10

-20

α4

α3                                         -30

F4

-40

F3

-y

Zvolené měřítko sil:    1 mm  =  10 N

Příklady k procvičení:

V souřadnicovém systému znázorněte zadané síly. Zvolte vhodné měřítko sil.

1)  F1 [ 40, -10,  75º, 1200 N  ] , 	F2 [ -20, -40, 145º, 1600 N ] , F3 [ -30, 40, 310º,1000 N ]

2)  F1 [- 20, 10, 210º, 550 N  ] ,  	F2 [ 50, -20, 145º, 760 N  ] ,   F3 [ -10, -30, 60º, 210 N ]

3)  F1 [ -40, -10,  25º,  70 N  ] ,  F2 [ -20,  50, 135º,  110 N ] ,    F3 [ 30, 40, 330º, 50 N  ]

1.2 Skládání různoběžných sil

# 1.2.1 Dvě různoběžné síly se společným působištěm

Nositelky sil působících v rovině mají často různé směry.  Proto nelze při zjišťování výslednice sčítat síly (jakožto vektory) algebraicky, ale vektorově (geometricky).  Říkáme, že síly skládáme.

Výslednici dvou různoběžných sil se společným působištěm lze geometricky určit pomocí rovnoběžníka sil.  Podle tzv. zákona rovnoběžníka je výslednice FR =F 1+ F2   vektorů F1 a F2 určena úhlopříčkou v rovnoběžníku o stranách F1, F2.  Je důležité si uvědomit, že výslednice nahrazuje účinky skládaných sil, proto musí její nositelka procházet jejich společným působištěm, čímž je určena i jejich orientace.  Místo celého rovnoběžníka sil stačí nakreslit z jednotlivých vektorů jeden ze silových trojúhelníků.  Sčítané vektory se kladou za sebou, aniž se mění jejich směr.  Výslednice FR je co do velikosti a směru určena orientovanou úsečkou vedena od počátku (působiště) 0 do koncového bodu lomené čáry.

Výslednice dvou různoběžných sil je rovna úhlopříčce silového rovnoběžníka, nebo závěrné straně silového trojúhelníka, se šipkou obrácenou proti sledu skládaných sil.

Při početním řešení určíme velikost výslednice FR pomocí obecného      OBA.

### Rovnoběžník sil         Silový trojúhelník         Výpočet výslednice různoběžných sil se

společným působištěm

1.1, 2.2, 3.R, 4., 5.1, 6.2, 7.1-2.

velikost výslednice FR vypočítáme podle kosinové věty a úhly 1 a 2, které svírá výslednice se směry daných sil, podle sinové věty:

Jsou-li na sebe kolmé, úloha je jednodušší, výslednice sil se určí pomocí Pythagorovy věty.

  - .2 Více různoběžných sil se společným působištěm

Grafické řešení:

Síly vyneseme ve vhodném měřítku do souřadnicového systému. Mimo sestrojíme silový obrazec, a to takto: ze zvoleného bodu vyneseme rovnoběžně se základním obrazcem první sílu, na koncový bod první síly navážeme rovnoběžně druhou sílu, a tak dále, až k poslední síle. Výslednice soustavy sil je potom spojnice počátečního bodu první síly a koncového bodu poslední síly. Šipka výslednice směřuje proti šipkám dílčích sil v silovém obrazci. Výslednici potom přeneseme rovnoběžně zpět do základního obrazce, odměříme její úhel a zpětně pomocí měřítka určíme její skutečnou velikost v N.

Příklad:

Grafickou metodou určete velikost a úhel výslednice různoběžných sil.

F1 [ 0,  0,  340º, 200 N  ]

F2 [ 0,  0,  35º,   350 N  ]

F3 [ 0,  0,  60º,   150 N  ]

F4 [ 0,  0,  100º,  250 N ]

Příklady k procvičení:

1) Grafickou metodou určete velikost a úhel výslednice různoběžných sil.

F1 [ 0,  0,  140º, 150 N  ]

F2 [ 0,  0,  185º,  250 N ]			Výsledek:  Fv = [ 0,  0,  194º, 609 N  ]

F3 [ 0,  0,  225º,  320 N ]

2) Grafickou metodou určete velikost a úhel výslednice různoběžných sil.

F1 [ 0,  0,   70º,   600 N ]

F2 [ 0,  0,  110º,  800 N ]			Výsledek:  Fv = [ 0,  0,  107º, 1670 N  ]

F3 [ 0,  0,  145º,  500 N ]

3) Grafickou metodou určete velikost a úhel výslednice různoběžných sil.

F1 [ 0,  0,  160º,   800 N  ]

F2 [ 0,  0,  195º,  1000 N ]			Výsledek:  Fv = [ 0,  0,  206º, 3590 N  ]

F3 [ 0,  0,  210º,  1200 N ]

F4 [ 0,  0,  245º,  1100 N ]

4) Grafickou metodou určete velikost a úhel výslednice různoběžných sil.

F1 [ 0,  0,   40º,   250 N ]

F2 [ 0,  0,   10º,   400 N ]			Výsledek:  Fv = [ 0,  0,  346º, 1510 N  ]

F3 [ 0,  0,  340º,  600 N ]

F4 [ 0,  0,  310º,  500 N ]

Početní řešení

+y

F3                 F2

F1y                             F1

α2

α3                 α1

F1x		     +x

Postup řešení:

a)  nejprve rozložíme všechny síly do složek ve směru os  x  a y

F1x = F1 . cos α1		F2x = F2 . cos α2		F3x = F3 . cos α3

F1y = F1 . sin  α1		F2y = F2 . sin  α2		F3y = F3 . sin  α3

b)  vypočteme výslednice všech složek sil ve směru osy x  a y

Fvx = F1x + F2x + F3x + .......... = F1 . cos α1 + F2 . cos α2 + F3 . cos α3 + .........

Fvy  = F1y + F2y + F3y + .......... = F1 . sin  α1 + F2 . sin  α2 + F3 . sin  α3 + ........

- Fv=Fvx2+Fvy2pomocí Pythagorovy věty vypočteme velikost výslednice Fv

- vypočteme úhel výslednice

tgαv=FvyFvxnejprve vypočteme pomocný úhel av*

Pomocný úhel av* je vždy ostrý, v rozmezí  0º až 90º. O tom, ve kterém kvadrantu výslednice leží, rozhodneme podle znamének dílčích výslednic Fvx  a  Fvy.

###### I. kvadrant						II. kvadrant

+y			    	      			                                  +y

Fvy                     Fv					          Fv		Fvy

αv*							          αv*        αv

Fvx        +x			             -x        - Fvx

Fvx  > 0 ,   Fvy > 0                                                          Fvx  < 0 ,  Fvy > 0

αv = αv*						αv = 180º -  αv*

###### III. kvadrant						IV. kvadrant

-x            - Fvx 	    αv 				    αv	          Fvx                 +x

αv*						       αv*

- Fvy				 - Fvy

Fv		    -y				    -y	                   Fv

Fvx < 0 ,  Fvy < 0                                                        Fvx > 0 ,  Fvy < 0                                                                                                       	αv = 180º +  αv*					αv = 360º -  αv*

Příklad :

Početní metodou vypočtěte velikost a úhel různoběžných sil se společným působištěm.

F1 [ 0,  0,  40º,  50 N  ]

F2 [ 0,  0,  65º,  70 N  ]

F3 [ 0,  0,  80º,  30 N  ]

Fvx =  F1 . cos α1 + F2 . cos α2 + F3 . cos α3

Fvx = 50 . cos 45º + 70 . cos 65º + 30 . cos 80º

Fvx = 50 . 0,766 + 70 . 0,423 + 30 . 0,174

Fvx = 73,1 N

Fvy  =  F1 . sin  α1 + F2 . sin  α2 + F3 . sin  α3

Fvy  =  50 . sin 45º + 70 . sin 65º + 30 . sin 80º

Fvy  =  50 . 0,643 + 70 . 0,906 + 30 . 0,985

Fv=Fvx2+Fvy2=73,12+125,12=144,9NFvy  =  125,1 N

tgαv=FvyFvx=125,173,1=1,711

tomu odpovídá úhel  av* = 59º 42'

Protože  Fvx  > 0 ,  Fvy > 0, leží výslednice v I. kvadrantu. Úhel av se přímo rovná úhlu av*.

av  = 59º 42'

Výslednice:     Fv  [ 0,  0,  59º 42' , 144,9 N  ]

Příklad :

Početní metodou vypočtěte velikost a úhel různoběžných sil se společným působištěm.

F1 [ 0,  0,  260º,  500 N  ]

F2 [ 0,  0,  295º,  400 N  ]

F3 [ 0,  0,  310º,  700 N  ]

F4 [ 0,  0,  335º,  300 N  ]

Fvx = F1 . cos α1 + F2 . cos α2 + F3 . cos α3 + F4 . cos α4

Fvx = 500 . cos260º + 400 . cos 295º + 700 . cos 310º + 300 . cos 335º

Fvx = 500 . (-0,174) + 400 . 0,423 + 700 . 0,643 + 300 . 0,906

Fvx = 804,1 N

Fvy  =  F1 . sin  α1 + F2 . sin  α2 + F3 . sin  α3 + F4 . sin α4

Fvy  =  500 . sin 260º +400  . sin 295º +700 . sin 310º + 300 . sin 335º

Fvy  =  500 . (- 0,985) + 400 . (-0,906) + 700 . (-0,766) + 300 . (-0,423)

Fv=Fvx2+Fvy2=804,12+(−1518,0)2=1717,8NFvy  = -  1518,0 N

tgαv=FvyFvx=−1518,0804,1=1,888

av* = 62º 05'

Fvx > 0 ,  Fvy < 0 , výslednice leží ve IV. kvadrantu.

av = 360º -  av* =  360º - 62º 05' =  297º 55'

Výslednice:     Fv  [ 0,  0,  297º 55' , 1717,8 N  ]

Příklady k procvičení:

1) Početní metodou určete velikost a úhel výslednice různoběžných sil.

F1 [ 0,  0,    95º,  150 N ]

F2 [ 0,  0,  145º,  180 N ]			Výsledek:  Fv = [ 0,  0,  140º 03', 480,2 N  ]

F3 [ 0,  0,  165º,  215 N ]

2) Početní metodou určete velikost a úhel výslednice různoběžných sil.

F1 [ 0,  0,  140º,   75 N  ]

F2 [ 0,  0,  175º,  110 N ]			Výsledek:  Fv = [ 0,  0, 183º 19' , 297,4 N  ]

F3 [ 0,  0,  210º,  150 N ]

3) Početní metodou určete velikost a úhel výslednice různoběžných sil.

F1 [ 0,  0,  250º,  1500 N  ]

F2 [ 0,  0,  290º,  1200 N ]			Výsledek:  Fv = [ 0,  0, 290º 01' , 4157,6 N ]

F3 [ 0,  0,  305º,  1000 N ]

F4 [ 0,  0,  330º,  1100 N ]

4) Početní metodou určete velikost a úhel výslednice různoběžných sil.

F1 [ 0,  0,   155º,  750 N ]

F2 [ 0,  0,   195º,  600 N ]			Výsledek:  Fv = [ 0,  0, 197º 21' , 2076,3 N ]

F3 [ 0,  0,   215º,  650 N ]

F4 [ 0,  0,   245º,  450 N ]

# 1.3 Rovnováha tří sil

Působí-li na těleso tři síly F1, F2, F3 a velikost jejich výslednice je rovna nule, potom jsou tyto síly v rovnováze. Síly tvoří silový trojúhelník podobně jako při skládání sil. Síla F3, uvádějící síly F1 a F2 do rovnováhy,  je stejně veliká a působí na stejně vektorové přímce jako výslednice FR těchto sil, ale má opačnou orientaci (smysl). Tedy všechny tři síly F1, F2 a F3 procházejí jedním bodem.

Podmínky rovnováhy tří sil v rovině:

-nositelky všech tří sil se musí protínat v jednom bodě,

-síly musí tvořit uzavřený silový trojúhelník,

-šipky všech tří sil musí být v jednom sledu.

1.4  Rozklad sil

a) do dvou navzájem kolmých směrů

+y

F                           Fvx = F . cos α

Fvy                                                            Fvy =  F . sin α

a

Fvx        +x

b) do obecných směrů

směr 1

Úkolem je rozložit sílu F

do dvou směrů daných úhly

a1     			 F                     a1 a  a2.

a2

směr 2

řešení:

F1

β 			Zadané hodnoty:

- velikost síly F

- úhly a1 a a2

a1     		    a2	 F

a2       		a1			Nejprve vypočteme velikost úhlu β

β = 180º - α1 - α2

β

F2

Řešení provedeme pomocí sinové věty:

F1sinα2=Fsinβ⇒F1=F⋅sinα2sinβF2sinα1=Fsinβ⇒F2=F⋅sinα1sinβ

Příklad:

Rozložte sílu  F = 1500 N do směrů daných úhly  a1 = 42º  ,  a2 = 75º.

β = 180º - a1 - a2  = 180º -  42º  - 75º =  63º

F1=F⋅sinα2sinβ=1500⋅sin750sin630=1500⋅0,9660,891=1626,3NF2=F⋅sinα1sinβ=1500⋅sin420sin630=1500⋅0,6690,891=1126,3N

Příklady k procvičení:

- Rozložte sílu  F = 450 N do směrů daných úhly  a1 = 25º  ,  a2 = 50º.

Výsledek:  F1 = 356,9 N ,  F2 = 196,9 N

- Rozložte sílu  F = 1850 N do směrů daných úhly  a1 = 75º  ,  a2 = 55º.

Výsledek:  F1 = 1978,3 N ,  F2 = 2332,7 N

1.5  Grafické řešení výslednice různoběžných sil s různými působišti

Postup řešení:

a)  síly vyneseme ve vhodném měřítku do základního obrazce (do souřadnicového

systému)

b)  mimo základní obrazec sestrojíme silový obrazec – postup je stejný jako při řešení

výslednice soustavy různoběžných sil se společným působištěm ( viz str. 5 )

c)  ve vhodné vzdálenosti od silového obrazce zvolíme pól P a z něho vyneseme vlákna

označená postupně 0,1,2.... ke všem počátečním a koncovým bodům dílčích sil

- vlákna potom postupně přenášíme do základního obrazce ( rovnoběžně ) při dodržení

této zásady: vlákna, která patří k dané síle ( např. vlákna 0 a 1 patří k síle F1 ) se musí

v základním obrazci na této síle nebo její nositelce protínat. První průsečík vláken

0 a 1 lze na síle F1 zvolit libovolně, průsečíky na dalších silách jsou již dány směry

vláken.

- protože k výslednici patří první a poslední vlákno, musí výslednice  Fv  procházet

průsečíkem prvního a posledního vlákna

- výslednici přeneseme rovnoběžně  do tohoto průsečíku v základním obrazci, pomocí

měřítka určíme její skutečnou velikost v N, od kladného směru osy x odměříme její úhel αv a odečteme rameno výslednice r, což je kolmá vzdálenost nositelky výslednice

od počátku souřadnicového systému

Příklady k procvičení:

- Grafickou metodou určete velikost, úhel a rameno výslednice zadaných různoběžných

sil.

F1 [ 10, -10,  340º, 300 N  ] ,   F2 [ 20, 10,  20º,  450 N  ] ,   F3 [ 30, 30,  45º,  200 N  ]

F4 [ 20, 40, 75º,  150 N ]

Výsledek:  Fv = 947 N,   av = 21º ,  r = 2 mm

- Grafickou metodou určete velikost, úhel a rameno výslednice zadaných různoběžných

sil.

F1 [ -20, 20,  140º, 80 N  ] ,   F2 [ 0,  20, 110º,  120 N  ] ,   F3 [ 20, 10,  70º,  100 N  ]

F4 [ 40,  0,  40º, 60 N ]

Výsledek:  Fv = 298 N,   av = 94º ,  r = 14 mm

2.0  Moment síly k bodu

F			Moment  M síly F  k bodu A vyjadřuje velikost

a smysl otáčivého účinku síly F vzhledem

nositelka					k bodu A.

síly                       r

A

Jeho velikost vypočteme jako součin velikosti síly F a kolmé vzdálenosti  r její nositelky

od bodu A.

M = F . r  [ N . mm , nebo N . m ]

Znaménko momentu síly:

Moment je kladný, jestliže síla F otáčí ramenem r ( které si představíme jako otočně uložené v bodě A ) ve směru pohybu ručiček na hodinkách.

Moment je záporný, jestliže síla F otáčí ramenem r proti směru pohybu ručiček na hodinkách.

Příklad:

Vypočtete velikost momentu síly F [ 20,  30,  0º,  20 N ]  k bodu  A [ 30 , 10 ].

+y

M = F . r

30                             F    			     rameno r = 20 mm

20                  r				     M = 20 . 20 =  400 N.mm

10                         A  			     Moment je kladný, protože síla F otáčí

0         				      +x	     ramenem r kolem bodu A ve směru

-10       10   20  30  40			     pohybu ručiček na  hodinkách.

2.1  Momentová věta

V případech, kdy nelze jednoduše stanovit délku ramene síly použijeme momentovou větu.

Moment výslednice k libovolnému bodu se rovná algebraickému součtu momentů jejích

složek k témuž bodu.

Praktické použití momentové věty:

Příklad:

Vypočtete velikost momentu síly F [ 40,  20, 60º,  18 N ]  k bodu  A [ 10 , 10 ].

+y							Pro řešení je nutno vždy udělat

F		    	náčrtek, abychom správně

Fy			       	     	určili znaménka momentů.

Nemusí být v měřítku!

20                                       Fx

10      A

+x

10                  40

Nejprve musíme rozložit sílu F do složek v osách  x a y .

Fx = F . cos  =  18 . cos 60º  =  18 . 0,5  =  9 N

Fy = F	. sin  =  18 . sin 60º   =  18 . 0,866  = 15,59 N

Tím jsme získali kolmá ramena  ry a  rx  složek Fx a Fy.

ry =  yF  - yA = 10 mm ,  rx  = xF - xA = 30 mm

Celkový moment síly F k bodu A spočítáme pomocí dílčích momentů sil Fx a Fy k témuž

bodu A.

M = Mx + My

kde  Mx je moment složky síly Fx k bodu  A a  My je moment složky síly Fy k bodu  A.

Mx = Fx . ry = 9 . 10 = 90 N.mm

Moment Mx je kladný, protože síla Fx otáčí ramenem ry kolem bodu A ve směru pohybu

ručiček na hodinkách.

My = - Fy . rx = - 15,59 . 30 =  - 467,7 N.mm

Moment My je záporný, protože síla Fy otáčí ramenem rx kolem bodu A proti směru pohybu ručiček na hodinkách.

Celkový moment síly F k bodu A:

M = Mx + My = 90 + ( - 467,7 )  =  - 377,7 N.mm

Příklad:

Vypočtete velikost momentu síly F [ 40,  60, 220º, 20 N ]  k bodu  A [- 20 , -30 ].

+y

Fx

Fy

F

-x                      					       +x

A                -y

Pokud má síla F úhel a> 90º je nutno rozklad síly do složek Fx a Fy provést pomocí

doplňkového úhlu a*, což je vždy úhel přilehlý ke směru osy x ( k vodorovnému směru ).

* =  220º - 180º  =  40º

popř. využít absolutní hodnotu funkcí sin α , cos α  se skutečným úhlem α.

Fx = F . cos *  =  20 . cos 40º  =  20 . 0,766  = 15,32 N         nebo      Fx = F.| cos 220º |

Fy =  F. sin *   =  20 . sin 40º   =  20 . 0,643  =12,86 N          nebo      Fy = F.| sin 220º |

Ramena složek sil:     ry = 90 mm ,  rx = 60 mm

Moment  Mx je záporný , moment  My je kladný.

M = Mx + My= - Fx . ry +  Fy . rx = - 15,32 . 90 + 12,86 . 60 =  - 911,18 N.mm

Příklad:

Vypočtěte celkový moment sil  F1 a  F2  k bodu A.

F1 [ 20,  -40,  240º,  10 N ]	A [ -20,  -20  ]

F2 [ -30,  20,  135º,  20 N ]

F2                         +y

F2y

F2x

-x                                                                                +x

A

F1x

F1y

-y        F1

Doplňkové úhly:

1* = 240º - 180º = 60º

2* = 180º - 135º = 45º

F1x = F1 . cos 1*  =  10 . cos 60º  =  10 . 0,5  = 5 N

F1y = F1 . sin 1*   =  10 . sin 60º   =  10 . 0,866  = 8,66 N

F2x = F2 . cos 2*  =  20 . cos 45º  =  20 . 0,707  = 14,14 N

F2y = F2 . sin 2*   =  20 . sin 45º   =  20 . 0,707  =14,14 N

M1 = F1x . 20 + F1y . 40 = 5 . 20 + 8,66 . 40 = 446,4 N.mm

M2 = - F2x . 40 + F2y . 10 =  - 14,14 . 40 + 14,14 . 10 =  -424,2 N.mm

Celkový moment sil F1 a  F2  k bodu A:

M = M1 + M2 = 446,4 + ( - 424,2 ) = 22,2 N.mm

Příklad:

Vypočtete velikost síly F2, tak, aby celkový moment sil  F1 a  F2  vzhledem k počátku

souřadnicového systému byl nulový.

F1 [ -30,  40,  240º,  25 N ]	       A [ 0,  0  ]

F2 [  20, -30,  180º,   ? N  ]

+y

F1x

F1              F1y

-x                                                                          +x

F2=?

-y

Doplňkový úhel:   	1* = 240º - 180º = 60º

F1x = F1 . cos 1*  =  25 . cos 60º  =  25 . 0,5  =12,5 N

F1y = F1 . sin 1*   =  25 . sin 60º   =  25 . 0,866  =21,65 N

Moment síly F1 vzhledem k počátku:

M1 = - F1x . 40  -  F1y . 30 = -12,5 . 40  -21,65 . 30 = -1149,5 N.mm

Protože celkový moment sil  F1 a  F2  vzhledem k počátku má být nulový, platí:

M1 + M2 = 0

M1 + F2 . 30  = 0

- 1149,5 + F2 . 30  = 0

F2=1149,530=38,32N

Příklady k procvičení:

1)  Vypočtete velikost momentu síly F [ 40,  30, 220º, 20 N ]  k bodu  A [- 30 , -10 ].

Výsledek:  M = 287,4 N.mm

2)  Vypočtete velikost momentu síly F [- 30, - 20, 310º, 40 N ]  k bodu  A [ 10 , 40 ].

Výsledek:  M =  - 2768,2 N.mm

3)  Vypočtěte celkový moment sil  F1 a  F2  k bodu A.

F1 [    0,   40,     75º,  10 N ]	     A [ 60,  20  ]

F2 [ -40, - 20,  140º,  20 N ]

Výsledek:  M =  2530 N.mm

4)  Vypočtěte celkový moment sil  F1 a  F2  k bodu A.

F1 [ -20,  -50,  290º,  15 N ]	     A [ -40,  30  ]

F2 [   40,   30,  120º,  20 N ]

Výsledek:  M = - 1514,2 N.mm

  - Moment silové dvojice

Silovou dvojici tvoří dvě stejně velké

F    				opačně orientované síly ležící na

d				rovnoběžných nositelkách.

F'

Silová dvojice má otáčivý účinek. Velikost otáčivého účinku vyjadřujeme pomocí

momentu silové dvojice.

M = F . d  [ N.mm ]

kde d [ mm ] – rameno silové dvojice

Pro znaménko momentu silové dvojice platí stejné pravidlo jako pro moment síly k bodu.

Pozor – mezi momentem síly k bodu a momentem silové dvojice je podstatný rozdíl.

Zatímco moment síly je k různým bodům roviny různý, moment silové dvojice je stálý,

závislý jen na velikosti sil dvojice a kolmé vzdálenosti mezi jejich nositelkami!

Pravidla pro operace se silovými dvojicemi:

a)  silovou dvojici lze v rovině libovolně posunout i natočit

b)  silovou dvojici lze nahradit jinou silovou dvojicí o stejném momentu

c)  momenty silových dvojic lze algebraicky sčítat – platí zde momentová věta

d)  silová dvojice může být v rovnováze jen s jinou silovou dvojicí, jež má stejně velký

moment ale je opačně orientována

Příklad:

Na koncích páky s rozměrem d1 = 200 mm působíme silovou dvojicí o velikosti sil

F1 = F1' = 90 N. Jaký musí být rozměr páky d2, aby se při stejné velikosti momentu

síla na koncích páky zmenšila na 1/3 původní hodnoty.

F1

d1

F1'

F2 = F2' = 30 N

Moment M1 = M2

F1⋅d1=F2⋅d2⇒d2=F1⋅d1F2=90⋅20030=600mm

3.0  Soustava rovnoběžných sil v rovině

# 3.1  Grafické řešení výslednice soustavy rovnoběžných sil

# Konstrukce silového a vláknového obrazce

Postup:

*níže pod tímto postupem je vše co je napsané, znázorněno v jednoduchém obrázku*

-Síly naneseme ve vhodném měřítku (záleží na velikosti sil určených v zadání, např. 1N=5mm) do základního obrazce v souřadnicovém systému.

-Mimo základní obrazec sestrojíme silový obrazec – pro správné sestavení tohoto obrazce musí všechny síly ležet na jedné tzv. nositelce

-Ve vhodné vzdálenosti od silového obrazce zvolíme pól s označením např. P Z tohoto pólu vyneseme vlákna která označíme 0,1,2,3… , nebo 1,2,3…. do počátečních i koncových bodu dílčích sil které máme vynesené v silovém obrazci.

-Tyto vlákna postupně vynášíme do základního obrazce, pro lepší o větší přehlednost můžeme v základním obrazci ve stejném směru působení sil vynést pomocné čáry na které budeme po přenášet.Vlákna musíme přenášet rovnoběžně!Při dodržení této zásady: vlákna, která patří k dané síle (např. vlákna 1 a 2 patří k síle F1) se musí v základním obrazci na této síle, nebo její nositelce protínat.První průsečík vláken 1 a 2 ze na síle F1 zvolit libovolně.Průsečíky na dalších silách jsou již udány směry vláken.

-Ze silového obrazce je znatelné, že výslednou sílu Fv nám vymezuje první a poslední vlákno.To znamená, že ve vláknovém obrazci musí výsledná síla procházet průsečíkem prvního a posledního vlákna.

-Do toho průsečíku vyneseme rovnoběžně výslednici z vláknového obrazce a pomocí měřítka určíme velikost této výslednice v N.

- skládání dvou rovnoběžných sil

- skládání tří rovnoběžných sil

Postup řešení:

a)  síly vyneseme ve vhodném měřítku do základního obrazce (do souřadnicového

systému)

b)  mimo základní obrazec sestrojíme silový obrazec – v tomto případě leží síly

na jedné nositelce

c)  ve vhodné vzdálenosti od silového obrazce zvolíme pól P a z něho vyneseme vlákna

označená postupně 0,1,2.... ke všem počátečním a koncovým bodům dílčích sil

- vlákna potom postupně přenášíme do základního obrazce ( rovnoběžně ) při dodržení

této zásady: vlákna, která patří k dané síle ( např. vlákna 0 a 1 patří k síle F1 ) se musí

v základním obrazci na této síle nebo její nositelce protínat. První průsečík vláken

0 a 1 lze na síle F1 zvolit libovolně, průsečíky na dalších silách jsou již dány směry

vláken.

- protože k výslednici patří první a poslední vlákno, musí výslednice  Fv  procházet

průsečíkem prvního a posledního vlákna

- výslednici přeneseme rovnoběžně  do tohoto průsečíku v základním obrazci, pomocí

měřítka určíme její skutečnou velikost v N a odečteme rameno výslednice r , což je kolmá vzdálenost nositelky výslednice od počátku souřadnicového systému

Příklady k procvičení:

Grafickou metodou určete velikost a rameno výslednice zadaných rovnoběžných sil

F1 [ 10, 30,  270º, 1200 N  ] ,  F2 [ 30, 10,  90º, 500 N  ] ,  F3 [ 60, 50,  270º, 1600 N  ]

F4 [ 70, 20, 90º,  600 N ]

Výsledek:  Fv = 1700 N,   r = 30 mm

2)  Grafickou metodou určete velikost a rameno výslednice zadaných rovnoběžných sil

F1 [ -20,  0,  90º, 140 N  ] ,   F2 [ -10, 30,  270º,  60 N  ] ,   F3 [ 20, 40,  270º,  200 N  ]

F4 [ 30,  0,  90º,  80 N ] ,   F5 [ 50,  40,  270º,  180 N ]

Výsledek:  Fv = 220 N,  r = 58 mm

3.2 Početní řešení výslednice soustavy rovnoběžných sil

Úkolem početního řešení je vypočítat velikost a rameno výslednice soustavy rovnoběžných sil.

Náčrtek pro vysvětlení početní metody:

+y

F2

F1                                           F3

x1                                                        +x

x2

x3

- výpočet velikosti výslednice Fv

velikost výslednice je dána algebraickým součtem dílčích sil

Fv=i=1nFiPro uvedený příklad:

Fv  = F1 – F2 + F3   [ N ]

- výpočet ramene výslednice r

řešíme pomocí momentové věty – momenty vztahujeme k počátku souřadnicového

systému

Fv⋅r=i=1nFi⋅xi

Pro uvedený příklad:

Fv . r = F1 . x1 - F2 . x2 + F3 . x3

Jsou respektována znaménka momentů sil vzhledem k počátku souřadnicového systému.

Síla F2 otáčí ramenem x2 proti směru pohybu ručiček na hodinkách, proto je tento moment

záporný.

Příklad:

Vypočtěte velikost a rameno výslednice zadaných rovnoběžných sil

F1 [ 10, 50, 270º, 600 N  ] ,   F2 [20, 10, 90º, 250 N  ] ,   F3 [ 40, 40, 270º, 850 N  ]

F4 [ 50, 20, 90º, 150 N ]

pozn.  je vhodné si udělat náčrtek

Fv  = F1 – F2 + F3 – F4 = 600 - 250 + 850 - 150 = 1050 N

ramena dílčích sil:

x1 = 10,  x2 = 20,  x3 = 40,  x4 = 50

Velikost výslednice je Fv = 1050 N, rameno výslednice r = 26,2 mm.

Příklady k procvičení:

1) Vypočtěte velikost a rameno výslednice zadaných rovnoběžných sil.

F1 [ 15, 45, 270º, 3200 N  ] ,   F2 [45, 60, 270º, 2500 N  ] ,   F3 [ 70, 20, 90º, 1300 N  ]

Výsledek:  Fv = 4400 N,  r = 15,8 mm

2) Vypočtěte velikost a rameno výslednice zadaných rovnoběžných sil.

F1 [ 10, -20, 180º, 400 N  ] ,   F2 [-10, 20,  0º, 1000 N  ] ,   F3 [ 0, 40, 180º, 200 N  ]

F4 [ 10, 60,  0º, 1800 N ]

Výsledek:  Fv = 2200 N,  r = 58,2 mm

4.0   Těžiště těles

Každé těleso si lze představit složené z nekonečného počtu hmotných bodů. Na každý tento bod působí tíhová síla, která má v tomto bodě působiště. Těžištěm tělesa nazýváme bod, kterým prochází výslednice tíhových sil všech jeho hmotných bodů při jakékoliv

poloze tělesa. Je-li těleso homogenní, závisí poloha těžiště pouze na jeho tvaru.

V praxi řešíme:

- těžiště čar – u těles, kde délkový rozměr výrazně převyšuje rozměry průřezu

- těžiště ploch – u těles, kde plošné rozměry výrazně převyšují tloušťku materiálu

- těžiště těles – u těles, kde nemůžeme zanedbat žádný z rozměrů tělesa

Polohu těžiště lze řešit graficky, početně nebo experimentálně.

4.1  Těžiště čar – grafická metoda

Postup řešení:

- čáry, které jsou složeny z více úseků, nejprve rozdělíme na jednoduché úseky u nichž

dovedeme snadno určit těžiště

- v dílčích těžištích vyneseme síly, jejichž velikost bude úměrná délkám jednotlivých

úseků. Síly vyneseme ve vodorovném a svislém směru.

- tím dostaneme soustavu rovnoběžných sil ve vodorovném a svislém směru

- pro každý směr zvlášť vyřešíme pomocí silového a vláknového obrazce polohu

výslednice soustavy rovnoběžných sil

- těžiště složené čáry potom leží v průsečíku nositelek výslednic obou soustav

rovnoběžných sil

Pro grafické řešení se musí zvolit vhodné měřítko délek čar !

Příklad:  Grafickou metodou určete těžiště zadané složené čáry

+y

l3		l1 = 2,2 m

l2	  	            l2 = 1,6 m

l3 = 1m

l1

1,6m			            		Výsledek:

xT = 2,2 m

yT =1,8 m

T  2,2m 1,8m

Grafická metoda řešení těžiště je spíše uvedena na ukázku, použití početní metody je snazší a rychlejší.

- Grafickou metodou určete polohu těžiště složené čáry.
l1 = 500 mm, l2 = 600 mm, l3 = 700 mm, l4 = 300 mm

6.2  Těžiště čar – početní metoda

Postup řešení:

- složenou čáru rozdělíme na jednoduché úseky u nichž dovedeme snadno určit těžiště

- odečteme souřadnice dílčích těžišť xi  a  yi

- vypočteme celkovou délku složené čáry

- souřadnice těžiště xT  a  yT vypočteme pomocí momentové věty, do které místo dílčích

sil dosazujeme délky jednotlivých úseků a místo výslednice sil dosadíme celkovou délku čáry

Náčrtek k vysvětlení početní metody:

+y			 l3

l2

y3

y2

y1                      l1

x1    				     +x

x2

x3

xT⋅l=i=1nxi⋅li⇒xT=i=1nxi⋅lilTěžiště čar řešíme pomocí momentové věty.

yT⋅l=i=1nyi⋅li⇒yT=i=1nyi⋅lil

Pro uvedený případ:

xT⋅l=x1⋅l1+x2⋅l2+x3⋅l3⇒xT=x1⋅l1+x2⋅l2+x3⋅l3lyT⋅l=y1⋅l1+y2⋅l2+y3⋅l3⇒yT=y1⋅l1+y2⋅l2+y3⋅l3l

kde:  x1, x2, x3, ......souřadnice dílčích těžišť ve směru osy x

y1, y2, y3, ......souřadnice dílčích těžišť ve směru osy y

l1, l2, l3, .........délky jednotlivých úseků

l = l1+ l2+ l3 ..celková délka složené čáry

Příklad:

Početní metodou určete těžiště zadané složené čáry.

+y

l3			l1 = 2,2 m

l2				l2 = 1,6 m

l3 = 1 m

l1

1m

+x

1m

Souřadnice dílčích těžišť:

x1 = 1 m		y1 = 2,1 m		l = l1 + l2 + l3 = 2,2 + 1,6 + 1 = 4,8 m

x2 = 1,8 m		y2 = 3,2 m

xT=x1⋅l1+x2⋅l2+x3⋅l3l=1⋅2,2+1,8⋅1,6+2,6⋅14,8=1,6m	x3 = 2,6 m		y3 = 3,7 m

yT=y1⋅l1+y2⋅l2+y3⋅l3l=2,1⋅2,2+3,2⋅1,6+3,7⋅14,8=2,8m

Souřadnice těžiště:    T [ 1,6m  ;  2,8m ]

Příklad:

Početní metodou určete těžiště zadané složené čáry.

+y

l3				l1 = 1,9 m

l2                                         		l2 = 1,6 m

l3 = 1,8 m

l1 						a= 45º

+x

1,3m

Souřadnice dílčích těžišť:

x1 = 1,3 m				y1 = 0,95 m

x2 = 2,1 m				y2 = 1,9 m

x3 = 2,9 + 0,9.cos45º = 3,54 m	y3 = 1,9 + 0,9.sin45º = 2,54 m

l = l1 + l2 + l3 = 1,9 + 1,6 + 1,8 = 5,3 m

xT=x1⋅l1+x2⋅l2+x3⋅l3l=1,3⋅1,9+2,1⋅1,6+3,54⋅1,85,3=2,30myT=y1⋅l1+y2⋅l2+y3⋅l3l=0,95⋅1,9+1,9⋅1,6+2,54⋅1,85,3=1,78m

Souřadnice těžiště:    T [ 2,30m  ;  1,78m ]

Příklad:

Početní metodou určete těžiště zadané složené čáry.

+y

+x

1,3m             2,9m          1m

Souřadnice dílčích těžišť a délky jednotlivých čar:

x1 = 0,65 m		x2 = 2,75m		x3 = 4,7 m

y1 = 0,65 . tg 1 = 0,65 . tg 63º = 1,28 m

y2 = 1,3 . tg 1 = 1,3 . tg 63º = 2,55m

y3 = y2 – 0,5 = 2,55 – 0,5 = 2,05 m

l1=1,3cosα1=1,3cos630=2,86m

l2 = 2,9 m

l3=1,0sinα3=1,0sin450=1,41m

l = l1 + l2 + l3 = 2,86 + 2,9 + 1,41= 7,17 m

xT=x1⋅l1+x2⋅l2+x3⋅l3l=0,65⋅2,86+2,75⋅2,9+4,7⋅1,417,17=2,30myT=y1⋅l1+y2⋅l2+y3⋅l3l=1,28⋅2,86+2,55⋅2,9+2,05⋅1,417,17=1,94m

Souřadnice těžiště:    T [ 2,30m  ;  1,94m ]

Příklady k procvičení:

1)  Početní metodou určete těžiště zadané čáry.

+y

l1					l1 = 3,5 m

l2			l2 = 1,25 m

l3			l3 = 1,9 m

1,6 m  	      Výsledek:   T [ 2,85m  ;  2,37m ]

+x

2)  Početní metodou určete těžiště zadané čáry.

+y							l1 = 2,25 m

l3			l2 = 2,55 m

l2				l3 = 1,3 m

l1			     			a  =  45º

+x	        Výsledek:   T [ 2,37m  ;  1,43m ]

3)  Početní metodou určete těžiště zadané čáry.

+y							l1 = 2,2 m

l3			l2 = 2,6 m

l2				l3 = 1,55 m

a  =  38º		  			       l1

Výsledek:   T [ 2,62m  ;  1,93m ]

1,3m			                 +x

4.3  Těžiště ploch – grafická metoda

náčrtek:

+y		         S1

S2

S3

T1                  T2

T3

+x

Postup řešení:

- složenou plochu nejprve rozdělíme na jednoduché obrazce u nichž dovedeme snadno určit těžiště

- vypočteme obsahy dílčích ploch S1, S2 ,S3 .........

- v dílčích těžištích vyneseme síly, jejichž velikost bude úměrná obsahům jednotlivých

ploch. Síly vyneseme ve vodorovném a svislém směru.

- tím dostaneme soustavu rovnoběžných sil ve vodorovném a svislém směru

- pro každý směr zvlášť vyřešíme pomocí silového a vláknového obrazce polohu

výslednice soustavy rovnoběžných sil

- těžiště složené plochy potom leží v průsečíku nositelek výslednic obou soustav

rovnoběžných sil

Pro grafické řešení se musí zvolit vhodné měřítko délek !

Grafická metoda řešení těžiště ploch je zdlouhavá a proto se jí nebudeme podrobněji zabývat. Výhodnější je určit těžiště početní metodou.

4.4  Těžiště ploch – početní metoda

Náčrtek k vysvětlení početní metody:

+y					S3

S2

S1

T3

y3	 				      T2

y2     y1                   T1

x1					            +x

x2

x3

Postup řešení:

- složenou plochu rozdělíme na jednoduché plochy u nichž dovedeme snadno určit těžiště

- odečteme souřadnice dílčích těžišť xi  a  yi

- vypočteme obsahy dílčích ploch S1, S2 ,S3 .........

- vypočteme celkovou plochu obrazce  S = Σ Si

- souřadnice těžiště xT  a  yT vypočteme pomocí momentové věty, do které místo dílčích

sil dosazujeme obsahy dílčích ploch a místo výslednice sil dosadíme celkovou plochu

obrazce

xT⋅S=i=1nxi⋅Si⇒xT=i=1nxi⋅SiSTěžiště ploch řešíme pomocí momentové věty.

yT⋅S=i=1nyi⋅Si⇒yT=i=1nyi⋅SiS

Pro uvedený náčrtek na předchozí straně:

xT⋅S=x1⋅S1+x2⋅S2+x3⋅S3⇒xT=x1⋅S1+x2⋅S2+x3⋅S3SyT⋅S=y1⋅S1+y2⋅S2+y3⋅S3⇒yT=y1⋅S1+y2⋅S2+y3⋅S3S

kde:  x1, x2, x3, ......souřadnice dílčích těžišť ve směru osy x

y1, y2, y3, ......souřadnice dílčích těžišť ve směru osy y

S1, S2, S3, .....obsahy jednotlivých dílčích ploch

S = S1+ S2+ S3 ..celkový obsah složené plochy

Těžiště nejpoužívanějších ploch:

a)  čtverec, obdélník  - v průsečíku úhlopříček

b)  trojúhelník						             c)  půlkruh

v

xT=v23yT=v13                          v

yT=43⋅rπ

Příklad:

Početní metodou určete těžiště zadané složené plochy

+y

Zadané rozměrové údaje

jsou udány v metrech.

1,9

T1		  T2

S3

1,9		S1		S2			   T3

+x

1,9                           4,8                         1,9

Složenou plochu rozdělíme na trojúhelník ( S1 ), obdélník( S2 ) a čtverec ( S3 ).

Souřadnice dílčích těžišť:				Obsahy ploch:

x1 = 1,27 m		y1 = 1,9 m		S1 = 3,8 . 1,9 / 2 = 3,61 m2

x2 = 4,3 m		y2 = 1,9 m		S2 = 4,8 . 3,8  = 18,24 m2

x3 = 7,65m		y3 = 0,95 m		S3 = 1,9 . 1,9  = 3,61 m2

Celková plocha:   S = S1 + S2 + S3 = 3,61 + 18,24 + 3,61 = 25,46 m2

Souřadnice těžiště:

xT=x1⋅S1+x2⋅S2+x3⋅S3S=1,27⋅3,61+4,3⋅18,24+7,65⋅3,6125,46=4,35m

yT=y1⋅S1+y2⋅S2+y3⋅S3S=1,9⋅3,61+1,9⋅18,24+0,95⋅3,6125,46=1,77m

Těžiště  T [ 4,35m ; 1,77m ]

Odečítací metoda řešení těžiště ploch:

V některých složených ploch je výhodnější použít odečítací metodu ( např. je-li v plechu vystřižen kruhový otvor ).

Příklad:

Určete početní metodou souřadnice těžiště zadané plochy

+y

13		  Rozměrové údaje jsou v mm

10

35                                      díra d=12mm

+x

54

Plochu S1 bereme jako plný obdélník, plocha S2 je vystřižený kruh.

S2=π⋅d24=π⋅1224=113,1mm2S1 = a . b = 54 . 35 = 1890 mm2

Skutečný celkový obsah plochy:  S = S1 – S2 = 1890 – 113,1 = 1776,9 mm2

Souřadnice dílčích_xffff_t_xffff__xffff_išť_xffff_

ob1 lník:  	x1 = 27 m 3y1 = 17,_xffff_ mm

kruh:	x2 = 41 mm	y2 = 25 mm

xT=x1⋅S1−x2⋅S2S=27⋅1890−41⋅113,11776,9=26,1mmSouřadnice těžiště:

yT=y1⋅S1−y2⋅S2S=17,5⋅1890−25⋅113,11776,9=17,0mm

Příklad

Početní metodou určete těžiště složené plochy. Údaje o rozměrech jsou v metrech.

Čas vypracování: 30 minut

Příklad grafického  a početního řešení  reakce na páce

a) Grafické řešení

F = 400N

a = 450

b = 150

c = 300

G = 240N

FB

B

FA

A

FB

O

1

2

3

G

F

FA

1

2

3

+ M

Měřítko sil:

10mm @ 40N

F       FA       FB

N      140     780

#### b) Početní řešení

- S MA = 0

+ G 0,45 - FB 0,6 + F 0,9 = 0

240 0,45 + 400 0,9

FB =                                        = 780N

0,6

2.    S F = 0

- FA – G + FB  - F = 0

### FA  = - 240 + 780 – 400 = 140N			Grafické a početní řešení se shoduje

Souborné příklady k procvičování:

- Grafickou metodou určete polohu těžiště složené čáry.
l1 = 400 mm, l2 = 500 mm, l3 = 600 mm, l4 = 200 mm

- Početní metodou určete těžiště složené plochy. Údaje o rozměrech jsou v metrech.

Čas vypracování dvou předcházejících příkladu: 30 minut

- Početní metodou určete velikost a úhel výslednice

F1 [20, 20, 95o, 150 N]

F2 [20, 20, 145o, 180 N]

F3 [20, 20, 165o, 215 N]

- Grafickou metodou určete velikost, úhel a rameno výslednice zadaných různoběžných sil

F1 [10, -10, 340o, 300 N]

F2 [20, 10, 20o, 450 N]

F3 [30, 30, 45o, 200 N]

F4 [20, 40, 75o, 150 N]

Čas vypracování těchto 2 příkladů: 40 minut

1.Vypočítejte velikost momentu síly F [40, 30, 2200, 20N] k bodu A [-30, -10]

2.Vypočítejte celkový moment sil F1 a F2 k bodu A     F1 [-20, -50, 2900, 15N]

F2 [40, 30, 1200, 20N]
A  [-40, 30]

Čas vypracování: 20 minut

- Čemu se rovná výslednice sil na jedné nositelce – náčrt, vztah

- Určete výslednici soustavy tří sil F1 = 200 N, F 2 = 400 N, F 3 = 150 N, α1 = 30 o ,  α2 = 45 o , α3 = 90 o – grafické řešení

- Určete výslednici soustavy tří sil F1 = 300 N, F 2 = 350 N, F 3 = 600 N, α1 = 42 o ,  α2 = 90 o ,   α3 = 0 o – početní řešení

Čas vypracování: 25 minut

- Vypočtěte velikost protizávaží G1, aby se jeřáb nepřeklopil. Uvažujte dvojnásobnou bezpečnost proti překlopení.

Čas k vypracování: 15 minut