statika

1) Základní pojmy ze statiky

- Síla je vzájemné působení dvou těles a tělesu o hmotnosti m udílí zrychlení a = F/m.

Síla je určena působištěm, velikostí, směrem a orientací, pak například sílu v rovině zadáme: P=[40; 20], F = 500 N,  = 60°.

Obrázek: Zobrazení síly

- Nositelka síly je přímka procházející působištěm síly a je totožná se směrem síly.

- Sílu můžeme po její nositelce libovolně posouvat, aniž se její účinek změní.

- Dvě nebo více sil působících na dané těleso tvoří soustavu sil (rovinné a prostorové).

U rovinné soustavy nositelky všech působících sil na těleso leží v jedné rovině. Soustava sil na společné nositelce

Rovinná soustava sil se společným působištěm

Rovinná soustava sil nemajících společné působiště

- Rovinné soustavy sil  podle  jejich  směru  a  působiště mohou být na společné nositelce nebo se společným působištěm nebo nemajících společné působiště.

- Působení soustavy sil na určité těleso můžeme nahradit jedinou silou stejného účinku, kterou nazýváme výslednicí soustavy sil.

- Nejednodušší řešení má soustava sil na společné nositelce, kde můžeme jednotlivé síly libovolně posouvat a algebraicky sčítat nebo odčítat.

- Výslednice soustavy sil na společné nositelce je určena jako algebraický součet všech sil, pak Fv=F1+F2+...+Fn=i=1nFi.

- Podmínkou rovnováhy soustavy sil na společné nositelce je stav, kdy celková výslednice soustavy sil se rovná nule, pak Fv=F1+F2+...+Fn=i=1nFi=0.

Příklad: 	Počtářsky určete výslednici dané soustavy tří sil, jestliže P1=  [0;0], 1 = 0°, F1 = 60 N, P2= [0;0], 2 = 180°, F2 = 30 N, P3= [0;0], 3 = 0°, F3  = 50 N.

Obrázek: Řešení

[Výsledek: soustava sil je na společné nositelce, PV= [0;0], V = 0°, FV = 80 N]

statika

2) Rovinná soustava sil se společným působištěm

Skládání sil je náhrada účinku sil soustavy účinkem jedné síly, výslednice.

Obrázek: Skládání sil

- Velikost výslednice dvou různoběžných kolmých sil se společným působištěm je Fv=F12+F22.

- Směrový úhel výslednice dvou různoběžných kolmých sil se společným působištěm je tgαV=F2F1.

Náhrada účinku jedné síly účinkem dvou sil se nazývá rozklad síly do dvou směrů (kolmých).

Obrázek: Rozklad sil

- Pak Fx=F⋅cosα a Fy=F⋅sinα.

- Pokud síly mají různý směr nemůžeme výslednici soustavy sil určit jako algebraický součet všech sil, ale jedině jako vektorový součet!

- Pak výslednici rovinné soustavy sil se společným působištěm řešíme v následujících krocích:

- síly rozložíme do směru souřadných os;

určíme částečné výslednice sil ve směru souřadných os;

Obrázek: Rozklad sil

- z výslednic sil ve směru souřadných os určíme celkovou výslednici soustavy sil;

- z výslednic sil ve směru souřadných os určíme směrový úhel celkové výslednice soustavy sil;

- Síly rozložíme do směru osy x F1x=F1⋅cosα1 a F2x=F2⋅cosα2 a do osy y F1y=F1⋅sinα1 a F2y=F2⋅sinα2.

- Částečná výslednice sil v ose x je FVx = F1x + F2x, v ose y je FVy = F1y + F2y.

Obecně pro částečné výslednice sil v osách platí: FVx=i=1nFix=F1x+F2x+...Fnx a FVy=i=1nFiy=F1y+F2y+...Fny.

Obrázek: Částečná výslednice FVx

- Z částečných výslednic FVx a FVy určíme velikost celkové výslednice Fv=FVx2+FVy2 a směrový úhel je tgαV=FVyFVx⇒αV.

- Pro rovnováhu libovolné soustavy sil se společným působištěm platí podmínka, že celková výslednice soustavy sil se rovná nule, pak podmínky rovnováhy soustavy sil se společným působištěm jsou i=1nFix=0 a i=1nFiy=0.

statika

3) Řešení soustavy sil se společným působištěm

Příklad: 	Počtářsky určete výslednici soustavy dvou sil F1 a F2 dle obrázku, jestliže B = P1 = P2,  = 55°, F1 = 650 N a F2 = 450 N.

Obrázek: Řešení

[Výsledek: PV= B = [0;0], V = 22,1°, FV = 980 N]

- Příklad: 	Počtářsky určete výslednici soustavy čtyř sil F1, F2, F3 a F4, jestliže P1= [20;10], 1 = 0°, F1 = 30N, P2= [20;10], 2 = 30°, F2 = 40N, P3= [20;10], 3 = 135°, F3 = 35N, P4= [20;10], 4 = 180°, F4 = 45N.

[Výsledek: PV = [20;10], V = 83,6°, FV = 73,27 N]

- Příklad: 	Počtářsky určete sílu F3 tak, aby soustava třech sil F1, F2 a F3, jestliže P1= [0;0], 1 = 30°, F1 = 300N, P2= [0;0], 2 = 60°, F2 = 400N.

[Výsledek: P3 = [0;0], 3 = 227,2°, F3 = 676,64 N]

Příklad: 	Počtářsky určete síly v prutech 1 a 2 u konzoly dle obrázku, jestliže zatěžující síla je F = 250 N a pruty konzoly svírají úhel  = 35°.

Obrázek: Zadání

Obrázek: Řešení

[Výsledek: P1 = [0;0], 1 = 35°, F1 = 357 N, P2 = [0;0], 2 = 180°, F2 = 436 N]

statika

4) Výslednice soustavy sil nemajících společné působiště

Silová dvojice, jsou dvě síly stejné velikosti a směru, ale opačné orientace, které jsou od sebe vzdáleny.

Obrázek: Silová dvojice

- Účinkem silové dvojice je rotační pohyb, neboli otáčí těleso.

- Velikost účinku silové dvojice vyjadřuje moment silové dvojice M, který je definován jako součin velikosti síly F a kolmé vzdálenosti obou sil a, pak M = F . a.

- Moment síly k bodu je součin velikosti síly F a kolmé vzdálenosti bodu od nositelky síly R, pak M = F . R.

Velikost, směr a orientace výslednice soustavy sil nemajících společné působiště se určí stejně jako u soustavy se společným působištěm.

Obrázek: Moment síly k bodu

- Síly rozložíme do směru osy x Fix=Fi⋅cosαi a do osy y Fiy=Fi⋅sinαi.

Částečné výslednice sil ve směru souřadných os jsou  FVx=i=1nFix a FVy=i=1nFiy.

Obrázek: Řešení působiště výslednice

- Z částečných výslednic FVx a FVy určíme velikost celkové výslednice Fv=FVx2+FVy2 a směrový úhel je tgαV=FVyFVx⇒αV.

- Pro řešení působiště platí, že moment výslednice je roven momentu všech sil k libovolnému pevnému bodu.

- Pak obecné rovnice pro stanovení souřadnic působiště výslednice má tvar FVy⋅xV−FVx⋅yV=i=1nFiy⋅xi−i=1nFix⋅yi.

- Příklad: 	Počtářsky určete výslednici soustavy sil F1 a F2, jestliže P1=[50;0], 1 = 0°, F1 = 300 N, P2= [20;40], 2 = 60°, F2 = 400 N. Souřadnici působiště ve směru osy y volte yV = 20 mm,

[Výsledek: PV= [25,8;20], V = 34,7°, FV = 608,3 N]

statika

5) Rovnováha soustavy sil nemajících společné působiště

Podmínkou rovnováhy rovinné soustavy sil nemajících společné působiště je, že celková výslednice všech sil se musí rovnat nule FV = 0 a celkový moment všech sil se musí rovnat nule MC = 0. Pevná otočná podpěra

Posuvná otočná podpěra

Vetknutí

- Podmínky rovnováhy jsou:

i=1nFix=0⇒F1x+F2x+...Fnx=0,

i=1nFiy=0⇒F1y+F2y+...Fny=0,

i=1nMi=0⇒MF1+MF2+...MFn=0.

- Pokud má být uložení jakéhokoliv tělesa v rovině staticky určité mohou vazební prvky uložení obsahovat maximálně tři neznámé vazby (síly nebo momenty).

- Druhy vazeb těles v rovině jsou: pevná otočná podpěra, posuvná otočná podpěra a vetkutí.

- Pevná otočná podpěra má dvě vazební síly FAx a FAy, neboli dvě vazby.

- Posuvná otočná podpěra má jednu vazební síla FB, neboli jednu vazbu.

- Vetkutí má dvě vazební síly FCx a FCy a vazební moment MC, neboli tři vazby.

Obrázek: Nosník na dvou podpěrách

- Příklad: 	Počtářsky určete vazební síly FA a FB u nosníku na dvou podpěrách dle obrázku, jestliže sila F= 2500 N, = 50°, rozměr a = 200 mm a rozměr b = 100 mm.

[Výsledek: PA = [0;0], A = 158,3°, FA = 1729 N, PB = [300;0], B = 90°, FB = 1277 N]

Příklad: 	Počtářsky určete vazební sílu FA a vazební moment MA u vetknutého nosníku dle obrázku, jestliže sila F = 2100 N, a = 40° a rozměr a = 750 mm.

Obrázek: Vetknutý nosník

[Výsledek: PA = [0;0], A = 158,3°, FA = 2100 N, MA = 1012,4 Nm]

Příklad: 	Počtářsky určete sílu F2 kolmou na rameno páky a vazební sílu FA u jednoramenné páky dle obrázku, jestliže sila F1 = 2600 N, 1 = 40°, rozměr a = 530 mm a rozměr b = 210 mm.

Obrázek: Jednoramenná páka

[Výsledek: PA = [0;0], A = 18,4°, FA = 2099 N, P2 = [530;0], 2 = 270°, F2 = 2333 N]

statika

6) Pasivní odpory proti pohybu tělesa

- Proti směru pohybu tělesa působí vždy síly, které brání jeho pohybu a nazýváme je pasivními odpory.

Jako příklad lze uvést odpor proti posouvání hranolu  po  vodorovné podložce, kdy dochází k jeho smýkání po podložce a proti pohybu tělesa působí třecí síla, kterou je při pohybu nutno překonat.

Obrázek: Tření smykové

- Druhy pasivních odporů: tření smykové, tření čepové, odpor proti valení, tření pásů a lan a odpor při obtékání těles tekutinou.

Při přímočarém rovnoměrném pohybu tělesa po vodorovné podložce dochází ke smýkání tělesa po podložce a proti hnací síle F působí třecí síla FT, neboli mezi tělesem a podložkou je tření smykové.

Obrázek: Moment čepového tření

- Pro výpočet třecí síly platí vztah FT = FN . f, kde FT je třecí síla a působí ve směru  podložky vždy proti směru pohybu nebo proti směru hnací síly, FN je normálová síla (je vždy kolmá na podložku) a f součinitel smykového tření.

- Při rovnoměrném otáčivém pohybu radiálního hřídelového čepu v kluzném ložisku vzniká na obvodu čepu třecí síla FT, která způsobí posunutí čepu v ložisku.

Účinek silové dvojice FR a FV vyjadřujeme momentem čepového tření Mč = FR . fč . rč, kde FR je radiální zatěžující síla hřídelového čepu, fč je součinitel čepového tření a rč je poloměr čepu.

Obrázek: Odpor proti valení

- Při valení rotačního válce po vodorovné podložce dochází v místě styku k deformaci podložky a povrchu válce a vzniká odpor proti valení.

Vztah pro výpočet odporu proti valení je FV=FN⋅ξR, kde FN je normálová síla válce na podložku,  je rameno valivého odporu, R je poloměr válce.

Obrázek: Tření pásové

- Při pojezdu kol otáčejících se kolem čepu vzniká trakční odpor, který je současně působící odpor proti valení a čepové tření a trakční odpor se vypočte ze vztahu FTR=FV+FČ=FN⋅ξ+fč⋅rčRK=FN⋅fTR, kde fTR je součinitel trakčního odporu.

- Pásové tření vzniká při pohybu dokonale ohebného pásu po válcové ploše, kdy síla FS2 musí překonávat sílu FS1 a odpor tření mezi pásem a válcovou plochou, pak FS2=FS1⋅eβ⋅f, kde FS2 je síla v pásu, FS1 je síla v pásu, f je součinitel tření, e je základ přirozených logaritmů,  [rad] je úhel opásání v obloukové míře.

statika

7) Mechanizmy s pasivními odpory

Příklad: 	Těleso o hmotnosti 200 kg se pohybuje po nakloněné rovině s úhlem stoupání  = 10° stálou rychlostí v = 1 m.s-1. Vypočtěte velikost hnací síly F rovnoběžné s nakloněnou rovinou, jestliže součinitel smykového tření mezi tělesem a podložkou je 0,15.

Obrázek: Řešení

[Výsledek: F = 807,4 N]

Příklad: 	Na obrázku je schématicky zobrazen ocelový nosný hřídel pojezdového kola vozíku o průměru 320mm, který je v místech A a B uložen v bronzových kluzných ložiskách a hřídel má otáčky 200min-1. Vypočtěte velikost momentu čepového tření, jestliže radiální zatížení hřídele je F = 5000 N, součinitel čepového tření je 0,07, poloměr čepu A je rA = 20 mm, poloměr čepu A je rB = 16 mm,  rozměry hřídele a = 200 mm a b = 250 mm.

Obrázek: Zadání

[Výsledek: MČA = 31,11 Nm, MČB = 31,11 Nm, MČ = 62,22 Nm]

Příklad: 	Kolejový vozík o hmotnosti 1500 kg dle obrázku se pohybuje po vodorovné dráze stálou rychlostí 0,5 m.s-1. Čtyři pojezdová kola mají průměr 320 mm a průměr hřídelových čepů v kluzném ložisku 50 mm. Vypočtěte velikost hnací síly F rovnoběžné s dráhou vozíku, jestliže součinitel čepového tření v ložisku kladky je 0,04 a rameno valivého odporu je 0,1 mm.

Obrázek: Zadání

[Výsledek: FV = 9,38 N, MČ = 15 Nm, FČ = 93,75 N, F = 103,13 N]

Příklad: 	Vypočtěte velikost brzdného momentu u jednočelisťové brzdy dle obrázku, jestliže brzdná síla F = 200 N, průměr brzdového bubnu je 250 mm, součinitel smykového tření je 0,4, rozměr a = 150 mm, rozměr b = 600 mm a rozměr c = 20 mm.

Obrázek: Zadání

Obrázek: Řešení

[Výsledek: MB = 42,25 Nm]

statika

8) Těžiště tělesa

- Těžiště tělesa je střediskem elementárních tíhových sil částí tělesa.

Těžiště tělesa je bod, kterým prochází výslednice elementárních tíhových sil všech částí tělesa, ať těleso natáčíme jakkoliv.

Obrázek: Těžiště tělesa

- Při řešení těžiště tělesa vycházíme z rovnosti momentu výsledné tíhové síly a elementárních tíhových sil k libovolnému bodu.

- Počtářské řešení těžiště tělesa vychází z principu stanovení výslednice tíhových sil částí tělesa ve třech různých směrech, zpravidla ve směru souřadných os x, y a z.

- Při řešení obecná tělesa rozdělíme na dílčí části, u kterých snadno stanovíme polohu těžiště a objem, jako jsou hranol, válec a podobně.

- Poznámka: pokud je těleso souměrné podle nějaké osy, pak jeho těžiště leží na této ose!

- Těleso na obrázku se skládá ze dvou válců různého průměru a délky, tíhy dílčích válců jsou G1 a G2 a celková tíha tělesa je G = G1 + G2.

- Při rovnosti momentu výslednice a dílčích sil (G1 a G2) k počátku (bod „0“) platí G⋅xT=G1⋅x1+G2⋅x2.

- Pak pro výpočet souřadnice těžiště platí vztah xT=i=1nGi⋅xii=1nGi=G1⋅x1+G2⋅x2G1+G2.

- Po dosazení za tíhu G=m⋅g a je-li hustota tělesa konstantní dostaneme xT=i=1nVi⋅xii=1nVi=V1⋅x1+V2⋅x2V1+V2.

Příklad: 	Počtářsky určete souřadnice rotačního tělesa dle obrázku z oceli o hustotě  = 7800 kg.m-3, jestliže D1 = 160 mm, h1 = 40 mm, D2 = 120 mm a h2 = 80 mm.

Obrázek: Řešení těžiště

[Výsledek: T = [51,8; 0; 0]]

statika

9) Těžiště ploch

Princip řešení těžiště plochy je obdobný řešení těžiště tělesa, kdy uvažujeme těleso zanedbatelné výšky a místo síly (tíhy) uvažujeme velikost plochy.

Obrázek: Těžiště plochy

- Celkovou plochu rozdělíme na dílčí části, u kterých snadno určíme velikost a polohu těžiště (například obdélník, trojúhelník a kruh).

- Pak statický moment celkové plochy se musí rovnat součtu statických momentů dílčích ploch.

- Plocha obrazce leží v rovině, pak těžiště v této rovině má dvě souřadnice (nejčastěji x a y).

- Je-li plocha souměrná podle osy, pak těžiště na této ose leží!

- Pro momenty ploch platí S⋅xT=S1⋅x1+S2⋅x2 a S⋅yT=S1⋅y1+S2⋅y2.

- Po vyjádření se souřadnice vypočtou xT=i=1nSi⋅xii=1nSi a yT=i=1nSi⋅yii=1nSi.

| Těžiště obrazců: Obrazec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plocha | S=a⋅b |  |  |
| Souřadnice | xT=a2 | xT=a3 | xT=0 |
|  | yT=b2 | yT=b3 | yT=0 |

Obrázek: Zadání

- Příklad: 	Počtářsky určete souřadnice plochy dle obrázku, jestliže a1 = 50 mm, b1= 80 mm, a2 = 120 mm a b2= 20 mm.

[Výsledek: Počátek souřadného systému os je v levém dolním rohu obrazce T = [53,3; 30]

Příklad: 	Počtářsky určete souřadnice plochy dle obrázku, jestliže a = 60 mm, b = 120 mm, c = 30 mm a d = 45 mm.

Obrázek: Zadání

[Výsledek: Počátek souřadného systému os je v levém dolním rohu obrazce T = [56,8; 30]

statika

10) Těžiště čar

Princip řešení těžiště čar (obrysu obrazců) je obdobný řešení těžiště plochy obrazce, kdy místo velikosti plochy dosazujeme délku čáry (úsečky).

Obrázek: Řešení těžiště čar

- Celý obrys rozdělíme na dílčí čáry (úsečky, oblouky a podobně) a platí, že moment celkové čáry (například celého obrysu) se musí rovnat součtu momentů dílčích čar.

- Pro momenty čar platí L⋅xT=i=1nLi⋅xi a L⋅yT=i=1nLi⋅yi, kde L je délka celého obrysu (L=i=1nLi), Li jsou délky dílčích čar, xi a yi jsou souřadnice dílčích čar.

- Po vyjádření se souřadnice vypočtou xT=i=1nLi⋅xii=1nLi a yT=i=1nLi⋅yii=1nLi.

Příklad: 	Počtářsky určete těžiště obrysu součásti dle obrázku, jestliže a = 80 mm, b = 120 mm, c = 40 mm a d = 60 mm.

Obrázek: Zadání

Řešení: L1 = 40 mm, x1 = 0 mm, y1 = 20 mm, L2 = 60 mm, x2 = 30 mm, y2 = 0 mm, L2 = 60 mm, x2 = 30 mm, y2 = 0 mm, L3 = 72,1 mm, x3 = 90 mm, y3 = 20 mm, L4 = 60 mm, x4 = 90 mm, y4 = 40 mm, L5 = 40 mm, x5 = 60 mm, y5 = 60 mm, L6 = 72,1 mm, x6 = 30 mm a y6 = 60 mm.

Obrázek: Řešení

[Výsledek: Počátek souřadného systému os je v levém dolním rohu obrazce T = [53,03; 33,03]