# Cvičení  6 – interaktivní mapy

## Cíl cvičení:

Naučit se připojit data z geoportálu Cenia nebo jiné WMS či ArcGIS Server služby.

Zorientovat se v nabídce interaktivních map.

## Pojmy:

- Interaktivní mapa

- WMS služby

- ArcGIS Server služby

## Zadání:

- Vyzkoušejte si připojit data z geoportálu Cenia tak, abyste mohli pomocí nich vytvořit mapu.

- Vyzkoušejte si připojit WMS službou data katastru nemovitostí

- Seznamte se s nahlížením do katastru nemovitostí

Užitečné odkazy:

Geoportál Cenia

http://geoportal.gov.cz/web/guest/home

Geoportál ČÚZK

http://geoportal.cuzk.cz

Nahlížení do KN

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Další geoportály ČR

http://geoportal.gov.cz/web/guest/other-portals;jsessionid=A401693CDB315DC49E807EDAEA91D1E6/

# ArcGIS – návod ke cvičení 6

## Připojení ke geoportálu Cenia – služba ArcGIS Server

V ArcCatalog najděte ve stromu položku GIS Servers, po rozkliknutí se nabídnou různé typy připojení k serverům. Vyberte Add ArcGIS Server. Zobrazí se následující formulář, na kterém vyberte možnost Use GIS service.

Do kolonky Server URL vepište řetězec: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services a dejte Finish.

V adresáři GIS Serveres by se mělo vytvořit nové připojení a v něm jednotlivé skupiny dat.

Po vytvoření připojení v ArcCatalog potom můžete data geoportálu vložit jako vrstvu (spíše tedy vrstvy) do ArcMap.

Připojená skupina dat do ArcMap může obsahovat více vrstev, klidně i zanořených. Viz obr. níže.

## Připojení ke geoportálu ČÚZK – WMS služba

Nastaví se stejně jako připojení k ArcGIS Server službě v ArcCatalog. Poklikejte na Add WMS Server, to té vyskočí formulář viz obrázek níže.

Do okna URL se zadá adresa http://wms.cuzk.cz/wms.asp

Poté klikněte na tlačítko Get Layers pro kontrolu, zda se vrstvy připojí a dejte OK.