CZ Univerzální dálkový ovladač – Uživatelský návod

FUNKCE TLAČÍTEK

SET - ukáže stav displeje nebo spustí nastavení

LEARN - vyvolá funkce učení aktuálního zařízení při stisknutí a držení tlačítka

MACRO - vyvolá povelovou řadu

POWER - zapnutí a vypnutí přístroje

TV, VCR, DVB, DVD, CD, TAPE, TUNER, AUX – výběr zařízení k ovládání

MUTE - ztišení jako u původního ovladače

0-9 - ovládání jako u původního ovladače

ENTER - ovládání jako u původního ovladače

MENU - ovládání jako u původního ovladače

AV - ovládání jako u původního ovladače TV, jako TV/SAT tlačítko na SAT přijímače

nebo set top boxu

SHOW – prohledá všechny stanice a předvede Vám je

ALL OFF - zapne nebo vypne všechna zařízení

CH± - výběr kanálu jako u původního ovladače

VOL± - ovládání hlasitosti jako u původního ovladače

MUTE

REW

PLAY

FF

REC

STOP

PAUSE

OK EXIT - ovládání jako u původního ovladače

ČERVENÁ, ŽLUTÁ, MODRÁ, ZELENÁ PRO FAST TEXT A TELETEXT FUNKCE

Obraz televize

Teletext před obrazem

Teletext

Podržení stránky

4

Poznámka:

1. K navrácení do původního stavu stiskněte tlačítko EXIT, nebo tlačítko zařízení

(např. TV, VCR…)

2. Tlačítka , , , , OK, EXIT jsou v programovacím módu určena pouze

pro programování ovladače, neslouží k ovládání zařízení během nastavení.

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ DLE VÝROBCE A KÓDU

1. Zapněte zařízení a vložte médium (např. videokazetu, DVD disk atd.).

2. Podržte tlačítko SET a pak zároveň tlačítko zařízení (např. TV, DVD…)

3. Po uvolnění tlačítek se zobrazí nabídka značek zařízení na LCD.

4. Tlačítky nebo vyberte značku zařízení (např. „Sony“) potvrďte tlačítkem

OK, display zobrazí „SUCCESS”, vystupte do normálního módu.

5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, tlačítky nebo

vyberte z menu vyberte jiný kód značky.

6. Až budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko OK pro uložení. Na displeji se

zobrazí „SUCCESS“; tím je programování ukončeno.

PROGRAMOVÁNÍ AUTOMATICKÝM VYHLEDÁVÁNÍM

Pokud nastavení zařízení dle výrobce a kódu selže, použijte programování

automatickým vyhledáváním pro nalezení správného kódu.

1. Zapněte zařízení a vložte médium (např. videokazetu, DVD disk atd.).

2. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

3. Tlačítky nebo vyberte „CODE SETUP” z menu a potvrďte tlačítkem OK.

Na LCD bude zobrazeno „DEV SEARCH”, potvrďte tlačítkem OK, stiskněte tlačítko

zařízení a potvrďte opět tlačítkem OK pro spuštění automatického vyhledávání (ovladač

musí být po dobu vyhledávání namířen na zařízení).

4. Pokud zařízení zareaguje vypnutím, ukončete vyhledávání stiskem libovolného

tlačítka a pro uložení stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „SUCCESS”; vystupte do

normálního módu (2x stiskněte tlačítko EXIT) a tím je programování ukončeno.

5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, opakujte postup a

vyberte jiný kód zařízení.

PROGRAMOVÁNÍ ZADÁNÍM KÓDU

1. Zapněte zařízení a vložte médium (např. videokazetu, DVD disk atd.) a v seznamu

kódů najděte kód odpovídající značce vašeho zařízení (např. Lifetec 003, 010, 062).

2. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

3. Tlačítky nebo vyberte „CODE SETUP” z menu a potvrďte tlačítkem OK.

Na LCD bude zobrazeno „DEV SEARCH”, tlačítky nebo vyberte „DEV

SETUP”, stiskněte tlačítko OK, vyberte zařízení, které chcete programovat, opět

stiskněte OK a zadejte kód pomocí číselných tlačítek. Volbu potvrďte tlačítkem OK.

5

4. Display zobrazí „SUCCESS”, vystupte do normálního módu (2x stiskněte tlačítko

EXIT) a tím je programování ukončeno.

5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, opakujte postup a

vyberte jiný kód zařízení.

UČENÍ

Je určeno pouze k doplnění předprogramovaných kódů tlačítek.

1. Stiskem tlačítka DEVICE vyberte zařízení, které chcete doprogramovat.

2. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po

dobu nejméně 3 sekund.

3.Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „LEARNING” a potvrďte tlačítkem

OK. Zvolte „LEARN KEY” a potvrďte tlačítkem OK. LCD zobrazí „SELECT KEY”; zvolte

tlačítko na ovladači, které chcete doprogramovat.

4. LCD zobrazí “WAITING”, namiřte originální ovladač ze vzdálenosti cca 5 cm na

přijímací okénko univerzáního ovladače. Stiskněte tlačítko originálního ovladače a

vyčkejte až display zobrazí „SUCCESS”. Pokus učení selže, pokuste se postup

zopakovat. Pro uložení a ukončení učení stiskněte tlačítko zařízení, pro nějž jste

doprogramovali funkce.

5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, opakujte postup.

Poznámka:

1. Naprogramované tlačítko může být znovu přeprogramováno. V tom případě je uložen

vždy poslední příkaz.

2. Mohou být naprogramována všechna obvyklá tlačítka kromě tlačítek SHOW,

MACRO, SET, LEARN a ALL OFF.

3. Naprogramování některých kódů nemusí být úspěšné.

4. Je možné naprogramovat cca 100 tlačítek pro 8 zařízení.

MAZÁNÍ NAPROGRAMOVANÉHO TLAČÍTKA

1. Stiskem tlačítka DEVICE vyberte zařízení, jehož naučené tlačítko chcete smazat.

2. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po

dobu nejméně 3 sekund.

6

3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „LEARNING” a potvrďte tlačítkem

OK. Zvolte „DELETE KEY”, vyberte tlačítko ke smazání, a na dotaz „SURE DELET“

stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „SUCCESS” a příkaz je smazán.

4. Pro smazání dalších tlačítek zopakujte krok 3. Poté ukončete mód mazání stiskem

tlačítka zařízení.

SMAZÁNÍ VŠECH NAPROGRAMOVANÝCH PŘÍKAZŮ PRO ZAŘÍZENÍ

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po

dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „LEARNING” a potvrďte tlačítkem

OK. Zvolte „DELETE DEV”, vyberte zařízení ke smazání a na dotaz „SURE DELET“

stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „SUCCESS” a zařízení je smazáno.

3. Pro smazání dalších zařízení zopakujte krok 2. Poté ukončete mód mazání

několikerým stiskem tlačítka EXIT.

SMAZÁNÍ VŠECH NAPROGRAMOVANÝCH PŘÍKAZŮ V OVLADAČI

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po

dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „LEARNING” a potvrďte tlačítkem

OK. Zvolte „DELETE ALL” a na dotaz „SURE DELET“ stiskněte tlačítko OK. LCD

zobrazí „SUCCESS” a příkazy jsou smazány.

PROGRAMOVÁNÍ MAKRA

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „MACRO” a potvrďte tlačítkem OK.

3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „MACRO1”, „MACRO2“ nebo

„MACRO3“ a potvrďte tlačítkem OK.

4. LCD zobrazí „SET UP”; potvrďte tlačítkem OK. LCD zobrazí „SELECT KEY“.

5. Nyní vyberte zařízení a tlačítka která chcete aby Makro zpracovalo - (pokud stisknete

TV+POWER+MUTE+AV+DVD+PLAY+VCR+RECORD, pak se nejprve zapne televizor,

ztiší se, přepne se na AV, spustí se přehrávání DVD a spustí se záznam na VCR).

6. Po navolení všech příkazů (max. 10) stiskněte tlačítko OK pro uložení. LCD zobrazí

„SUCCESS” a stiskem tlačítka EXIT opustíte menu.

SPUŠTĚNÍ NAPROGRAMOVANÉHO MAKRA

Držte tlačítko MACRO a stiskněte tlačítko 1 nebo 2 nebo 3 a pusťte je. Ovladač vyšle

sérii příkazů podle naprogramované sekvence.

7

MAZÁNÍ MAKRA

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „MACRO” a potvrďte tlačítkem OK.

3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „MACRO1”, „MACRO2“ nebo

„MACRO3“ a potvrďte tlačítkem OK.

4. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „DELETE” a na dotaz „SURE

DELET“ stiskněte tlačítko OK. Poté ukončete mód mazání několikerým stisknutím

tlačítka EXIT.

NASTAVENÍ ČASU

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE” a potvrďte tlačítkem

OK.

3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „TIME SETUP” a potvrďte tlačítkem

OK.

4. Tlačítky nebo vyberte z menu postupně položky „hodina, minuta, AM (dop.)

nebo PM (odp.)“, zadejte hodnoty pomocí číselných tlačítek a potvrďte tlačítkem OK.

5. LCD zobrazí „SUCCESS”, tím je nastavení ukončeno. Stisknutím tlačítka zařízení

ukončíte nastavení času.

UZAMČENÍ ÚROVNĚ HLASITOSTI

Tato funkce je vhodná, pokud chcete k nastavování hlasitosti využívat pouze jedno

zařízení (např. zesilovač). Tato funkce zajistí, že ovládání hlasitosti a ztišení je

zafixováno na zesilovač, ať používáte jakékoli další zařízení.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE” a potvrďte tlačítkem

OK.

3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „VOL LOCK” a potvrďte tlačítkem

OK.

4. Stiskem tlačítka DEVICE zvolte zařízení, jehož hlasitost chcete zamknout.

5. Tlačítky nebo vyberte „ON” (uzamčený) nebo „OFF” (odemčený) a potvrďte

tlačítkem OK.

6. LCD zobrazí „SUCCESS”, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód

několikerým stisknutím tlačítka EXIT.

UZAMČENÍ ZAŘÍZENÍ

Tato funkce je vhodná, pokud chcete jedno zařízení uzamknout proti změnám

nastavení. Tato funkce zajistí, že naprogramování zařízení je zafixováno, pokud budete

chtít nastavení změnit, musíte uzamčení deaktivovat.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

8

2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE” a potvrďte tlačítkem

OK.

3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „DEV LOCK” a potvrďte tlačítkem

OK.

4. Stiskem tlačítka DEVICE zvolte zařízení, které chcete zamknout.

5. Tlačítky nebo vyberte „ON” (uzamčený) nebo „OFF” (odemčený) a potvrďte

tlačítkem OK.

6. LCD zobrazí „SUCCESS”, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód

několikerým stisknutím tlačítka EXIT.

PODSVÍCENÍ LCD

Pokud je podsvícení aktivováno, zapne se stiskem libovolného tlačítka.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE” a potvrďte tlačítkem

OK.

3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „LIGHT” a potvrďte tlačítkem OK.

4. Tlačítky nebo vyberte „ON” (zapnuto) nebo „OFF” (vypnuto) a potvrďte

tlačítkem OK.

5. LCD zobrazí „SUCCESS”, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód

několikerým stisknutím tlačítka EXIT.

NASTAVENÍ KONTRASTU LCD

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE” a potvrďte tlačítkem

OK.

3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONTRAST” a potvrďte tlačítkem

OK.

4. Tlačítky nebo vyberte úroveň kontrastu a potvrďte tlačítkem OK.

5. LCD zobrazí „SUCCESS”; tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód

několikerým stisknutím tlačítka EXIT.

FUNKCE SHOW

1. Stiskněte tlačítko zařízení, se kterým chcete pracovat.

2. Držte tlačítko SHOW po dobu nejméně 1 sekundy. Poté se rozbliká příslušné tlačítko

zařízení, které přejde do módu SHOW.

3. Pro ukončení tohoto módu stiskněte jakékoli tlačítko.

9

ALL OFF

Tlačítkem ALL OFF můžete zapnout nebo vypnout všechna naprogramovaná zařízení v

dosahu. Podržte tlačítko ALL OFF po dobu nejméně 1 sekundy. Ovladač vyšle

postupně signál pro vypnutí (nebo zapnutí) na všechna naprogramovaná zařízení,

tlačítko aktuálního zařízení bliká.

NASTAVENÍ PŮVODNÍCH HODNOT

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE” a potvrďte tlačítkem

OK.

3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CLEAR ALL” a potvrďte tlačítkem

OK.

4. Na dotaz „SURE DELET“ stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí všechny znaky displeje

a celý ovladač bude nastaven do původních hodnot.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte přístroj působení nepřiměřeného tlaku a otřesů nebo chemických látek

Pád přístroje ale může způsobit jeho poškození.

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, neodkládejte jej na:

- místa s vysokou mírou vlhkosti vzduchu

- místa se silným magnetickým polem

- místa vystavená extrémním teplotám

- přímé slunce nebo do blízkosti zařízení sálajícího teplo

ZÁRUČNÍ INFORMACE

Záruka se nevztahuje na kompatibilitu pro všechna ovládaná zařízení, zejména zařízení

vyrobená po datu výroby univerzálního ovladače, dále pak na funkci učení pro originální

a zejména neoriginální dálkové ovladače. Záruka se nevztahuje na mechanické

poškození výrobku nevhodným používáním, jako například nadměrnou silou zničené

nebo zamáčklé tlačítko nebo prasklý displej, poškození vzniklá pádem, atd.

10