旋盤作業におけるノギスによる外径測定

外径の測定では、しんお芯押しだい台のほうからしゅじく主軸を覗き込むような位置に立ち、ノギスの主尺(メインスケール)と幅尺(バーニアスケール)にすいちょく垂直な位置に測定者の目が来るようにするとしさ視差による誤差を少なくすることができます。

次に測定したい円筒面に対しノギスの主尺が主軸に直行するようにノギスの「くちばし」を当て、軽くスライダーを絞るように押します。

初心者にとって旋盤に工作物を取り付けたままの測定は非常に難しいものなので、なれるまで、なんども繰り返し、安定して測定できるように訓練してください。加工のとじょう途上で正確な測定ができなければ、工作物の精度は期待できません。

| Text 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 旋盤 | せんばん | soustruh |
| 芯押し台/心押し台 | しんおしだい | koník (soustruhu) |
| 主軸 | しゅじく | vřeteno (soustruhu) |
| 垂直な | すいちょくな | kolmý |
| 誤差 | ごさ | odchylka |
| 直行する | ちょっこうする | být přímý, jet přímo |
| 工作物 | こうさくぶつ | obrobek |
| ノギス |  | posuvné měřítko |