- NÁZEV ÚLOHY: Měření stisku ruky

- CÍL CVIČENÍ: Silová zkouška na dynamometrii

- POMŮCKY: Collinsův nebo jiný dynamometr

- ÚVOD A PRŮBĚH CVIČENÍ:

Dynamometrem měříme statickou svalovou sílu ruky a ne sílu flexorů prstů a svalů ruky. Pokusná osoba s malou dlaní a krátkými prsty je v nevýhodě. V podstatě jde o podobné pohyby dlaně a prstů ruky jako při sevření ruky v pěst, s tím rozdílem, že při stisku dynamometru uděláme pohyb náhle a s maximální silou proti odporu pružinového pera. Dynamometrem měříme okamžitý impuls největší síly. Rozlišujeme dynamometry na měření síly těla, pracovních údů (prstů, ruky, ramene, nohou, obou rukou nebo obou ramen). Vyhodnocení se dělá pomocí závaží, pera, hydraulicky nebo ohnutím tyče. Dynamometrů je více než dvacet druhů (Moede).  Collinsův dynamometr je elipsová pružina, ocelové pero, které má jistý odpor. Je ciachovaný tak, že obě dvě ručičky ukazují přímo výkon, tj. sílu stisku ruky v kilogramech. Jedna zůstane po stisknutí a po povolení svalů na místě a ukáže maximální výkon, druhá se vrátí na nulu. V praxi se používá nejčastěji. Tento typ je nejstarším typem dynamometru. Má jisté nedostatky (poloha dynamometru není stejná při každém stisku, svaly nepracují rovnoměrně). Proto je důležité vzít v úvahu průměr několika stisků, vykonaných v určitém tempu, a vypočítávat z naměřených hodnot průměr a střední změnu těchto stisků.

Ruka, ve které drží p. o. dynamometr mezi dlaní a prsty, se nesmí opírat o podložku a při stisku ruky není dovolené, aby si p. o. pomáhala druhou rukou nebo aby opírala články prstů např. o nohu. Přístroj drží p. o. tak, aby bylo vidět ručičky a aby ručičky při své pohybu nebyly omezené ani částí dlaně ani prsty.

Nejsilnější stisk silně ovlivňují různé psychické faktory. Někteří autoři tento poznatek popírají, např. Zelený popírá vliv zatížení CNS a vliv emocí na dynamometrické výkony.

Zkouška s dynamometrem se nejčastěji používá v praxi na nepřímé zjišťování účinků různých faktorů na svalovou práci, tj. na hodnocení funkční schopnosti především svalovo-pohybového aparátu. Ze změn a především z úbytku síly stisků ruky usuzujeme důležitost jednotlivých faktorů tak, že porovnáváme výkony před působením daných podmětů a po jejich působení. Hodí se i na sledování vlivů, které působí na pracujícího člověka, a to při lehkých pracích, protože svědčí o výdeji energie, z které je možné posuzovat stupeň pracovního zatížení.

Cvikem se síla stisku ruky trochu zlepšuje. Mezi jednotlivé stisky je vhodné zařadit jednominutové přestávky.

Pokus je jednoduchý a není časově náročný.

- INSTRUKCE:

„Stiskněte přístroj co nejsilněji ne tahem, ale jednorázovým stiskem. Postup opakujte desetkrát pravou rukou a desetkrát levou rukou.“

- PROTOKOL A HODNOCENÍ:

Zapište jednotlivé výkony do tabulky a vypočítejte aritmetický průměr. Empiricky určete kvalitu výkonu podle stupnice 1-5.

- LITERATURA:

Bažány, M.: Dynamometrická křivka, disertační práce, Bratislava, 1946, nepublikované

Dikson, J. H.: Fiziologičeskij žurnal SSSR im. Sečenova, 28, 1952, 1, 115

Doležal, J.:   Psychologie a psychotechnika pro povolání, Praha, 1934, 262

Doležal, J.: Dynamometr, Masarykův slovník naučný, 2, 1926, 478

Hromádka, M. – Budlovský, J. a kol.: Vliv sirouhlíku na únavu u dlouhodobě exponovaných pracovníků, 8. celostátní sjezd pracovního lékařství, Mariánské lázně, 1963

Chmelař, V.: Užitá psychologie, Brno, skripta, 78

Chmelař, V.: Akademické přednášky, Brno, 1950 – 1960

Katz, D.: Psychologischer Atlas, 1945, 76

Mělka, J.: Dynamometr, Encyklopedie praktického lékaře, 6, 1950, 57

Rozanov, L. P.: Vozdušno vodjanoj dynamometr, Fiziologičeskij žurnal SSSR im. Sečenova, 27, 1951 – 3, 366 – 367

Sedlák, J. – Bláha, J.: Dynamometrie na konci pracovní směny spojovatelek, Souhrny prací II. celostátního psychiatrického sjezdu, Praha, 1960, 48

Sedlák, J.: Psychofyziologická problematika práce ve spojích, Praha, 1970

Syrenskij, N. N. – Solomit, V. J. – Saparov. M. I.: K výprosu ob utomľajemnosti telefonistok v rezultáte rabočego dnja, Sbornik Trud i zabolevajemnosť robotnic moskovskogo telefona, Moskva, 1928, 57 – 76

Šeracký, Fr.: Psychotechnický výběr pro povolání, Encyklopedie výkonnosti, Praha, 1934, 205 – 206

Underwood, B. J.: Experimental psychology, New York, 1949, 164, 188, 571

Vojta, Fr. – Hrdlička, V. – Jechout, B.: Klasifikace únavnosti některých prací v gumárnách, obuvnických a strojírenských dílnách, Gottwaldov, 1946, 6, 10 – 11, 22 – 26

Zelený, A.: Mezinárodní symposium fysiologie práce, Plzeň – Praha, 1957