### Materiál pro BOZP – Studenti

# Zásady bezpečné práce v laboratoři

Při práci v chemické laboratoři se nelze vyhnout kontaktu s mnoha chemickými látkami, z nichž prakticky každá může být v dostatečně vysokém množství lidskému zdraví a životnímu prostředí škodlivá z důvodu své toxicity, hořlavosti či výbušnosti. Pro snížení rizika jakékoliv havárie je třeba si vštípit základní pravidla bezpečnosti práce v chemické laboratoři a především je dodržovat.

Obecné zásady práce v chemické laboratoři:

- Chemická laboratoř je určena v rámci cvičení k práci, která se vykonává se souhlasem a dozorem vyučujícího a nikoliv k jiným rozptylujícím a vedlejším činnostem.

- Před zahájením každé práce v chemické laboratoři je nejprve nutné důkladně celou práci promyslet, připravit a zvážit všechna možná rizika z ní vyplývající.

- Student je povinen při práci ve cvičení vždy používat ochranný oděv, ochranné brýle, při práci s žíravinami ochranné rukavice.

- Student je povinen před zahájením práce ověřit kvalitu a bezpečnost používaných součástí aparatury (poškrábané, naprasklé sklo, ztyřelé hadice).

- Student je povinen udržovat své pracovní místo v maximální možné čistotě a pořádku

- V chemické laboratoři musí být při práci přítomni nejméně dva studenti, je zakázáno pracovat o samotě.

- V chemické laboratoři je přísně zakázáno jíst, pít nebo dokonce kouřit.

- Při vypuknutí havárie je nutné zachovat klid a rozvahu, uvědomit vyučujícího a minimalizovat možné škody na zdraví a majetku.

# Chemické látky - zákon o chemických látkách

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

Za nebezpečné označuje tento zákon ty látky, které představují určité nebezpečí pro živý organismus nebo životní prostředí. Lze předpokládat, že nebezpečné látky mají jednu, případně i více těchto vlastností stanovených tímto zákonem:

              - výbušné (E)

              - oxidující (O)

              - extrémně hořlavé (F+)

              - hořlavé (Xn)

              - vysoce toxické (T+)

              - toxické (T)

              - zdraví škodlivé (Xn)

              - žíravé (C)

              - senzibilizující (Xi, Xn)

              - karcinogenní (T) (Xn)

              - mutagenní (T) (Xn)

              - toxické pro reprodukci (T) (Xn)

              - nebezpečné pro životní prostředí (N)

| E | O | F+ | F | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výbušný | oxidující | extrémně hořlavý | vysoce hořlavý | žíravý |
| T+ | T | Xn | Xi | N |
| vysoce toxický | toxický | zdraví škodlivý | dráždivý | nebezpečný pro životní prostředí |

# Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami

Při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je každý povinen:

- řídit se: výstražnými symboly pro nebezpečnost

    - větami označujícími specifickou rizikovost – R věty

    - pokyny pro bezpečné nakládání – S věty

- chránit zdraví člověka a životní prostředí

## Balení a označování chemických látek

Označení nebezpečných látek a přípravků musí být provedeno výrazně a čitelně přímo na obalu nebo formou pevně připevněného štítku a musí obsahovat tyto údaje:

- chemický, případně obchodní název látky

- obchodní název přípravku a chemické názvy nebezpečných látek, jejichž obsah zapříčiňuje, že přípravek je klasifikován jako nebezpečný

- jméno, název, sídlo, telefon  a další identifikační údaje o výrobci chemické látky

- identifikační čísla látky CAS a ES

- výstražné symboly nebezpečnosti odpovídající klasifikaci nebezpečné látky nebo přípravku

- označení specifické rizikovosti nebezpečné látky nebo přípravku (R-věty)

pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnou látkou a přípravkem (S- věty)

Detailní informace o nebezpečných látkách jsou uvedeny v bezpečnostních listech, které jsou k volnému nahlédnutí uloženy  na příslušeném konzervátorsko-restaurátorském pracovišti. Před započetím práce s chemickou látkou je nutno seznámit se s obsahem bezpečnostního listu.

# Obecné podmínky nakládání s chemickými látkami

Obecné zásady manipulace s chemikáliemi.

- Student je povinen při práci ve cvičení vždy používat ochranný oděv, ochranné brýle, při práci s žíravinami ochranné rukavice. S látkami hrozícími explozí se pracuje s ochranným štítem nebo brýlemi.

- Je zakázáno třísnit chemikáliemi pokožku či sliznice, pipetovat je ústy, čichat k nim nebo je dokonce ochutnávat.

- Jakékoliv rozlité či rozsypané chemikálie se co nejrychleji odstraní předepsaným způsobem.

- Nádoby s chemikáliemi se zbytečně neponechávají ani nepřemisťují otevřené.

Zásady práce s žíravinami.

- Kyseliny se ředí opatrným a mírným naléváním kyseliny do vody za stálého míchání, popřípadě chlazení.

- Hydroxid se sype do vody, ne naopak! Hydroxid přisypáváme za stálého míchání a kontroly ohřevu vzniklého roztoku.

Zásady práce s hořlavinami.

- Při práci s hořlavinami nesmí být v blízkosti volný oheň.

- Lahve s hořlavinami se chrání před zdroji tepla a přímého světla, zbytečně se neponechávají otevřené.

Zásady likvidace chemických odpadů.

- Do výlevek je možné vylévat pouze rozpouštědla mísitelná s vodou, zředěná 1:10 v maximálním množství 500 ml. Vodné roztoky kyselin a hydr. se ředí v poměru 1:30.

- Zbytky organických roztoků se slévají do odpadních nádob (zvlášť rozpouštědla chlorovaná, zvlášť nechlorovaná a zvlášť zbytky etheru).

- Zbytky alkalických kovů se likvidují 96% ethanolem, hydridy alkalických kovů acetonem nebo ethylacetátem.

Požární předpisy

Nejlepší protipožární opatření jsou preventivní. V laboratoři musíme být zvláště opatrní při

práci s těkavými, hořlavými a velice reaktivními látkami.Zapálené kahany nenecháváme hořet

bez dozoru a dojde-li k tzv. zaskočení plamene, uzavřeme ihned přívod plynu a omezíme

přívod vzduchu, načež kahan znovu zapálíme. Otevřený plamen také nikdy nepoužíváme k

detekci unikajícího plynu.

Dojde-li přes všechna opatření a opatrnost k požáru, je třeba zhasnout všechny zapálené

kahany a pak zahájit přiměřenými metodami hašení. Malé požáry lze likvidovat hasicí

přikrývkou. Tou se lze také chránit před přímým plamenem. Větší požáry se pak likvidují

hasicím přístrojem. Ten musí být v každé laboratoři na viditelném a snadno dostupném místě.

Pro chemickou laboratoř je nejvhodnější sněhový hasicí přístroj. Jedná se o ocelovou láhev

plněnou kapalným oxidem uhličitým. Otočením ventilu nebo stisknutím spouště se vypustí

kapalný CO2 do výstřikové trysky a do expanzní proudnice. Prudkým snížením tlaku dojde při expanzi k takovému ochlazení, že vedle plynného oxidu uhličitého vznikají i vločky tuhého 4 CO2- sněhu.

# První pomoc při úrazech

- Ve všech případech poleptání je nejprve nutné postižené místo dokonale vymýt proudem studené vody. Při poleptání pokožky je poté možné postižené místo ještě ošetřit neutralizačním roztokem (2% NaHCO3 při poleptání kyselinou a 1% kyselinou octovou při poleptání zásadou). Při poleptání oka je nejdůležitější co nejrychlejší zásah, použití neutralizačních roztoků již nedoporučuje. Následné ošetření lékaře je nezbytné.

- Při požití žíraviny je nutné co nejrychleji podávat co největší množství pitné vody, zvracení uměle nevyvolávat! V případě požití menšího množství žíraviny je vhodné podat mléko. Rovněž při požití žíraviny je nutné následné lékařské ošetření.

- První pomoc při popálení. 
Při popálení je vhodné postižené místo nejprve chladit a poté ošetřit glycerolem nebo vhodnou hydratační mastí. Poté se přiloží sterilní gáza a spálenina se ováže. Spáleniny 2. stupně a 3. stupně se ovážou se sterilní gázou a ihned se vyhledá lékařská pomoc. Puchýře ani přiškvařené části oděvu se ze spálenin nikdy neodtrhávají!