Výpočty pro topografické mapy

V programu jsou implementovány výpočty pro topomapy měřítek 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000.

Příklady značení map:

M-33-67   		(1:100000)

M-33-67-A		(1:50000)

M-33-67-D-c		(1:25000)

M-33-67-C-b-3	(1:10000)

1. Výpočet podle absolutních rovinných souřadnic v systému Gauss

Vstupními hodnotami jsou souřadnice zadané v kilometrech, tj. tak jak jsou uváděny na mapovém rámu topografických map. Hodnoty se pohybují pro horizontální osu v rozmezí 3285-3715 (3.pás) a 4285-4715 (4.pás), pro vertikální osu v rozmezí 5380-5659. V popisu na mapovém rámu jsou hodnoty tisíců a stovek menším písmem (např. 3385, 5590). Vložení hodnot demonstruje následující obrázek. Vzhledem k jednoznačnosti hodnot není nutno specifikovat označení mapy, ale pouze zapsat hodnotu "M" nebo "m". Tlačítko pro označení orientace souřadnic nemá žádný význam, stejně jako přepínací box "Topo KM red".

Postačí zadat "M" nebo "m"

Zde musí být údaj z vertikální osy

a zde z horizontální

stav těchto hodnot nemá význam

2. Výpočet podle "redukovaných" rovinných souřadnic v systému Gauss

V některých výstupech (např. karty MONUMIS zpracované v ARÚ) jsou kilometrické údaje uvedeny bez hodnot tisíců a stovek (údaje na mapě menším písmem, viz předchozí bod), např. místo 3585,45 pouze 85,45 km, místo 5543,4 jen 43,4 km. V tomto případě musí být zadáno označení mapy, a to alespoň ta část vymezující měřítko 1:100000. Tzn. např. pro mapu M-33-69-C-d postačí zadat M-33-69. Přepínač "Topo KM red" musí být zaškrtnut, tlačítko pro označení orientace souřadnic nemá žádný význam. Redukované hodnoty se zadávají do polí jako v předchozím případě – viz obr.

Musí být zaškrtnuto

2. Výpočet podle milimetrových souřadnic na mapě

Při zadání hodnot je postup shodný jako v případě základních map. Musí být uvedeno celé označení mapy, funkce změny orientace zadávaných souřadnic se plně uplatňuje, přepínač "Topo KM red" nesmí být zaškrtnut.

Nesmí být zaškrtnut

Pozn.:  pro výpočty se základními mapami nemá stav přepínače "Topo KM red" význam.

Výpočty pro vstupní hodnoty v systému S-JTSK

Nově je implementována možnost vstupu pro hodnoty v souřadném systému S-JTSK, používaném v civilním mapování. Jedná se o pravoúhlý souřadný systém s následující orientací os:

+Y

+X

Hodnoty systému jsou vyznačeny v mapovém rámu základních map v kilometrech, v programu se zadává vstup v metrech. Význam mají hodnoty v intervalech:

Y (400000 – 950000), X(900000 – 1300000).

Do režimu výpočtu pro systém S-JTSK se vstoupí volbou přepínače JTSK (Křovák).

Převod zeměpisných souřadnic

Program ZemSour slouží k převodu zeměpisné délky a šířky v systému Besselova elipsoidu (používaném v systému JTSK) nebo systému WGS84 (primární souřadný systém pro GPS) do milimetrových souřadnic základních map a map SMO-5. Jsou vypočteny i souřadnice JTSK v metrech, výstupní šířka a délka jsou v systému Besselova elipsoidu, tzn. pokud je vstupem systém WGS84, jedná se o převod mezi těmito elipsoidy. Vstupní hodnoty lze zadávat jak ve formátu stupně:minuty:vteřiny tak i v dekadickém formátu. Volba vstupu v systému WGS84 se provede zaškrtnutím přepínače WGS84.