DAKO - CZ, a.s.

Třemošnice

____________________________________________________________________________

ZB 1066

Návod na obsluhu a údržbu brzdových přístrojů DAKO

pro Elektrickou jednotku řady …

23. listopadu 2007

Všeobecné podmínky používání přístrojů DAKO

Brzdové přístroje DAKO se používají zabudovány do pneumatického části brzdy kolejového vozidla v rozsahu teplot –40oC až +60oC. Za provozu nesmějí být vystaveny nárazům, nadměrnému znečištění a působení vazkých nečistot.

Přístroje musí být řádně upevněny, související vzduchové potrubí musí být upevněno tak, aby za provozu nekmitalo. Připojovací potrubí musí být zbaveno nečistot.

Při závadě nebo nejpozději po 12 letech provozu (doba životnosti pryžových dílů) se přístroje demontují a odešlou k opravě výrobci nebo opravci, který má pověření k provádění oprav.

Je-li skladovací doba brzdových přístrojů DAKO delší než 1 rok, je třeba přístroje přezkoušet dle příslušných předpisů u výrobce nebo autorizovaného opravce.

## Rozváděče DAKO CV1nD23-Pm, č. v. 90041-166/2306, a CV1nD10-Pm, č. v. 90041-161/1006

Provozní obsluha a údržba

Rozváděče DAKO v provozu nevyžadují žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické opravě železničního kolejového vozidla se rozváděč DAKO přezkouší bez demontáže z vozidla stacionární zkouškou dle předpisu výrobce vozidla. Pokud účinkuje správně, ponechá se na vozidle. V případě vadné funkce se rozváděč demontuje z vozidla a nahradí rozváděčem, jehož správná funkce byla předem ověřena na zkušebním stavu výrobce nebo smluvního servisu.

#### Přídavný ventil DAKO DSV, č. v. 90040-327, -328

Přídavný ventil DAKO DSV je tlakové relé s plynule nastavitelným převodem.

### Provozní obsluha a údržba

Přídavné ventily DAKO DSV v provozu nevyžadují žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické opravě železničního kolejového vozidla se přídavný ventil DAKO DSV přezkouší bez demontáže z vozidla stacionární zkouškou dle předpisu výrobce vozidla. Pokud účinkuje správně, ponechá se na vozidle. V případě vadné funkce se přídavný ventil demontuje z vozidla a nahradí ventilem, jehož správná funkce byla předem ověřena na zkušebním stavu výrobce nebo smluvního servisu.

#### Tlakové relé DAKO TR1, č. v. 90040-136

Tlakové relé DAKO TR1 je doplňující přístroj brzdy železničních vozidel, který podle tlakových impulsů rozváděče plní brzdový válec stlačeným vzduchem nebo vypouští stlačený vzduch z válce do ovzduší. Tlakové relé TR1 je určeno pro vozidla s brzdou nákladní i osobní.

# Provozní obsluha a údržba

Tlakové relé DAKO TR1 v provozu nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické opravě železničního kolejového vozidla se tlakové relé DAKO TR1 přezkouší bez demontáže z vozidla. Kontroluje se jeho těsnost v zabrzděném a odbrzděném stavu a plnící a vyprazdňovací doby brzdového válce při rychlém zabrzdění a odbrzdění. Pokud účinkuje správně, ponechá se na vozidle. V případě vadné funkce se tlakové relé demontuje z vozidla a nahradí tlakovým relé, jehož správná funkce byla předem ověřena na zkušebním stavu výrobce nebo smluvního servisu.

#### Samočinný odbrzďovač DAKO OS1, č. v. 90035-118

Samočinný odbrzďovač DAKO OS1 slouží k odvětrání brzdových válců.

Rozlišují se dvě funkce odbrzďovače:

1. Je-li rozváděč DAKO CV1nD v zapnuté poloze odvětrává se brzdový válec jen tak dlouho, dokud zůstává vychýlená ovládací páka odbrzďovače ze svislé polohy

2. Je-li rozváděč DAKO CV1nD ve vypnuté poloze a brzdový válec je pod tlakem, dojde již po krátkodobém zatažení za oko táhla k úplnému odvětrání brzdového válce (samočinné účinkování). V tomto stavu je brzdový válec trvale spojen s ovzduším.

Při zapnutí rozváděče se spojení brzdového válce s ovzduším přeruší a brzdový válec se znovu spojí s rozváděčem. Zároveň je odbrzďovač znovu připraven k samočinnému účinkování při vypnutí brzdy.

# Provozní obsluha a údržba

Samočinný odbrzďovač v provozu nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické opravě se přezkouší účinkování samočinného odbrzďovače bez jeho demontáže 
z vozidla. Účinkuje-li správně, ponechá se na vozidle.

Uzavírací kohouty DAKO KZ, č. v. 96405-xxx

Kohouty DAKO KZ jsou přístroje, které slouží k otevírání nebo uzavírání průchodů stlačeného vzduchu.

# Provozní obsluha a údržba

V provozu kohouty nevyžadují žádnou obsluhu ani údržbu. Během provozu kohouty nevyžadují žádné mazání. Při každé periodické opravě kolejového vozidla se přezkouší těsnost kohoutů na vozidle. Zkouška těsnosti se provede namydlením kohoutu v otevřeném i uzavřeném stavu. Nepovoluje se žádná netěsnost. U kohoutů s odvětráním se zkouška funkčnosti odvětrání provede přestavením kohoutu do zavřené polohy. Odvětrávacím otvorem musí slyšitelně unikat vzduch do ovzduší.

Pokud kohouty účinkují správně, ponechá se na vozidle.

Ukazatele brzdění UB1, č. v. 90130-132/2, a UB3i, č. v. 90130-180/i

Ukazatel brzdění je součást kotoučové brzdy kolejových vozidel. Na voze signalizuje prostřednictvím zeleného a červeného terče, zda tlaková nebo parkovací pružinová brzda účinkuje nebo je odbrzděna.

Ukazatel UB-1F je dvojokénkový ukazatel sloužící k signalizaci stavu tlakové brzdy, ukazatel UB-3i je jednokénkový ukazatel sloužící k signalizaci stavu parkovací pružinové brzdy.

Provozní obsluha a údržba

V provozu ukazatele nevyžadují žádnou obsluhu ani údržbu. Během provozu ukazatele nevyžadují žádné mazání. Při každé periodické opravě se přezkouší účinkování ukazatelů bez jejich demontáže z vozidla. Účinkují-li správně, ponechají se na vozidle.

Dvojitá zpětná záklopka, č. v. 96433-035

Dvojitá zpětná záklopka je přístroj oddělující potrubí samočinné a přímočinné brzdy od brzdového válce a vylučuje při použití přímočinné brzdy jednoho stanoviště ovlivnění brzdícího účinku přímočinnou brzdou stanoviště druhého.

Provozní obsluha a údržba

V provozu nevyžaduje záklopka žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické opravě  železničního kolejového vozidla se přezkouší funkce záklopky bez její demontáže z vozidla. Kontroluje se bezpečný průchod vzduchu do brzdového válce. Potom se přívod vzduchu přepojí na protější hrdlo a zkouška se opakuje.

Účinkuje-li záklopka správně, ponechá se na vozidle.

Záklopka záchranné brzdy, č. v. 96430-036

Záklopka záchranné brzdy (dále jen záklopka) je přístroj používaný k vypuštění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí železničních kolejových vozidel při záchranném brzdění.

Provozní obsluha a údržba

Záklopka v provozu nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické opravě kolejového vozidla se přezkouší správnost funkce záklopky bez její demontáže z vozu. Zkouška se provede zatažením za rukojeť.

Pokud záklopka vyhoví zkoušce, ponechá se na vozidle.

Zátka vypouštěcí, č. v. 96400-174

Zátka vypouštěcí je přístroj sloužící k vypouštění kondenzátu z brzdové soustavy kolejových vozidel.

Provozní obsluha a údržba

V provozu nevyžadují vypouštěcí zátky žádnou obsluhu ani údržbu.

Regulační ventil RV3, č. v. 96437-119, -120

Regulační ventil DAKO RV 3 (dále jen ventil) je přístroj převážně železničních vozidel, vystrojených vzduchovým vypružením skříně a podvozku. Ventil řídí samočinně v závislosti na zatížení (obsazení) vozu tlak vzduchu ve vzduchových pružinách, čímž udržuje konstantní výšku skříně vozidla nad hlavou kolejnice. Ventil se montuje na skříň vozu a relativní výškové pohyby mezi skříní a podvozkem se na ventil přenáší spojovacím táhlem.

Provozní obsluha a údržba

Regulační ventily v provozu nevyžadují žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické opravě kolejového vozidla se regulační ventily přezkouší bez jejich demontáže z vozu. Pokud ventily vyhoví zkoušce, ponechají se na vozidle.

Přestavovač Z-V, č. v. 90130-164/01

Přestavovače Z-V slouží k ručnímu zapnutí nebo vypnutí brzdy železničního vozidla.

Provozní obsluha a údržba

V provozu vyžadují přestavovače Z – V ruční obsluhu, tj. ruční přestavení ovládací rukojeti.

Údržba během provozu se omezuje pouze na občasné promazání spojovacího hřídele a ovládacích rukojetí.

Hadicové spojky, č. v. 90150-133/1

Hadicové spojky spojky se používají pro spojení hlavního potrubí tlakové brzdy u kolejových vozidel (hnacích i přípojných).

Provozní obsluha a údržba

Hadicové spojky v provozu nevyžadují žádnou obsluhu ani údržbu.

Generátor protismyku FE 1.4, č. v. 90550-133/073

Generátor protismyku DAKO FE 1.4 je rotační elektromechanické zařízení, které mění otáčky rotoru (dvojkolí) na elektrické napětí, jehož velikost a frekvence jsou závislé na otáčkách rotoru.

Provozní obsluha a údržba

V provozu nevyžaduje generátor žádnou obsluhu ani údržbu. Správná funkce generátoru je v provozu ověřována automaticky elektronickou řídící jednotkou.

V případě mechanického poškození sondy generátoru nebo kabelu se sonda vymění za novou. Velikost mezery mezi pólovým nástavcem sondy a rotorem generátoru není třeba při její výměně nastavovat. Před montáží sondy do tělesa generátoru se na ni musí navléci těsnící pryžový kroužek. Sonda generátoru se vymění i v případě, kdy elektronická řídící jednotka protismyku indikuje poruchu generátoru (zkrat nebo přerušení) a elektrická instalace na vozidle je v pořádku.

Při manipulaci se sondou je třeba dbát na to, že obsahuje silný permanentní magnet – pólový nástavec magnetu má snahu přitahovat feromagnetické třísky a prach – proto je třeba před zasunutím sondy do tělesa generátoru pólový nástavec magnetu řádně očistit. Je zakázáno při demontáži podvozků z vozidla vyjímat sondy z generátorů a tyto nechat připojené do svorkovnic na skříni vozidla – vždy se musí odpojit kabel generátoru ze svorkovnice na skříni vozidla a sonda se z generátoru nevyjímá.

Vypouštěcí ventil N8, č. v. 90030-341/0402

Vypouštěcí ventil DAKO N8 je elektropneumatický přístroj elektronického protismykového zařízení zajišťující regulaci tlaku vzduchu v brzdových válcích.

Provozní obsluha a údržba

V provozu nevyžaduje vypouštěcí ventil žádnou obsluhu ani údržbu. Správná funkce vypouštěcího ventilu je v provozu ověřována automaticky elektronickou řídící jednotkou.

Tlakový spínač TSM1, č. v. 90500-120/xxxx

Tlakový spínač TSM1 slouží k signalizaci nebo k regulaci kombinovaných a elektrických obvodů železničních kolejových vozidel.

Provozní obsluha a údržba

V provozu spínač nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické prohlídce vozidla se provede přezkoušení správného účinkování spínače podle jeho příslušné funkce v obvodu bez jeho demontáže z vozidla. Pokud spínač účinkuje správně, ponechá se na vozidle.

Vyrovnávací ventil VV3, č. v. 90050-123

Vyrovnávací ventil vzduchového  vypružení DAKO - VV3 je přístroj zajišťující zvolený rozdíl tlaků mezi dvěma tlakovými prostory (vzduchovými pružinami). Vyrovnávací ventil je součástí systému vzduchového vypružení kolejových vozidel. Používá se pro vyrovnávání tlaku vzduchu mezi vzduchovými pružinami (např. v případě poruchy) tak, aby nedošlo k neúměrně velkým výškovým rozdílům obou pružin. Vyrovnání tlaku je zajištěno dvěma záklopkami v tělese vyrovnávajícího ventilu (pracuje oboustranně).

Provozní obsluha a údržba

V provozu vyrovnávací ventil nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické prohlídce vozidla se provede přezkoušení správného účinkování ventilu bez jeho demontáže z vozidla. Pokud vyrovnávací ventil účinkuje správně, ponechá se na vozidle.

Ventil pro střední tlak VST, č. v. 96437-125

Ventil pro střední tlak DAKO VST je přístroj železničních kolejových vozidel, vystrojených vzduchovým vypružením podvozku a skříně a využívající zařízení pro samočinné brzdění podle ložení vozidla. Ventil zpracovává dva různé tlaky ze vzduchových pružin na tlak výstupní, který se stává řídícím tlakem pro přídavný ventil samočinného brzdění podle ložení.

Provozní obsluha a údržba

V provozu ventil pro střední tlak nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické prohlídce vozidla se provede přezkoušení správného účinkování ventilu bez jeho demontáže z vozidla. Pokud ventil pro střední tlak účinkuje správně, ponechá se na vozidle.

Redukční ventil RV1, č. v. 90050-125, -126

Redukční ventil je přístroj sloužící pro nastavení požadované hodnoty tlaku v pneumatických okruzích brzdy železničních kolejových vozidel.

Provozní obsluha a údržba

V provozu redukční ventil nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu. Během provozu ventil nevyžaduje žádné mazání. Při každé periodické prohlídce vozidla se provede přezkoušení správného účinkování ventilu bez jeho demontáže z vozidla. Pokud redukční ventil účinkuje správně, ponechá se na vozidle.

Pokud není při přezkoušení dosaženo požadovaného výstupního tlaku, je nutno redukční ventil seřídit. Před seřízením je nutno povolit stavěcí šroub zajišťující polohu rukojeti. Potom se rukojeť podle potřeby utáhne nebo povolí. Po nastavení požadovaného tlaku se rukojeť opět zajistí stavěcím šroubem.

Jednosměrné ventily JV6, č. v. 96439-139/1, JV10, č. v. 96439-140/1, -140/4

Jednosměrné ventily zabraňují zpětnému proudění vzduchu v pneumatických okruzích brzd železničních vozidel.

Provozní obsluha a údržba

V provozu jednosměrné ventily nevyžadují žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické prohlídce vozidla se provede přezkoušení správného účinkování ventilů bez jejich demontáže z vozidla. Pokud jednosměrné ventily účinkují správně, ponechají se na vozidle.

Stiskací záklopka, č. v. 96437-137

Stiskací záklopka slouží k nouzovému odvětrání řídícího vzduchojemu přídavné a parkovací brzdy.

Provozní obsluha a údržba

V provozu stiskací záklopka nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu. Při každé periodické prohlídce vozidla se provede přezkoušení správného účinkování stiskací záklopky bez její demontáže z vozidla. Pokud stiskací záklopka účinkuje správně, ponechá se na vozidle.

Koleno písečníkové, č. v. 90120-105

Písečníkové koleno slouží k sypání písku pod kola vozu v případě špatných adhezních podmínek mezi koly a kolejnicí.

Provozní obsluha a údržba

V provozu písečníkové koleno nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu.

Ovládání střadače, č. v. 97500-102/xxxx

Ovládání střadače slouží k nouzovému odbrzdění střadačového brzdového válce.

Provozní obsluha a údržba

V provozu ovládání střadače nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozměrové výkresy jednotlivých přístrojů

Příloha č. 2 – ZB 835 Provozní předpis pro brzdič BSE panelový, č. v. 90035-159/xxxxx

Příloha č. 3 – ZB 1035 Provozní předpis pro panel přístrojů 67, č. v. 90800-067

Příloha č. 4 – ZB 1036 Provozní předpis pro panel přístrojů 68, č. v. 90800-068

Příloha č. 5 – ZB 1067 Provozní předpis pro panel přístrojů 17, č. v. 90800-017/003

Příloha č. 6 – ZB 1058 Provozní předpis pro brzdové jednotky DAKO KBA a KBD

Zpracoval:	Ing. XY