I. Stanovte průměrné hodnoty koeficientu filtrace v horizontálním a ve vertikálním směru pro následující horniny:

- souvrství – pískovce s břidlicemi

  - mocnost 300 metrů

  - 225 metrů pískovců, kf = 3.10-5 m/s

  - 75 metrů břidlic, kf = 2.10-12 m/s

- souvrství – písčité štěrky s proplástky jílů

  - mocnost 180 metrů

  - 110 metrů písků, kf = 5.10-4 m/s

  - 70 metrů jílů, kf = 3.10-9 m/s

II. V hydrogeologické struktuře jsou následující podmínky:

  - dvě zvodně (A a B) jsou vázané na dva izolované kolektory

  - hodnoty hydraulické vodivosti k obou kolektorů jsou 4,5.10-5 m/s

  - hodnota vertikální hydraulické vodivosti mezilehlého poloizolátoru je  1.10-7 m/s

  - hydraulický gradient v místě přítoku podzemní vody  do zvodně v kolektoru A je 0,05 a         do zvodně v kolektoru B 0,1

zjistěte

  - množství vody Q přitékající do struktury zvodní A a B [ m3/s ]

  - množství podzemní vody přetékající mezi oběma zvodněmi a směr přetoku

  - množství vody Q odtékající ze struktury v obou zvodních [ m3/s ]

  - hydraulický gradient v obou zvodních v blízkosti odtoku podzemní vody z obou kolektorů

III. V jihozápadní části hydrogeologické struktury jsou vybudovány jímací vrty k odběru podzemní vody z kolektoru B. Uvažuje se o jímání podzemní vody i z kolektoru A, který je za přírodního stavu odvodňován podzemním odtokem do vodoteče v údolí. Stanovte maximální potenciální vydatnost zvodně z kolektoru A při zjištěném stavu. Určete vydatnost čerpaných zdrojů v kolektoru B, jestliže odvodnění je zprostředkováno pouze prameny a čerpáním.

  - vzdálenost mezi piezometry v kolektoru A je 800 a v kolektoru B 1200 metrů

  - průměrná mocnost zvodněné vrstvy je v kolektoru A 19 a   v kolektoru B 11 metrů

  - hydraulická vodivost hornin v kolektoru A je 3.10-5 a v kolektoru B 2.10-4 m/s

  - příčný profil zvodní v kolektoru A je přibližně 3600 a v kolektoru B asi 2300 metrů dlouhý

  - souborná vydatnost pramenů na bázi kolektoru B v severovýchodní části struktury je 62 l/s

  - vodoteče odvodňující výše uvedené prameny mají při ústí do vodního toku v ose údolí soubornou vydatnost 42 l/s

  - ztráty evapotranspirací ve výpočtech neuvažujte