Hmotnostní spektroskopie

Zavádění

– těkavé kapaliny – 2l nádoba, nástřik přes fritu či membránu, odpaření – molekulový otvor ca 10 m

Málo těkavé v kapiláře do IZ

Spray (ESI)

biopolymery – matrice

spojení s CG i LC – separátory – oddělení mobilní fáze

# Ionisace

EI

ESI

MALDI

(matrice - kys. 2,5-dihydroxybenzoová, 5-chlorsalicylová, -kyano-4-hydroxyskořicová,  nikotinová, apod.)

-směs na Ag plíšku

mechanismus – adice či eliminace H+ - možnosti 2 módů – A- nebo B+

Hmotnostní limity ESI-MS: 200 000 (prakt 70000), MALDI-MS > 300 000 (150 000)

Separace iontů

## Urychlení - elektrody

## Rozdělení prostorové nebo časové – analýza dráhy

### Zakřivení dráhy v elektrickém a magnetickém poli

E = mv2/2 = q . U

F = mv2/r = B . q . v

m/q = r2 . B2 / 2U

Přeletový – měření času letu (TOF – time of fly)

E = mv2/2 = q . U	m/q = 2U/v2 = 2Ut2/l2

Radiofrekvenční – kvadrupólový, iontové pasti

m/q = 266.109 U/l2f2

Detektory

Využití

Kombinace

Online detekce

Tandemy