### Program práce na mikroskopech.

Vedoucí doc. J. Kuběna  (Jaro 2007)

### 1.  Profesionální mikroskop E2

- Zvětšení digitálních mikrosnímků: Nastavíme mikroskop na režim světlé pole, zobrazíme skleněné pravítko objektivem 5x, u fotoaparátu použijeme maximální zoom. Obraz ostříme podle monitoru.

  - Zkopírujeme mikrosnímek do počítače

  - Zjistíme kolik pixelů N(5x) odpovídá vzdálenosti 1mm.

  - Vytvoříme tabulku počtu pixelů pro objektivy  5x, 10x, 20x a 50x

- Na skleněné pravítko otiskneme prst a  při vhodném zvětšení uděláme snímek téhož otisku v režimu světlé a temné pole.

- Nastavíme režim Nomarského kontrastu a při objektivu 50x pořídíme snímek potních kapiček na skle. Všimneme si směru zdánlivého osvětlení kopečků potu.

- Zobrazíme reliéf povrchu křemíku, uděláme snímek dislokačních důlků uspořádaných do skluzových směrů (okraj vzorku).

- Zobrazíme reliéf povrchu čípu integrovaného obvodu s metalizací a bez metalizace po selektivním leptání na zviditelnění dislokací. Při objektivu 50x zobrazíme dislokační smyčky a vrstevné chyby uspořádané do dvou na sebe kolmých směrů.

- Na vzorku polykrystalického křemíku se přesvědčíme o existenci schodku o výšce asi 100nm mezi kruhovým jádrem a okolním krystalem. Použijeme Nomarského kontrast a objektiv 50x.

### 2.  Polarizační mikroskop:

- Zapneme spodní osvětlení preparátu a pod tubus vložíme analyzátor tak, aby jeho směr propustnosti byl rovnoběžný s polarizátorem na osvětlovacím kondenzoru.

- Zobrazíme sklíčko s PE páskou (objektiv 5x) a budeme pozorovat kontrast při otáčení páskou. Kdy kontrast vymizí? Lze určit optickou osu ? Jak by se dal měřit rozdíl indexů lomu řádného a mimořádného paprsku?

- Zobrazíme preparát s dvěma páskami a prohlédneme si strukturu při největším  zvětšení. Zkřížené a rovnoběžné polarizátory.

- Prohlédneme si strukturu mineralogických preparátů.

- Budeme in situ pozorovat tání krystalku ledu při zkřížených polarizátorech.

### 3.  Stereomikroskop:

- Prohlédneme si číp s integrovanými obvody bez metalizace a s metalizací a vhodným směrováním horního osvětlení budeme se snažit určit vlastnosti  povrchu jednotlivých oblastí čípu na základě úvahy o vzniku obrazového kontrastu.

- Prohlídka svítícího p-n přechodu ledky.

- Prohlídka biologických preparátů, které si student přinese.

### 4.  Interferenční mikroskop na průchod:

- Zobrazíme např. prachové částice na sklíčku a seznámíme se s ovládacími prvky: rozštěpení obrazů, náklon vlnoploch v jednom a druhém směru, retardační destička na změnu dráhového rozdílu mezi interferujícími vlnoplochami.

- Nastavíme úzkou osvětlovací štěrbinu a nastavíme ovládacími prvky homogenně osvětlené pole. Retardační destičkou budeme měnit barvu zorného pole.

- Homogenní pole využijeme na zobrazení hrany  tenké průhledné vrstvy (tenká vrstva laku) při malém rozštěpení obrazů. Nyní nakloníme vlnoplochy tak, aby vznikly interferenční proužky.  Všimneme si vlivu spektrálního složení a šířky štěrbiny na viditelnost interferenčních proužků (efekt časové a prostorové koherence interferujících svazků).

- Nafotografujeme monochromatické proužky na hraně a určíme tloušťku tenké vrstvy postupem uvedeným v presentaci o interferenční mikroskopii.

- Na sklíčku vytvoříme vhodnou kapku vody a budeme pozorovat její odpařování.

- Prohlídka preparátů, které si student přinese (cibulová blána apod.)

### Zjednodušené optické schéma mikroskopu Weiss E2

Digitální fotoaparát

Přepínání foto - okulár

Okulár

Xenonová

výbojka

Irisová

clona

Barevné

filtry

Preparát

Objektiv

žárovka

Kondenzor

TP    SP      NK

SP+TP   NK  NK50x

Polarizátor

Analyzátor

Přepínání režimů

Polní

clona

### Schéma interferenčního mikroskopu na průchod - Peraval

P

Q

A

B

P´A

Q´A

P´B

P´A= Q´B

P´B

r

z

štěrbina

jako zdroj

kondenzor

preparát

objektiv

dělič svazku

kompenzátor

dráhového posuvu

zrcadlo

změna směru

paprsku B

(sklon vlnoplochy B)

vlnoplochy A a B v rovině

meziobrazu fázově posunuté o z

(původně jedna vlnoplocha)

zorné pole

mikroskopu

Dvou paprskový

interferometr

rozštěpení

obrazů

rozštěpení

obrazu

body P a Q v rovině

meziobrazu splynou

halogenová

žárovka

barevný filtr

Velikostí a natáčením štěrbiny

měníme velikost koherenční

šířky v rovině meziobrazu