Kvantitativní hodnocení mikrobiálních kultur

Stanovení počtu životaschopných buněk plotnovou metodou

Úvod:

Materiál:

- Sterilní bakteriologické plotny s MPA (medium M2)

- Sterilní zkumavky

- Pipety

- Hokejky

- Sterilní fosfátový pufr (roztok R16) nebo fyziologický roztok (R1)

Bakteriální kmeny:

Postup:

- ředění kultury:

  - do sady sterilních zkumavek rozpipetujeme po 0,9 ml sterilního roztoku (R1 nebo R16)

  - ze vzorku s kulturou odebereme 0,1ml suspenze a přeneseme do 1. zkumavky

  - mícháme vždy čistou pipetou; nejprve obsah první zkumavky s výsledným objemem 1 ml (pufr + 0,1 ml bakt.vzorku)

  - z rozmíchaného roztoku v první zkumavce odebereme 0,1 ml a přeneseme do další zkumavky

  - další sterilní pipetou se promíchá obsah druhé zkumavky a 0,1 ml se opět přenese do 3. zkumavky. Takto se pokračuje sž do konečného ředění

  - VŠECHNY KROKY ŘEDĚNÍ SE PROVÁDÍ STERILNÍMI POMůCKAMI

- Očkování

  - očkujeme na předem popsané plotny s MPA

  - z každé zkumavky s ředěním 10-5 až 10-7očkujeme objem 0,1 ml suspenze na 1 misku, vždy alespoň dvě nebo tři misky od každého ředění

  - napipetovaný objem se roztírá sterilní hokejkou krouživým pohybem po celém povrchu agaru; dnemmisky se otáčí proti pohybu roztírání a na hokejku se netlačí

  - při pipetování a roztírání otevíráme misky co nejméně

  - kultivujeme dnem vzhůru 2-3 dny (pro cvičení 7 dní)/30°C

- Kontrola sterility ředícího roztoku:

  - ze zásobního R1 nebo R16 odebereme dvakrát 0,1 ml na dvě misky a rozetřeme hokejkou, kultivujeme s současně

Nákres:

Hodnocení:

K hodnocení vybereme nejvhodnější ředění (použijeme to ředění, kde se vyskytuje 20-200 kolonií na misce) a spočítáme počet kolonií na všech třech miskách tohoto ředění. Kolonie počítáme ze dna misky, kde jdou také vidět, a to proto, že si je můžeme označit fixou na sklo tečkou.

Ze tří získaných hodnot vypočítáme průměr, číslo vynásobíme ředěním a hodnotou 10 (= desetina pipetovaného mililitru, abychom získali hodnotu pro mililitr celý).

Získaný údaj je hodnota CFU (colony forming units, což je počet bakterií schopných tvořit jednu kolonii, tedy počet buněk v objemu 1 ml).

Průměrný počet buněk    x   hodnota ředění (kladný index)    x   10  =  CFU

Př:

Průměrný počet kolonií ze tří misek je 75. Použité ředění, ze kterého se nejlépe počítalo, bylo 10-5.

CFU =  75 . 105. 10 = 7,5 . 107

Tabulka počtu kolonií ze tří ředění:

|  | Počet kolonií |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ředění | Miska 1 | Miska 2 | Miska 3 |
| 10-5 |  |  |  |
| 10-6 |  |  |  |
| 10-7 |  |  |  |
| Průměr: |  |  |  |

CFU =

Závěr:

Bylo naočkováno x misek s ředěním:  , od každého ředění tedy x misek. Misky byly kultivovány 7 dní při 30 °C. Při odečítání výsledků (počtu kolonií) se jevilo nejvýhodnější ředění x, kterým se po zprůměrování počtu zjistilo CFU ve vzorku a to s hodnotou:

Teoretická část:

Zjišťování počtu mikroorganizmů je nutné při některých biochemických a genetických experimentech. Pro stanovení množství buněk mikroorganizmů v různých prostředích byla vypracována řada metod, pro daný účel se volí metoda nejlépe vyhovující. Stanovení počtu mikroorganizmů se provádí v daném objemu a přepočítává obvykle na 1 ml původního vzorku. Těmito výsledky jsou pak korigovány získané výsledky experimentů.

Počet mikrobiálních buněk (CFU) se stanovuje v daném objemu (1 ml původního vzorku). K čemu se využívá:

  - sledování přírustku buněk, pokud během kultivace v tekutém mediu odebíráme reprezentativní vzorek

  - při hodnocení podílu jednotlivých skupin bakterií v celkovém zastoupení

  - k poskytnutí obrazu o fyziologickém stavu buněk, prospívání

Používané metody:

    - přímé mikroskopické (počítání samotných buněk v preparátu ze vzorku, bez kultivace. Výhoda: rychlost, získáme však počet živých i mrtvých buněk.

    - nepřímé kultivační – kultivací části vzorku zjistíme počet životaschopných buněk počítáním kolonií na agarových plotnách, dále pak stanovení počtu buněk nefelometricky na základě intenzity světla odraženého od buněk (stanovení optické denzity – kalibrační křivka a počet buněk pak z lineární části); nákladnější, časově náročnější

Přímé stanovení počtu buněk:

  - počítání v preparátu: potřeba suspenze o vhodné hustotě buněk

  - preparáty: nezbarvené (pozorování fázovým kontrastem) nebo barvené

  - počítací komůrky: Thomova, Bürkerova; je to silné podložní sklíčko s vyrytou sítí čtverečků a krycího skla. Krycí sklo se pokládá na lišty, takže vzniká mezi sklíčky prostor se známým objemem. Buňky se po napipetování usadí na dně.

  - Počítáme z asi 80ti políček

komůrka

  - Nemáme – li komůrku, počítáme na podložním skle počet buněk z urč.objemu (Př: program Lucia) a přepočítáme na celkový

  - K odlišení živých a mrtvých buněk: vitální test (barvivo nabarví jen mrtvé buňky) – stanoví se pak procento mrtvých buněk v suspenzi

  - Nebo počítání buněk v barveném preparátu (známe objem preparátu, fixujeme jej, barvíme, počítáme např.v deseti polích, vynásobíme počtem polí celého preparátu)

Nepřímé stanovení počtu buněk – kultivace životaschopných

  - proč se vyřeďuje postupně? Aby se zabránilo rozbití buněk osmotickým šokem

  - hustota suspenze, ze kterého se pipetuje prvních 0,1 ml: 0 -103 buněk/ml je bez opalescence, 105 buněk/ml  lehce opaleskuje, 107 až 109  tvoří mléčný zákal dle velikosti a tvaru buněk

Stanovení buněčné hmoty:

  - přímé metody: váha sušiny: i mrtvé buňky!

stanovení obsahu N, bílkovin v buněčné hmotě

-     nepřímé: turbidimetrické stanovení buněčné hmoty (zákal)