# Měření osm.tlaku

1) Osmometr membránový :

Rozpouštědlo proniká polopropustnou membránou do roztoku, hladina v levém raménku stoupá až dosáhne určité výšky. Rozdíl hladin v levém a pravém sloupci je úměrný osmotickému tlaku.

2) Kryoskopický :

Roztok má nižší bod tuhnouti nežli rozpouštědlo o ΔT. Rozdíl ΔT je úměrný koncentraci roztoku a tím i osmot. tlaku.

ΔT=k . c

c ~ molární koncentrace

k = 1,86 K/mol (roztok o koncentraci 1M má bod tuhnutí snížen o 1,86 K)

3) Tepelný (vapour pressure):

Tlak par nad kapkou s roztokem je menší nežli tlak par v komůrce, proto dochází na kapce ke kondensaci par a zvyšuje se její teplota tak dlouho, dokud tlak par nad kapkou není stejný jako tlak par v komůrce.