Viskozita

Viskosita je veličina , která vyjadřuje míru odporu,který klade  kapalina aplikované střižné síle (shearing force). Vrstvu kapaliny  mezi pohybující se deskou 1 a stojící deskou 2 si představíme složenou  z velkého počtu rovnoběžných vrstev.Vrstva těsně u desky 1 se pohybuje  rychlost v, vrstva těsně u desky 2 rychlostí nulovou.Je-li  vzdálenost obou desek, je změna rychlosti připadající na jednotku délky  dána vztahem dv/d, který se nazývá gradient rychlosti.

Síly působící mezi dvěma po sobě smýkanými vrstvičkami kapaliny  nazýváme silami vnitřního tření.Experimentálně se dá ukázat, že síla F , která  vyvolává pohyb desky 1 , je úměrná ploše desky A, rychlosti v a nepřímo  úměrná vzdálenosti 

 - koeficient viskosity, viskosita

Jednotka v SI : Pascal.sec, Pa.s = 1kg.m-1s -1

Kapalina má viskositu 1Pa.s. jestliže síla 1N posunuje desku o ploše  1m2 ležící od klidné desky ve vzdálenosti 1m rychlostí 1m.s-1.

Dřívější jednotka (v CGS) : 1 poise = 1g s-1 cm-1

1 poise = 0.1 Pa.s

1cP = 10-2 poise = 10-3 Pa.s

látka             x 10-3

Pa.s

__________________

aceton           0.322                                              0.322x10-3   Pa.s  =  0.322 cP

benzen          0.65

voda             1.00

ethanol         1.20

H2SO4              25.4

Glycerin      1490                                                        -   viskosita dynamická

 = /  -   viskosita kinematická

Newtonovská kapalina :    = konst.

Nenewtonoská kapalina :    závisí na gradientu rychlosti dv/d

Roztoky makromolekul jsou nenewtonovské kapaliny.