Zadání

Vyberte 3-5 největších sídel ve Vašem okrese. Vaším úkolem bude vytvořit rastr s hodnotami vzdáleností od každé buňky k nejbližšímu sídlu. Tento výpočet proveďte třemi různými způsoby (výsledkem tedy budou 3 různé rastry):

- Spočítejte euklidovskou vzdálenost.

- Spočitejte váženou vzdálenost („Cost Distance“), kde váha („Cost“) bude rastr svažitosti terénu ve stupních.

- Spočitejte váženou vzdálenost („Cost Distance“), kde váha („Cost“) bude rastr svažitosti terénu ve stupních zvýšený o hodnotu 1 (Slope + 1).

Pro způsoby 2 a 3 vypočtěte nejkratší cesty (Cost Path) mezi zbylými sídly okresu a těmi 3-5 největšími. Pozor na to, že rastry zpětných vazeb (Cost Back Link) pro zbůsob 2 a 3 se budou lišit.

Srovnejte všechny tři způsoby výpočtu vzdálenosti a pokuste se vysvětlit rozdíly mezi výslednými rastry, především mezi 2 a 3. K čemu by se tyto rastry daly využít?

Jak se liší rastry nejkratších cest?

Vstupní vrstvy

sidlab, dem

Používané nástroje

Euclidean Distance, Cost Distance, Cost Back Link, Cost Path

Požadavky

3 mapky (jedna pro každý způsob výpočtu vzdálenosti) i s 3-5 vybranými sídly.

Na mapce 2 a 3 znázorněte jednobarevně i nejkratší cesty a také zbylá sídla v okrese.

Srovnání způsobů výpočtu, výslených rastrů a nejkratších cest (viz výše).