# Metody analýzy proteomu

## Dvourozměrná elektroforéza cytoplasmatických bílkovin

Dvourozměrná elektroforéza (2D-PAGE) představuje základní nástroj v novém rozvíjejícím se směru proteomiky. Umožňuje rozdělení komplikovaných směsí stovek různých bílkovin. Je kombinací isoelektrické fokusace (IEF) a elektroforézy v polyakrylamidovém gelu (PAGE). Obě separace se provádějí postupně tak, že nejprve se provede isoelektrická fokusace na proužku gelu s imobilisovaným pH gradientem (IPG), kdy se bílkoviny rozdělí podle svých isoelektrických bodů (pI). Poté se připraví polyakrylamidový gel s přídavkem dodecylsulfátu sodného (SDS), na jehož startovní stranu se těsně přiloží proužek IPG a po zalití spojovacím gelem (obvykle agarosa) se provede elektroforesa ve směru kolmém na původní směr IEF. Bílkoviny se zde rozdělí podle svých Mr. Po jejím ukončení se gel obarví na bílkoviny a získá se dvourozměrný obraz sestávající z více či méně dobře oddělených skvrn představujících jednotlivé bílkoviny. Spolu se vzorkem je možno ve 2. směru (SDS-PAGE) dělit standartní směs bílkovin o známých Mr a okalibrovat gel tímto parametrem. Tak můžeme každou skvrnu charakterisovat podle její polohy jak jejím pI tak Mr.

Pozor! Všechny laboratorní kroky počínaje přípravou extrakční směsi provádíme v rukavicích. Předejdeme tím kontaminaci vzorku kreatinem, který může dávat falešné výsledky při barvení stříbrem a zcela nezbytné je toto opatření při manipulaci s monomery (akrylamidem) při přípravě gelu.

- Kultivace mikroorganismu

- Studovaný mikroorganismus kultivujeme podle doporučeného postupu optimálního pro příslušný druh event. kmen či mutant. Sklizenou kulturu dobře promyjeme pomocí centrifugace a suspendování v odpovídajícím mediu. Pro účely elektroforézy je důležité nepřekročit tolerovanou hodnotu iontové síly, pro IEF v našem provedení je maximum odpovídající 40 mM TrisCl. V našem modelovém provedení použijeme jako vzorek buněk komerční preparát pekařského droždí Saccharomyces cerevisiae.

- Provedení:

- 10 g pasty pekařského droždí rozmícháme v malém množství vody a pak doplníme na 200 ml. Suspensi zcentrifigujeme 5 min. při 10 000 ot/min. a supernatant vyhodíme. Sediment suspendujeme v 10 ml vody a změříme objem suspense. Odhadneme objem sedimentu (rozdíl objem suspense – 10 ml).  Pak doplníme do ca 200 ml a znovu centrifugujeme. Toto promytí provedeme celkem 4krát (alespoň poslední 2 promytí s destilovanou vodou). Poslední suspensi doplníme vodou tak, že 1 ml sedimentu bude odpovídat 10 ml. Centrifugaci pak provedeme v menších kyvetách s 10 ml suspense v každé. Supernatnty vyhodíme, sedimenty zpracujeme nebo uskladníme při –20 oC.

- Extrakce bílkovin a předúprava vzorku

- Standardní metoda reprodukovatelně solubilisuje všechny typy bílkovin včetně hydrofobních. Zabraňuje agregaci a změnám rozpustnosti během dělení a modifikacím bílkovin při dalších operacích. Interferující sloučeniny, zvl. DNA, jsou při ní odstraněny. V případě potřeby se doplňuje částečnou frakcionací, pokud je sledovaná bílkovina velmi málo zastoupena, odstraní se nadbytek interferujících majoritních bílkovin. Toho je dosaženo působením směsi detergentů, chaotropních látek, reduktantů, pufrů a amfolytů. Jejich vhodnou kombinaci představují komerční extrakční směsi, ve cvičení si je připravíme smícháním individuálních komponent dle tabulky. Stejná směs se používá i pro rehydrataci IPG proužků pro IEF. Připravíme si tedy jen nezbytné množství, roztok je možno omezeně skladovat při –20 oC.

- Provedení:

- Připravíme si extrakční směs podle tabulky. Obsahuje močovinu, redukční agens dithiothreitol (DTT) nebo tributylfosfin (TBP), detergent 3-[(3-Cholamidopropyl)dimetylammonio]-1-propansulfonát (CHAPS), stabilizační amfolyt a bromfenolovou modř ke sledování migrace vzorku při elektroforéze. DTT nebo TBP se přidává bezprostředně před užitím. Případné nadbytečné množství lze rozdělit na alikvotní podíly a zmrazit, rozmrazujeme pouze jedenkrát, nadbytek již nezmrezujeme, ale vyhodíme. Je-li nutno pufrovat pH, lze přidat Tris v koncentraci 10-40 mM. Je nezbytné udržovat nízkou iontovou sílu roztoku, jinak může proud při IEF překročit stanovený limit.

| ### Komponenta | - Množství |
| --- | --- |
| - 8 M močovina | - 25 g močoviny rozp. v 25 ml vody, nebo 47 ml 8,5 M zásobního roztoku (510 g/l) |
| - 50 mM DTT nebo 2 mM TBP | - 385 mg DTT nebo 500 l 200 mM zásobního roztokuTBP |
| - 4% CHAPS | - 2 g |
| - 0,2% amfolyta | - 125 l 40% nebo 250 l 20% |
| - 2 ppm bromfenolové modři | - 100 l 0,1% zásobního roztoku |
| - Voda | - do 50 ml |

- a Výběr amfolytu odpovídá rozmezí pH gradientu při IEF. Je dodáván jako roztok ve 40% event. 20% koncentraci

- Buňky získané ad 1 extrahujeme v poměru 1 ml sedimentu s nejméně 9 ml extrakční směsi (konc. močoviny je nejméně 6,5 M). Extrakci provádíme v centrifugační kyvetě odpovídající velikosti za laboratorní teploty. Suspensi buněčného sedimentu v extrakční směsi promícháváme skleněnou tyčinkou a roztíráme po dobu ca 5 min. Pak ji centrifugujeme až dostaneme čirý supernatant a pevný sediment (obvykle stačí 8 min. při 12 000 g). Sediment je možno opakovaně extrahovat nebo vyhodit. Supernatant zpracováváme dále, je výhodné jeho větší množství rozdělit na alikvoty a uchovávat při –20 oC. Ve vzorku stanovíme koncentraci bílkovin některou z běžných metod (viz základní cvičení z biochemie) s přihlédnutím k omezením plynoucím z přítomnosti detergentu.

- Modifikace extrakčního postupu: Solubilisační roztoky pro dokonalejší extrakci lze doplnit dalšími chaotropními látkami (2M thiomočovina)a detergenty nebo použít postupnou extrakci různými extrakčními roztoky. To umožní extrahovat též hydrofobní membránové bílkoviny.

- Isoelektrická fokusace – 1. směr

- IEF provádíme na komerčních proužcích s imobilizovaným pH gradientem (IPG). Je možno zvolit některé z nabízených rozmezí a formy gradientů i délku IPG proužku. Ta určuje množství bílkoviny ve vzorku a jeho objem, který aplikujeme pro tento krok – pro 17 cm je to 100–300 g bílkovin a 300 l, pro 11 cm 50-200 g a 185 l a pro 7 cm 10-100 g a 125 l. Dodané proužky je nutno rehydratovat – to se provádí extraktem (obsahuje jak původní směs tak vyextrahované bílkoviny), takže se současně vnáší na gel vzorek.

- Provedení:

- Napipetujte 125 l supernatantu do rehydrataèní vanièky. Odstraòte ochrannou folii z IPG proužku pH 3-10NL a položte ho opatrně pomocí pinsety gelem dolù na vrstvièku kapaliny tak, aby celý povrch byl dobře smoèen. Nechejte stát po dobu 1 hod. a pak proužek opatrně převrstvěte minerálním olejem a nechejte v chladnièce botnat přes noc.

- Pinsetou umístíme na elektrody aparátu pro IEF tamponky z buničité vaty ovlhčené 5-8 l vody. Nabotnalý IPG proužek položíme do dráhy gelem dolù tak, aby jeho konce spočívaly na tamponech s odpovídající orientací - tj. konec 3 na katodě a konec 10 na anodě. Převrstvíme opatrně minerálním olejem tak, aby proužky byly zaplaveny. Na aparátu nastavíme požadované parametry (pod dohledem vedoucího), obvykle 50 A na proužek, maximum 4000 V, celkovou hodnotu 7-10000 V.hod a zvolíme program (obvykle rychlý zpùsob). Po ukončení běhu proužky mùžeme skladovat v rehydratačních vaničkách při -20 oC i níže nebo je okamžitě podrobíme SDS-PAGE.

- SDS – PAGE – 2. směr

- Toto dělení provádíme na gelech o rozměru odpovídajícím délce IPG proužku, k tomu nutno připočíst místo pro standarty bílkovin. Nejprve si připravíme směs pro dělicí gel a během její polymerace upravíme IPG proužky z 1. dělení. Ty pak vložíme na horní část gelu, vedle umístíme tampon se standarty a necháme proběhnout dělení.

- Provedení:

- Příprava dělicího gelu.

- Přichystáme (zkontrolujeme příp. hotové) zásobní roztoky

- monomery - roztok A – 87,6 g akrylamidu a 2,4 g BIS (N,N’-metylen-bisakrylamidu) v 300 ml vody

- roztok B – 1,5 M TrisCl o pH 8,8

- roztok D – 10% SDS (dodecylsulfát sodný)

- a připravíme zcela čerstvý roztok persíranu amonného (150 mg/ml).

- Ve stojánku sestavíme formu pro 7 cm gel ze dvou skel a 1 mm distančních proužků, zafixujeme šrouby a zaklapnutím upevníme. Naplněním vodou zkontrolujeme, že sestava je těsná, vodu pak vylejeme a zbylé kapky odsajeme proužkem filtračního papíru.

- Čerstvě připravené roztoky A a B i vodu odvzdušníme (ultrazvukem nebo v odsávače). Připravíme roztok pro 12% gel smícháním 6 ml A, 3,75 ml B, 5,05 ml vody, 0,1 ml D, 0,1 ml persíranu a 10 l TEMED (tetrametyletylendiaminu). Směs opatrně promícháme, abychom předešli zavzdušnění a naplníme jí formu pomocí injekční stříkačky. Nahoře ponecháme asi 1 cm místa pro vložení IPG proužku a převrstvíme isobutanolem. Necháme polymerovat asi 1 hod. i více a mezitím si upravíme IPG proužek po IEF.

- Úprava IPG.

- Bílkovinné frakce získané IEF se upraví tak, aby získaly uniformní tvar a náboj. Toho se dosáhne působením redukcí disulfidických můstků pomocí dithiotreitolu (DTT), alkylací vzniklých –SH skupin jodacetamidem (IAA), rozrušením vodíkových vazeb močovinou a navázáním silného aniontogenního detergentu SDS (dodecylsulfát sodný).

- Nejprve si připravíme (není-li již hotov) základní pufr o složení 50 mM TrisCl o pH 8,8,

- 6 M močovina, 2% SDS a 20% glycerol. Ve 2,5 ml tohoto pufru rozpustíme 50 mg DTT (2%) na nalejeme ho na IPG proužek umístěný ve vaničce. Necháme působit 10 min. za mírného pohybu kapliny (na třepačce nebo ručně). Mezitím rozpustíme v dalších 2,5 ml základního pufru 65 mg IAA (2,5%) a až ukončíme působení 1. pufru zdekantujeme ho a nalejeme na IPG proužek 2. pufr a opět necháme alespoň 10 min. inkubovat.

- Mezitím si připravíme vzorek standartních bílkovin tak, že odstřihneme asi 5 mm z proužku savého tamponu (Protean IEF), vneseme 10 l roztoku standartů a necháme vsáknout.

- Připravíme si asi 10 ml 1% roztoku agarosy v pracovním pufru pro SDS-PAGE – viz níže. Je-li již připraven v chladničce, zahřátím na vodní lázni agarosu rozpustíme.

- Slijeme z polymerovaného gelu (PAG) krycí vrstvu isopropanolu a zbytky odsajeme.

- Inkubovaný IPG proužek vyjmeme z vaničky a vložíme na připravený PAG. Zatlačíme ho špachtlí do těsného kontaktu s gelem bez bublin, vedle něj zasuneme proužek se standarty a zalejeme teplým roztokem agarosy.

- Elektroforetické dělení.

- Připravíte si pracovní elektrodový pufr zředěním 60 ml zásobního roztoku (15 g Tris, 72 g glycinu a 3 g SDS v 1 litru, upraveno HCl na pH 8,3) 240 ml destilované vody. Po zatuhnutí agarosy se desky vloží do aparátu Protean II a jeho nádobky se naplní pracovním elektrodovým pufrem. Do horní nádobky kápneme několik kapek 0,05% bromfenolové modři, aby byl pufr slabě modře zbarven. Připojíme zdroj, zapneme a nastavíme napětí na 150 V. Dělení trvá asi 4 hodiny, jeho postup sledujeme podle modré linie bromfenolové modři. Až doputuje na konec gelu, odpojíme zdroj, vyjmeme desky a opláchneme vodou.

- Barvení a snímání obrazu

Provádí se několika způsoby lišících se citlivostí, náročností na chemikálie a provedení apod. Jednoduché a spolehlivé barvení spočívá v adsorpci barviva (Coomasie Blue), jež se dá vymýt z gelu, na bílkovinách je však poutáno pevněji (přehnaným odbarvováním se však vymyje i z nich!)

Provedení:

Demontujeme rámeček s gelem, odstraníme krycí sklo a gel opatrně přeneseme do misky s fixačním roztokem (30% isopropanol, 10% kys. octová). Po 2 hod. roztok slijeme a nahradíme barvicím roztokem (0,04% Coomasie Blue R-250 v 25% isopropanolu a 10% kys. octové). Necháme působit alespoň  6 hod. za mírného pohybu (na třepačce), pak slejeme a gel odbarvujeme 40% metanolem s 10% kys. octovou, který vyměňujeme po 30 min. až 2 hod. (zprvu častěji) až je pozadí gelu téměř bezbarvé. Hotový gel se oskenuje (provede obsluha vyhodnocovacího zařízení), obrázek se vytiskne a přiloží k protokolu. Podrobnější vyhodnocování se provádí pomocí počitače vybaveného patřičným softwarem, jednotlivé skvrny proteinů se dají vyříznout a dále analysovat pomocí hmotnostní spektroskopie. To však vyžaduje dokonale zvládnutou techniku dělení a reprodukovatelné výsledky ve formě prakticky identických snímku 2D-SDS-PAGE. Toho lze dosáhnout pouze mnohonásobným opakováním základní dělicí techniky.