| Jména | Datum provedení |  |
| --- | --- | --- |
| Stanovení zastoupení forem 4-nitrofenolu v pufru |  |  |
| Datum odevzdání |  |  |

Úkol

Stanov zastoupení 4-nitrofenolu a 4-nitrofenolátu ve vodném roztoku v  pufru

Pracovní postup

pKa = 7,08, Mr = 139,11 g mol-1

- Zjisti max 4-nitrofenolu. http://webbook.nist.gov/chemistry/

|  max/ nm | log max | max / dm3 mol-1cm-1 |
| --- | --- | --- |

- Spočítej c, aby A bylo ve správném rozsahu.

- Připrav pufr, aby bylo vidět absorpční spektrum 4-nitrofenolu i 4-nitrofenolátu (kys. citronová a hydrogenfosforečnan sodný)

- Připrav roztoky požadované koncentrace v a) destilované vodě, b) 0,1 M NaOH, c) 0,1 HCl, d) v pufru.

- Vynes spektra do jednoho grafu, zjisti maxima jednotlivých přechodů, přiřaď je, spočítej jejich sílu oscilátoru a vše přehledně uveď v tabulce. Stanov zastoupení jednotlivých forem v pufru.

- Dobrovolný úkol – využij derivační spektroskopii (SBSF) k určení poloh peaků vybrané látky.

Závěr

Diskutuj pozorované posuny absorpčních pásů, sílu oscilátoru ve vztahu ke struktuře absorbující látky; pKa látky a zastoupení jednotlivých species v roztoku a – d. Diskutuj zvolenou metodu stanovní koncentrace. ….

PS. Italikou psaný text nahraď.