## GEOSTATISTIKA - cvičení č. 2: Interpolace pravidelné sítě bodů

## Interpolace metodou vážené inverzní vzdálenosti (IDW)

### Zadání:

Na základě údajů z měření leteckou gama spektrometrií vytvořte v programu ArcGIS mapu obsahu radioizotopu thoria 232Th v půdě. Dále pro stejné území vytvořte z bodových měření

výškový model terénu.

Oba vytvořené povrchy budou sloužit jako vzorové pro následující cvičení, ve kterých budou interpolační algoritmy aplikovány na podmnožinu vstupních dat.

### Vstupní data:

- S232Th.dbf

- SDTM.dbf

Tabulka S232Th obsahuje data o obsahu radioizotopu Thoria 232 v povrchové vrstvě půdy, která byl zjištěna leteckou gamaspektrometrii. Soubor obsahuje v prvních dvou sloupcích Xx, Yy souřadnice měřených bodů v pravidelné síti s krokem 125 metrů v Gauss-Krugerově souřadném systému. Třetí sloupec Z nese hodnoty obsahu Thoria v ppm. Obdobnou strukturu má tabulka s informacemi o nadmořských výškách.

Vstupní data se nacházejí ve složce \Geostatistika\Cviceni_02)

### Postup zpracování:

### vytvoření geodatabáze v programu ArcCatalog

- transformace souboru měřených bodů (x, y, z) do SHP souboru

- nastavení kartografické projekce a import do geodatabáze

- aktivace potřebných extenzí v programu ArcMap a zobrazení vstupních bodů měření

- vlastní interpolace metodou IDW

- vytvoření mapové kompozice

### Poznámky:

Níže naznačený postup pro 232Th použijte také pro soubor nadmořských výšek.

- Vytvořte vlastní složku a do ní zkopírujte soubor S232TH.DBF

- V programu ArcCatalog otevřete Vaši složku (Start – Programy – ArcGIS – ArcCatalog) a vytvořte vlastní geodatabázi (soubor typu MDB), která bude obsahovat data potřebná ke zpracování (File – New – Personal Geodatabase). Nazvěte ji např. Interpolace_I.

- Vytvoření SHP souboru z tabulky vstupních dat: V levém okně se stromovou strukturou adresářů klikněte pravým tlačítkem myši na vstupní soubor S232TH.DBF a zadejte: Create Feature Class – From XY Table. Do prvních tří polí postupně zadejte správné názvy jednotlivých sloupců tabulky (Xx, Yy, Z).V dolní části okna zadejte cestu do Vaší složky a jméno vytvářeného SHP souboru (můžete ponechat defaultní jméno XYS232TH.SHP). Informaci o kartografické projekci zadáme až v následujícím kroku. Klikněte na OK.

- Klikněte na View – Refresh aby se nově vytvořený soubor ukázal v programu ArcCatalog.

- Klikněte na vytvořený soubor XYS232TH.SHP pravým tlačítkem myši a zvolte Properties. Okno dává informace o struktuře souboru a na katě Fields o nastavení jednotlivých položek. Klikněte na položku Shape a v dolní části okna řádek Spatial reference nese hodnotu Unknown. Soubory SHP nenesou informaci o kartografické projekci. Tu nyní nastavíme tak, že klikneme na řádku Spatial Reference na tlačítko se třemi tečkami.

- Na kartě Coordinate System vybereme Select. Protože souřadnice vstupního souboru jsou souřadnicemi Gauss-Krugerova zobrazení, zvolíme postupně Projected coordinate Systems – Gauss Kruger – Pulkovo 1942 - Pulkovo 1942 GK Zone 3N.prj a následně ADD a dvakrát OK.

- Tím jsme souboru bodů XYS232TH.SHP definovali kartografickou projekci a nyní ho vložíme od geodatabáze: Klikněte pravým tlačítkem na jméno geodatabáze (Interpolace_I) a zvolte  Import – Feature class (single)…: Vyhledejte soubor bodů XYS232TH.SHP. Dále zadejte jméno, které ponese importovaný objekt (může být stejné jako vstupní – tedy např. XYS232TH). Po klinutí na OK proběhne vlastní import, po jeho ukončení lze okno zavřít (Cancel).

- Spusťte program ArcMap a pokud v hlavním okně programu nejsou aktivovány extenze Spatial Analyst a Geostatistical Analyst, přidejte je následujícím způsobem: V nabídce Tools – Extensions zatrhněte (pokud již není) Gestatistical Analyst a Spatial Analyst. Aby byly funkce obou extenzí dosažitelné hlavního okna zatrhněte obě uvedená rozšíření také v nabídce View – Toolbars.

- Přidejte data do výkresu: File – Add Data… a otevřete geodatabázi Interpolace_I, ve které zvolte vrstvu bodů XYSTH232.

- Metodou vážené inverzní vzdálenosti (IDW) vytvořte interpolovaný povrch (Spatial Analyst – Interpolate to Raster – Inverse Distance Weighted …). U všech parametrů ponechte defaultní hodnoty, pouze správně zvolte hodnotu interpolované proměnné (Z value Field) a upravte velikost buňky (Output cell size) na 100 metrů. Spusťte výpočet (OK), po jeho dokončení vypněte zobrazení vrstvy vstupních bodů (XYS232TH).

- POZOR! Interpolovaný povrch se vytváří jako dočasný soubor. Je nutné ho uložit. Některé z dále uvedených možností ukládají pouze vlastní soubor bez nastavených parametrů zobrazení, které budete měnit (viz. dále). Vyzkoušejte a nalezněte vhodný způsob uložení.

- Možnosti uložení výsledků:

  - Jste-li v režimu výkresu (View – Data View) můžete uložit vytvořený interpolovaný povrch jako soubor LYR, když pravým tlačítkem na jménu vrstvy IDW of XYS232TH zvolíte Save as layer file … Uložte si interpolovaný povrch do Vaší složky. Vrstvu můžete dále uložit jako ESRI GRID (pravé tlačítko myši a Make permanent)

  - Můžete uložit celý projekt jako tzv. ArcMap document (soubor typu MXD) příkazerm File – Save

  - V režimu mapové kompozice (View – Layout View…) můžete Vaši mapu exportovat jako např. JPEG obrázek: File – Export Map…

- Změna parametrů zobrazení interpolovaného povrchu: klikněte na název vytvořené vrstvy IDW of XYS232TH pravým tlačítkem myši a zvolte Properties… s kartou Symbology. Prozkoumejte možnosti oddílu Classification: zvolte vhodnou metodu klasifikace, vhodný počet tříd a vhodnou paletu barev.

- Vytvořte mapovou kompozici v režimu layoutu (View – Layout View). Na liště Layout můžete ikonou zcela vpravo (Change Layout) zvolit jednu z nabízených kompozic a upravit ji.

- Druhou možností je vložit postupně jednotlivé prvky mapy z nabídky Insert – Title, North arrow, Scale bar …

- Výsledek cvičení – mapy 232Th a DTM se všemi náležitostmi.