## GEOSTATISTIKA - cvičení č. 3: Tvorba spojitých povrchů z nepravidelné sítě bodů (Geostatistical analyst)

### Zadání:

V programu ArcMap vytvořte výškový model terénu (DTM) a spojitý povrch mapující obsah izotopu 232Th v půdě z nepravidelné sítě bodových měření. Využijte extenze Geostatistical analyst a následujících interpolačních metod:

- Lokální polynomická transformace

- Radiální bázové funkce

### Vstupní data:

Ze souborů XYS232Th.shp resp. XYSDTM.shp vytvořených ve cvičení č. 2 vyberte náhodně 30 % bodů (Geostatistical wizard – Create subsets). Soubory označte např. P232Th.shp resp. PDTM.shp.

### Poznámky:

- Pomocí nástroje Geostatistical wizard vytvořte výše uvedenými metodami postupně dva druhy povrchů.

- Experimentujte s nastavením parametrů obou interpolačních metod tak, aby dosažená střední kvadratická chyba interpolace (Root Mean Square Error - RMSE) byla co nejmenší.

- U obou metod zaznamenejte hodnoty průměrné chyby predikce (MPE) a průměrné čtvercové chyby (RMSPE). Pomocí těchto hodnot porovnejte obě metody.

- Interpolované povrchy překlasifikujte do vhodných intervalů a vytvořte mapové kompozice v režimu layout (View – Layout View). Najděte vhodný způsob, kterým by bylo možné prezentovat oba interpolované povrchy v jedné výsledné mapě a která by umožňovala posoudit, zda existuje závislost mezi obsahem 232Th a nadmořskou výškou. [Např. DTM jako spojitý povrch a 232Th jako vrstevnice resp. nastavením transparentnosti jednoho z povrchů atp.]

- Vypočtěte popisnou statistiku pro oba interpolované povrchy a obě metody a porovnejte je s referenčními plochami vytvořenými metodou IDW z celkové množiny dat (cvičení 2).

- Navrhněte další způsoby porovnání použitých postupů interpolace (např. metody mapové algebry).

- Výsledek cvičení – dvě mapy se všemi náležitostmi a stručný text porovnávající obě interpolační metody na vzájem a také vůči výsledkům dosaženým ve cvičení 1. Mapy budou odevzdány ve formě textového souboru (doc, pdf).