## GEOSTATISTIKA - cvičení č. 9: Analýza sítě komunikací

### Zadání:

S využitím charakteristik vypočtených z tzv. matice konektivity porovnejte prostorové uspořádání sítě komunikací ve dvou vybraných okresech ČR. K porovnání využijte následujících měr:

# Charakteristiky sítě

- Alfa index

- Gama index

# Charakteristiky segmentů sítě

- Počet přímých spojů

- Počet kroků nutných k dosažení nejvzdálenějšího místa sítě

- Celkový počet spojů

### Poznámky:

- Výše uvedené charakteristiky je možné zjistit v programu ArcView 3.X s využitím projektu Ch4.apr,

- Na základě podkladů z databáze ArcCR500 (složka ARCCR500) vytvořte liniovou vrstvu silnic 1 a 2 třídy pro dva Vámi zvolené okresy ČR.

- Otevřete projekt Ch4.apr, který naleznete ve složce (\Geostatistika\Cviceni_9

- Charakteristiky sítě jako celku vypočtete příkazem Analysis – Gamma Alfa Indices.

- Charakteristiky segmentů sítě popisují konektivitu a dostupnost jednotlivých částí sítě  – počet přímých spojů (Analysis – Direct Links), počet kroků nutných k dosažení nejvzdálenějšího místa sítě (Steps) a celkový počet spojů – přímých i nepřímých (All Links).

Ve výsledném elaborátu vykreslete síť komunikací pro obě území, udejte hodnoty Gama a Alfa indexů a stručně vysvětlete možné příčiny v rozdílném uspořádání obou sítí.

Pro charakteristiky segmentů sítě vytvořte kartogramy a stručně popište prostorové uspořádání sítí.