Hmotnostní spektroskopie

Princip – separace iontů podle hmotnosti a náboje

Fáze		-     ionizace

- urychlení iontů

- analýza dráhy

- detekce iontů

- vyhodnocení

Zavádění

Těkavé kapaliny – 2l nádoba, nástřik přes fritu či membránu, odpaření

– molekulový otvor ca 10 m

Málo těkavé v kapiláře do iontového zdroje

Spray (ESI)

Biopolymery – matrice

Spojení s CG i LC – separátory – oddělení mobilní fáze

# Ionisace

EI – ionizace dopadem elektronů

ESI – ionizace elektrosprejem

MALDI

(matrice - kys. 2,5-dihydroxybenzoová, 5-chlorsalicylová, -kyano-4-hydroxyskořicová,  nikotinová, apod.)

-směs na Ag plíšku

mechanismus – adice či eliminace H+ - možnosti 2 módů – A- nebo B+

Hmotnostní limity ESI-MS: 200 000 (prakt 70000), MALDI-MS > 300 000 (150 000)

Separace iontů

## Urychlení - elektrody

## Rozdělení částic (iontů) prostorové nebo časové – analýza dráhy

Způsoby analýzy:

| Typ | Zkratka | Princip |
| --- | --- | --- |
| Magnetický sektor | B | Zahnutí kontinuálního paprsku iontů v magnetickém poli, separace působením Lorentzových sil |
| Doba letu (Time-of-flight) | TOF | Měření doby letu pulsu paprsků, separace díky rozdílné rychlosti |
| Lineární kvadrupól | Q | Průchod kontinuálního paprsku radiofrekvenčním kvadropólovým polem, separace stabilními trajektoriemi |
| Lineární kvadrupólová iontová past | LIT | Kontinuální paprsek a zachycené ionty; zachycení a separace v lineárním radiofrekvenčním kvadropólém poli díky stabilním trajektoriím |
| Kvadrupólová iontová past | QIT | Zachycené ionty; separace v trojrozměrném radiofrekvenčním kvadropólém poli díky stabilním trajektoriím |
| Iontová cyklotronová resonance | ICR | Zachycené ionty; separace cyklotronovou frekvencí (Lorentzovými silami) v magnetickém poli |

### Zakřivení dráhy v elektrickém a magnetickém poli

E = mv2/2 = q . U

F = mv2/r = B . q . v

m/q = r2 . B2 / 2U

Přeletový – měření času letu (TOF – time of fly)

E = mv2/2 = q . U	m/q = 2U/v2 = 2Ut2/l2

Radiofrekvenční – kvadrupólový, iontové pasti

m/q = 266.109 U/l2f2

Detektory

Fotocitlivá vrstva

Faradayova klec

Spojitý dynodový elektronový násobič

Kanálový elektronový násobič

Mikrokanálové destičky

Konversní dynody

Diodové pole

Schema a fotografie dynodového elektronového násobiče

Kanálový elektronový násobič

Detektor s diodovým polem

Využití

Databáze

SEQUEST - fields.scripps.edu/sequest/index.html

MASCOT, SONAR - www.proteometrics.com

MS-TAG - prospector.ucsf.edu

Vazba ligandů

Kombinace

Detektory separačních přístrojů

Online detekce – chromatografický detektor – GC-MS

LC-MS, CZE-MS

Tandemy

MS/MS – Pestrá experimentální skupina kombinující různým způsobem MS.

např. sledování mnohočetných a jednoduchých reakcí - multiple-reaction monitoring (MRM) a single-reaction monitoring (SRM), tj. sledování přechodů prekurzorových iontů, fragmentací na produkované ionty.

The 237-Da precursor ion entering on the left was fragmented in the MS/MS collision cell. The data system can display only fragments of interest (not all fragments produced) yielding a relatively simple spectrum with respect to the full scan MS spectrum. You can control the extent of fragmentation as you can the choice of precursor ion.