| Jména | Datum provedení |  |
| --- | --- | --- |
| B Stanovení zastoupení forem 2-nitrofenolu v pufru |  |  |
| Datum odevzdání |  |  |

Úkol

Stanov zastoupení 2-nitrofenolu a 2-nitrofenolátu v pufru

Pracovní postup

pKa = 7,22, Mr = 139,11 g mol-1

- Zjisti max 2-nitrofenolu. http://webbook.nist.gov/chemistry/

|  max/ nm | log max | max / dm3 mol-1cm-1 |
| --- | --- | --- |

- Spočítej c, aby A bylo ve správném rozsahu.

- Připrav pufr, aby bylo vidět absorpční spektrum 2-nitrofenolu i 2-nitrofenolátu ( k dispozici je hydrogenfosforečnan disodný - dodekahydrát)

- Připrav roztoky požadované koncentrace v a) destilované vodě, b) 0,1 M NaOH, c) 0,1 HCl, d) v pufru a změř absorpční spektra.

- Vynes spektra do jednoho grafu, zjisti maxima jednotlivých přechodů, přiřaď je, spočítej jejich sílu oscilátoru a vše přehledně uveď v tabulce. Stanov zastoupení jednotlivých forem v pufru.

- Dobrovolný úkol – využij derivační spektroskopii (SBSF) k určení poloh píků vybrané látky.

Závěr

Diskutuj pozorované posuny absorpčních pásů, sílu oscilátoru ve vztahu ke struktuře absorbující látky; pKa látky a zastoupení jednotlivých species v roztoku a – d. Diskutuj zvolenou metodu stanovní koncentrace. Jaká je koncentrace 2-nitrofenolu v roztoku? Jaké je jeho pH?  ….

PS. Italikou psaný text nahraď.