Stanovení rychlosti proudění a průtoku na malém vodním toku

Výpočet průtoku pomocí Manningovy rovnice

Q=1nAR23S12

kde Q = průtok (m3/s), n = Manningův drsnostní koeficient, A = plocha průtočného profilu (m2), R = hydraulický rádius (m), a S = sklon vodní hladiny.

Stanovení drsnosti koryta (Manningova koeficientu drsnosti)

- Před výpočtem průměrné rychlosti proudění v průtočném profilu je třeba určit vliv tření o dno, břehy, případně o povrch nivy. Drsnost těchto povrchů se kvantitativně vyjádří pomocí Mannigova koeficientu drsnosti n.

- Výpočet koeficientu proveďte podle následující rovnice:

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4)m5

n0 až m5 postihují různé prvky drsnosti koryta, jejich hodnoty obsahuje následující tabulka (podle Cowan, 1956 a Jarrett, 1985):

| Základní hodnota n, n0 (zrnitost substrátu) |  |
| --- | --- |
| půda | 0,020 |
| skalní podloží | 0,025 |
| jemný štěrk | 0,024 |
| hrubý štěrk | 0,028 |
| kameny | 0,030-0,050 |
| balvany | 0,040-0,070 |
| Nepravidelnosti povrchu, n1 |  |
| hladké koryto | 0,000 |
| malé (slabě erodované nebo prohloubené) | 0,005 |
| střední (slabé sesouvání) | 0,010 |
| velké (sesuvy, erodované břehy, skalní výčnělky) | 0,020 |
| Variabilita tvaru průtočného profilu způsobující turbulenci,n2 |  |
| změna probíhá pozvolna | 0,000 |
| občasné změny z velkého na malé nebo proudnice rozkmitaná od břehu ke břehu | 0,005 |
| časté změny | 0,010-0,015 |
| Působení překážek (stromy, kořeny, balvany), n3 |  |
| zanedbatelné (několik rozptýlených překážek) | 0,000 |
| malé (překážky izolované, 15% plochy) | 0,010-0,015 |
| podstatné (propojení překážek, které zabírají 15-50% plochy) | 0,020-0,030 |
| silné (překážky pokrývají > 50% plochy nebo způsobují na většině plochy turbulenci) | 0,040-0,060 |
| Vegetace, n4 |  |
| žádná nebo bez efektu | 0,000 |
| ohebné semenáčky nebo hustá tráva/makrofyta | 0,005-0,010 |
| křovitý porost, žádný porost na dně koryta; makrofyta zasahující celou hloubku proudění | 0,010-0,025 |
| mladé stromy s podrostem travin a bylin; makrofyta s dvakrát vyšší než hloubka proudění | 0,025-0,050 |
| Křovitý porost na břehu, hustý porost v korytě; stromy s podrostem trav a bylin; plné olistění | 0,050-0,100 |
| Křivolakost, m5 |  |
| malá (křivolakost 1,0 – 1,2) | 1,00 |
| podstatná (1,2 – 1,5) | 1,15 |
| silná (> 1,5) | 1,30 |

- Pokud má inundační území více částí, které se výrazně liší svojí drsností, je třeba Manningovo n vypočítat pro každou tuto část zvlášť.

Stanovení zrnitosti dnových splavenin (parametr n0 – zrnitost substrátu)

- Vypočítejte medián (tzv. D50) z hodnot velikosti osy b třiceti změřených klastů.

- Stanovte kategorii zrnitosti podle následující tabulky.

| jemný štěrk | 2 – 16 mm |
| --- | --- |
| hrubý štěrk | 16,1 – 64 mm |
| kameny | 64,1 – 256 mm |
| balvany | > 256 mm |

Výpočet rychlosti proudění a průtoku (Q) – aktuální, kapacitní

- Z grafů příčných profilů zjistěte následující parametry:

  - plochu průtočného profilu – zvlášť pro aktuální vodní stav a kapacitní průtok (A)

  - omočený obvod (P)

  - vypočtěte hydraulický rádius (R = A/P)

- Z nivelace podélného profilu zjistěte sklon vodní hladiny (S = ΔH/L), H … převýšení hladiny mezi počátkem a koncem úseku (m), L … délka úseku (m).

- Proveďte výpočet rychlosti proudění podle rovnice:

v=1nR23S12

A následně výpočet průtoku podle rovnice:

Q=Av

Poznámka k zaměření podélného profilu (nivelace)

Skutečnou délku úseku, ve kterém se zaměřoval podélný profil vypočtěte pomocí kosinové věty.

Nezapomeňte, že hodnoty horizontálních úhlů z nivelace jsou v gradech a nikoliv ve stupních.

Vypracujte protokol obsahující následující části

- Grafické znázornění podélného a příčného profilu korytem.

- Tabulkový přehled zaměřených a vypočítaných morfologických charakteristik obou úseků (vždy pro aktuální a kapacitní průtok, tzn. tabulka se dvěma sloupci hodnot): šířka koryta, maximální hloubka koryta, omočený obvod, plocha průtočného profilu, hydraulický rádius, sklon vodní hladiny.

- Přehled hodnot pro dílčí faktory drsnosti koryta (n0 až n5, m5) použité pro stanovení celkového Manningova koeficientu drsnosti koryta.

- Postup výpočtu rychlosti proudění (v) a průtoku (Q) pomocí Manningovy rovnice.

- Vypočítané hodnoty aktuálního a kapacitního průtoku.

Citovaná literatura

  - Cowan, W.L. (1956): Estimating hydraulic roughness coefficients. Agricultural Engineering, roč. 37, s. 473-475.

  - Jarrett, R.D. (1985): Determination of roughness coefficients for streams in Colorado. US Geological Survey Water-Resources Investigations Report 85-4004, 54 s.