2) Laboratorní práce

a) Zrnitostní analýza vzorku - sítování:

Alespoň pro jeden vzorek (dle vašeho uvážení například pro ten, u něhož očekáváte největší zrnitostní diverzitu) určete zastoupení následujících zrnitostních frakcí a ze získaných hodnot sestavte zrnitostní křivku a určete půdní druh.

> 2 mm (skelet) (pokud budete mít větší podíl skeletu, můžete si jej ještě dál vytřídit)

0,5 - 2 mm (hrubý písek)

0,25 - 0,5 mm (střední písek)

0,063 - 0,25 mm (jemný písek)

< 0,063 (prach + jíl)

dále zrnitostními zkouškami (odhadem) podíl jílu a prachu

Hmotnosti sít (čistá, suchá, s těsněním): 	2 mm - 352,4 g

0,5mm - 283,2 g

0,25 mm - 261,0 g

0,063 mm - 249,9 g

těsnění - 5,2 g

b) Obsah vody a sušiny - sušení:

Pro dva vzorky, které se při terénním průzkumu nejvíce lišily vlhkostí určete podíl vody a sušiny.

1) do misky odvažte 10 g vzorku

2) pod dobu 2 hodin sušte při teplotě 105°C (správný postup je jiný!!!)

3) ihned po vyjmutí ze sušičky vzorek zvažte

4) určete hmotnostní vlhkost (w)

w = (m1-m2).100/m2	(%)

kde	m1 – hmotnost vzorku před vysušením, tj. navážka původního vzorku a

m2 – hmotnost vzorku po vysušení do konstantní hmotnosti;

| Lehké půdy | Střední půdy | Těžké půdy | Půdní horizont |
| --- | --- | --- | --- |
| Hmotnostní vlhkost w (%) |  |  |  |
| 2-4 | 4-8 | 8-15 | Suchý |
| 4-8 | 8-15 | 15-25 | Mírně vlhký |
| 8-12 | 15-25 | 25-35 | Čerstvě vlhký |
| 12-18 | 25-35 | 35-45 | Vlhký |
| 18-30 | 35-45 | 45-55 | Mokrý |
| Více než 30 | Více než 45 | Více než 55 | Zbahnělý |

5) Vzorek nechte na misce v laboratoři do příštího cvičení. Pak vzorek opět zvažte, získáte

množství hygroskopické vody pro danou vlhkost vzduchu v laboratoři

c) Obsah humusu - žíhání:

Pro vzorek odebraný z humusového horizontu určete obsah humusu.

1) do cca 1/4 žíhacího tyglíku nasypte dle možností co nejvíce vysušený vzorek

2) tyglík i se vzorkem zvažte

3) vzorek vložte do muflové pece a po dosažení teploty 550°C jej při této konstantní

teplotě ponechte 30 minut v peci

4) kleštěmi vzorek vyjměte, vložte do exsikátoru, nechte co nejvíce vychladnout a zvažte

d) Určení barvy - Munsellovy tabulky

Pro každý horizont svého profilu určete dle Munsellových tabulek barvu.

e) Aktivní a potenciální výměnná půdní reakce

Pro humusový horizont a další jeden vybraný horizont určete aktivní a výměnné pH.

- 1) do kádinky (50 ml) navažte 10 g jemnozemě (celkem 4 vzorky)

- 2) na první dva vzorky přilijte 25 ml destilované vody a obsah 5 minut míchejte

- 3) na druhé dva vzorky přilijte 25 ml 1 mol-1 KCl a obsah 5 minut míchejte

- 4) oba vzorky nechte cca 1 hodinu odstát (správný postup je jiný!!!)

- 5) kombinovanou elektrodou pH-metru změřte obě hodnoty pH, zapište hodnoty ustálené po cca 30-45 sekundách

- 6) podle následující tabulky určete kyselost půd

| PH/KCl | PH/H2O | Typ reakce |
| --- | --- | --- |
| Více než 7,0 | Více než 7,2 | Mírně alkalická |
| 6,1-7,0 | 6,6-7,2 | Neutrální |
| 5,1-6,0 | 5,6-6,5 | Mírně kyselá |
| 4,1-5,0 | 4,5-5,5 | Středně kyselá |
| 3,0-4,0 | 3,5-4,4 | Silně kyselá |
| Méně než 3,0 | Méně než 3,5 | Velmi silně kyselá |