středeční cvičení

Transekt v renaturalizovaném úseku Bečvy

- Vykreslete příčný profil nivelovaným transektem (volte vhodné převýšení profilu).

- Pod profil pomocí pásového grafu vyznačte rozsah jednotlivých zjištěných typů povrchů (biotopů).

- Zjistěte, do které zrnitostní třídy (frakce) spadá medián sedimentů tvořících povrch v každém biotopu. Do obrázku s profilem transektu vložte ještě druhou y-ovou osu (vpravo od profilu), která bude znázorňovat zrnitost sedimentů. Na osu vyznačte hranice zrnitostních intervalů stupnice phi (jako jednotku ale použijte mm, nikoliv stupně phi). Do profilu pak vyneste medián zrnitosti pro každý biotop (u jemnozrnných sedimentů, např. jemný písek, použijte namísto mediánu střed zrnitostního intervalu, do kterého sediment podle vás spadal). Pozn. Nezapomeňte, že do transektu patří i niva a její lužní les (nejvyšší etáž).

- Diskutujte změny zrnitosti podél transektu, porovnejte hodnoty zrnitosti a pokuste se objasnit důvody, proč existují mezi jednotlivými biotopy takové rozdíly.

- Diskutujte rozdíly v charakteru vegetačního krytu aktivní zóny řeky mezi jednotlivými biotopy. Pokuste se nalézt a vysvětlit faktory (procesy; biotické, abiotické), které stojí za vznikem jednotlivých biotopů a jejich rozmanitostí.

páteční cvičení

Stanovení Q pomocí nepřímých metod

Úvod

Často používanou nepřímou metodou je výpočet průtoku z morfologických charakteristik koryta (sklon, plocha průtočného profilu). (V anglicky psané literatuře označovaná jako slope-area method) Nejběžnější je pro výpočet průtoku použití Manningovy rovnice:

Q=1nAR23S12

kde Q = průtok (m3/s), n = Manningův drsnostní koeficient, A = plocha průtočného profilu (m2), R = hydraulický rádius (m), a S = sklon vodní hladiny.

Geodetické zaměření podélného a příčného profilu

A. Zaměření podélného profilu

- Zaměření podélného profilu proveďte v úseku koryta o délce rovné alespoň 5ti násobku šířky koryta.

- Pro zjištění délky měřeného úseku proveďte výpočet kosinovou větou (použijte údaje z nivelace).

- Vykreslete podélný profil a vypočtěte sklon dna a aktuální vodní hladiny. Sklon vyjádřte jako poměr převýšení a vzdálenosti.

B. Zaměření příčného profilu

- Vykreslete příčný profil zaplavenou částí koryta.

Vzorkování říčních sedimentů

- Histogramem vyjádřete zrnitost dnových splavenin (50 naměřených hodnot pro osu b říčních valounů).

Stanovení drsnosti koryta (Manningova koeficientu drsnosti)

- Před výpočtem průměrné rychlosti proudění v průtočném profilu je třeba určit vliv tření o dno, břehy, případně o povrch nivy. Drsnost těchto povrchů se kvantitativně vyjádří pomocí Mannigova koeficientu drsnosti n.

- Výpočet koeficientu proveďte podle následující rovnice:

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4)m5

n0 až m5 postihují různé prvky drsnosti koryta, jejich hodnoty obsahuje následující tabulka (podle Cowan, 1956 a Jarrett, 1985):

| Základní hodnota n, n0 (zrnitost substrátu) |  |
| --- | --- |
| půda | 0,020 |
| skalní podloží | 0,025 |
| jemný štěrk | 0,024 |
| hrubý štěrk | 0,028 |
| kameny | 0,030-0,050 |
| balvany | 0,040-0,070 |
| Nepravidelnosti povrchu, n1 |  |
| hladké koryto | 0,000 |
| malé (slabě erodované nebo prohloubené) | 0,005 |
| střední (slabé sesouvání) | 0,010 |
| velké (sesuvy, erodované břehy, skalní výčnělky) | 0,020 |
| Variabilita tvaru průtočného profilu způsobující turbulenci,n2 |  |
| změna probíhá pozvolna | 0,000 |
| občasné změny z velkého na malé nebo proudnice rozkmitaná od břehu ke břehu | 0,005 |
| časté změny | 0,010-0,015 |
| Působení překážek (stromy, kořeny, balvany), n3 |  |
| zanedbatelné (několik rozptýlených překážek) | 0,000 |
| malé (překážky izolované, 15% plochy) | 0,010-0,015 |
| podstatné (propojení překážek, které zabírají 15-50% plochy) | 0,020-0,030 |
| silné (překážky pokrývají > 50% plochy nebo způsobují na většině plochy turbulenci) | 0,040-0,060 |
| Vegetace, n4 |  |
| žádná nebo bez efektu | 0,000 |
| ohebné semenáčky nebo hustá tráva/makrofyta | 0,005-0,010 |
| křovitý porost, žádný porost na dně koryta; makrofyta zasahující celou hloubku proudění | 0,010-0,025 |
| mladé stromy s podrostem travin a bylin; makrofyta s dvakrát vyšší než hloubka proudění | 0,025-0,050 |
| Křovitý porost na břehu, hustý porost v korytě; stromy s podrostem trav a bylin; plné olistění | 0,050-0,100 |
| Křivolakost, m5 |  |
| malá (křivolakost 1,0 – 1,2) | 1,00 |
| podstatná (1,2 – 1,5) | 1,15 |
| silná (> 1,5) | 1,30 |

- Pokud má inundační území více částí, které se výrazně liší svojí drsností, je třeba Manningovo n vypočítat pro každou tuto část zvlášť.

Výpočet rychlosti proudění a průtoku (Q) – aktuální, kapacitní a kulminační

- Z grafu příčného profilu zjistěte následující parametry:

  - plochu průtočného profilu (A)

  - omočený obvod (P)

  - vypočtěte hydraulický rádius (R = A/P)

- Z nivelace podélného profilu zjistěte sklon aktuální vodní hladiny (S = ΔH/L), H … převýšení úseku (m), L … délka úseku (m).

- Proveďte výpočet průtoku podle následující rovnice:

Q=1nAR23S12

Požadované výstupy

- Podélné a příčné profily korytem.

- Tabulkový přehled zaměřených a vypočítaných morfologických charakteristik: šířka koryta, maximální hloubka koryta, průměrná hloubka koryta, omočený obvod, plocha průtočného profilu, hydraulický rádius.

- Manningův koeficient drsnosti, včetně dílčích hodnot použitých pro výpočet celkové hodnoty koeficientu (viz tabulka výše).

- Vypočítané hodnoty rychlosti proudění vody a aktuálního průtoku.

- Průměrný průtok na stanici Teplice n.B. byl 18.5. 2012 3,67 m3/s. Porovnejte tuto hodnotu s vlastním výpočtem a diskutujte faktory, které mohly ovlivnit přesnost vašeho výpočtu.

Doporučená literatura / informační materiály

- Knihy

  - Gordon, N.D. – McMahon, T.A. – Finlayson, B.L. – Gippel, C.J. – Nathan, R.J. (2005): Stream hydrology – an introduction for ecologists. Wiley, Chichester, 2. vydání; kap. 5.6.6. Slope-area method of estimating discharge, s. 101-104, kap. 6.6.5. Shear stress and the uniform flow equations of Chézy and Manning, s. 163-165.

  - Králová, H. (ed.) (2001): Řeky pro život – revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Veronica, Brno; kap. 2.2. Průzkum morfologie řeky, s. 117-124, kap. 2.3. Průzkum říčního koridoru, s. 125-131.

  - Rosgen, D. (1996): Applied river morphology. Wildland Hydrology, Pagosa Springs; kap. 5. Level II: The morphological description, s. 5-1 až 5-34.

- Časopisecké články

  - Barnes, H.H. (1967): Roughness Characteristics of Natural Channels. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 1849, 213 s.

Dostupné na http://pubs.usgs.gov/wsp/wsp_1849/html/pdf.html

  - Cowan, W.L. (1956): Estimating hydraulic roughness coefficients. Agricultural Engineering, roč. 37, s. 473-475.

  - Jarrett, R.D. (1985): Determination of roughness coefficients for streams in Colorado. US Geological Survey Water-Resources Investigations Report 85-4004, 54 s.

- Webové stránky

  - Webové stránky Geolologické služby Spojených států amerických (US Geological Survey) zaměřené na odhad  Manningova drsnostního koeficientu na příkladu upravených a přirozených toků v Illinois.

http://il.water.usgs.gov/proj/nvalues/

  - Webová stránka s pokyny k průzkumu a měření příčného profilu vodního toku od pracovníků University of Canberra, Austrálie.

http://ausrivas.canberra.edu.au/Geoassessment/Physchem/Man/Protocol/chapter5n.html