CVIČENÍ 2: Rastry – Spatial Analyst

Hodnocení cvičení:

Body navíc do zápočtového testu:

ok …splněné zadání

„+1“ …5 nejlepších (+ případné další kvalitní práce)

„-1“ …nekvalitní práce

Zadání:

1. Ve vámi vybraném kraji nalezněte plochy splňující tyto podmínky:

- nadmořská výška je větší než 500 m,

- sklon terénu > [prum_sklon + (rozdil_sklon/5)], kde prum_sklon je průměrný sklon terénu ve vybraném kraji a rozdil_sklon je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším sklonem v kraji,

- neleží v lese.

1.A Proveďte s co nejmenším použitím mapové algebry. Lze úkol splnit bez využití mapové algebry?

1.B Proveďte jen pomocí mapové algebry (stačí jediný komplexní příkaz, který ze tří vstupních vrstev vytvoří požadovaný výsledek).

2. Na co by se daly takové plochy využít?

3. Výsledkem bude pravděpodobně hodně „rozdrobený“ rastr. Jak odstraníte alespoň některé příliš malé plochy?

Data:

- SRTM DEM 100 m (Křovák) [http://gisat.cz/content/cz/produkty/data-ke-stazeni],

- rastr (celočíselný s konstantní hodnotou) definující plochu kraje (zdroj dat: ArcCR 500 – kraje.shp)

- rastr (celočíselný s konstantní hodnotou) definující plochu lesů v kraji (zdroj dat: ArcCR 500 – lesy.shp).

Nástroje:

- clip, extract by mask, extract by attributes

- feature to raster, reclassify

- slope

- int, is null, CON

- zonal statistics (mean, range)

- weighted overlay

Výstupy:

1. Stručný postup úkolu 1A včetně úpravy vstupních dat.

2. Jeden příkaz v mapové algebře.

3. Mapa obsahující vstupní vrstvy a výsledné plochy (zvýrazněné).

4. Odpovědi na otázky.