# Cvičení 4: Kalibrace modelu

Vytvořte model proudění podzemní vody v ustáleném režimu podle parametrů zadaných v tabulce 1.  Nastavení okrajových podmínek je patrné z obrázku 1.

Obrázek 1: Okrajové podmínky

Tabulka 1 Nastavení modelu

| sloupce | 51 |
| --- | --- |
| řádky | 51 |
| vrstvy | 1 |
| velikost buňky | 10 m |
| mocnost vrstvy 1 | 50 m |
| typ vrstev | 1: Unconfined |
| Z okraj. podm. | h=konst.= 45 m |
| báze modelu | 0 m |
| pórovitost | 0.2 |

Zjistěte hodnotu hydraulické vodivosti volné zvodně na základě pozorování hladin v jímacím vrtu J1 (souřadnice [255.0; 255.0] m) při ustáleném čerpaném množství 0.5 l/s a pozorovacím vrtu P1 (souřadnice [382.5; 255.0]m).

Ve vrtu J1 byla změřena hladina 36.12 m a ve vrtu P1 40.91 m. Kalibraci proveďte metodou nejmenších čtverců v nástroji PEST.

## Výstupní protokol

Hodnota hydraulické vodivosti:

Graf pozorované vs. modelované výšky ve vrtech

Mapa hydroizohyps po kalibraci modelu