Numerický model proudění podzemních vod Brno – Křídlovická

Na území města Brna se nachází celá řada provozů čistíren a prádelen, které ve svém provozu využívaly jako čistící medium chlorovaná rozpouštědla (chlorované deriváty ethenu – PCE, TCE dále jen ClU). Jedním z nich je i bývalý provoz v k.ú. Staré Brno (č.p.28) při křižovatce ulic Křídlovická a Nádvorní.

Obr.č.1: Situace provozu bývalé prádelny

Provoz prádelny a čistírny, která v tomto prostoru pracovala od 20. let 20. století na bázi lehkých uhlovodíků (benzinu) a ClU nebyl zabezpečen proti úniku čistících látek do horninového prostředí a atmosféry. Hlavním místem manipulace s polutanty byl vnitřní (okolí studny St1) a vnější dvůr čistírny (okolí vrtu HV1) – viz obr.č.2.

Stručný popis modelu

Pro detailní popis šíření kontaminace ze zdroje, i s antropogenními vlivy – čerpání podzemní vody z vrtů HV1 a HV2 za účelem snížení úrovně hladiny podzemní vody pro kabelové rozvody Telecomu, bylo užito numerické modelování.

Velikost modelované oblasti byla volena s ohledem na řešený úkol a situaci hydrogeologických objektů pro kalibraci modelu.

Modelovaná oblast má rozměry 1050 m ve směru X a 600 m ve směru Y. Počáteční velikost cel je 10x10m. Cely v bezprostřední blízkosti čerpaných vrtů HV1 a HV2 jsou teleskopicky zahustěny na min. velikost 1,25x1,25 m. Model je tvořen jednou vrstvou odpovídající kvartérním sedimentům.

Okrajové podmínky modelu jsou uvedeny na obr.č.2.

Povrch modelu koresponduje s povrchem terénu (202,0 – 201,0 m n.m.), báze povrchu neogenních jílů (197,0 – 192,0 m n.m.).

Režim proudění – ustálené proudění.

Počáteční hladiny: Hsever (199,0 m n.m.), Hjih (197,5 – 195,84 m n.m.).

Koeficient filtrace - 3,6 a 4,0.10-4 m/s.

Efektivní pórovitost - 10 a 15% pro oblast blíže řece.

Obr.č.2: Modelovaná oblast a okrajové podmínky modelu

Úkoly:

- Mapa hydroizohyps přírodního proudění podzemní vody, směry proudění z okrajových částí čistírny ověřit v advektivním modelu PMPATH (vypuštění částice).

- Aktivovat čerpané cely u vrtů HV2 a HV3 (čerpané množství pro snížení o cca 1,5 m mezi vrty je 4,0 l/s; pro snížení o 2 m čerp.mn. 5,0 l/s), vytvořit mapu hydroizohyps, směry proudění podzemní vody z čistírny ověřit v PMPATH.

- Deaktivovat čerpání cel HV2 a HV3, vytvořit mapu hydroizohyps přírodního proudění podzemní vody.

- Porovnat rozsah šíření kontaminace při přirozeném a čerpáním ovlivněném proudění podzemních vod.

- Simulace zamezení přirozeného odvodnění podzemních vod do řeky Svratky snížením propustnosti v levobřežní části řeky Svratky (kf pro vytvořenou zónu od 10-6 – 10-8 m/s), ověřit směry proudění v PMPATH.