# Hydrogeologický model povodí Líseckého potoka

V programu PMWIN vytvořte model ustáleného proudění podzemní vody v povodí Líseckého potoka. Jako podkladovou mapu použijte přiložený soubor Lisek.jpg. Jediným vstupem do modelu bude hodnota efektivní infiltrace 4.05110-7 m/s a výstupem drenáž povodí Líseckým potokem.

Dále převeďte model do režimu neustáleného proudění za použití výsledných hladin z modelu ustáleného proudění a nechejte model po dobu třech měsíců vysychat.

## Postup (ustálené proudění)

### Základní nastavení

Mřížku modelu zkonstruujte dle parametrů zadaných v Tabulce 1 a rozměry pracovního prostoru (worksheet size) nastavte dle Tabulky 2.

Tabulka 1 Mřížkové parametry

| Sloupce | 100 |
| --- | --- |
| Řádky | 60 |
| Vrstvy | 2 |
| Rozměr buňky | 20 m |

Tabulka 2 Nastavení pracovní prostoru

| X1 | -622 500 |
| --- | --- |
| Y1 | -1 131 000 |
| X2 | -620 500 |
| Y2 | -1 129 400 |

Poté importujte soubor Lisek.jpg, který georeferencujte pomocí souřadnic levého dolního (Point 1) a pravého horního (Point 2) rohu importované mapy (obr 1).

Obr.  1 Import podkladové mapy

Následně je třeba mřížku rotovat a posunout tak, aby dobře pokrývala modelované povodí Líseckého potoka (obr 2).

Obr.  2 Pozice mřížky

V dialogové okně Layer Options nastavte první vrstvu jako typ 1:Unconfined a druhou jako typ 3: Confined/Unconfined (T var.).

### Okrajové podmínky

Boční okrajové podmínky modelu budou definovány rozvodnicí ohraničující povodí Líseckého potoka (q=0). Spodní a svrchní okrajová podmínka bude rovněž 2. typu (q=konst.). Tok přes spodní okrajovou podmínku bude nulový (q=0) a přes svrchní bude roven hodnotě efektivní infiltrace.

Boční okrajové podmínky nastavte tak, že nejprve resetujte hodnoty ve všech buňkách v 1. vrstvě modelu a zadejte do nich hodnotu 0 (neaktivní). Poté se přepněte do režimu zadávání hodnot pomocí zón a vytvořte polygon, který bude ohraničovat modelované povodí. Do buněk uvnitř polygonu zadejte hodnotu 1 (aktivní). Nastavení o.p. by mělo být podobné jako je uvedeno na Obr. 3. Nastavení o.p. v 1. vrstvě zkopírujte do vrstvy druhé, uložte a opusťte editor.

Obr.  3 Nastavení okrajových podmínek

### Nastavení povrchu a báze vrstev

Abychom mohli nastavit povrch a bázi vrstev, musíme nejprve digitalizovat terén pomocí podkladové mapy. K tomu nám poslouží nástroj Digitizer. Takto vytvoříme textový  soubor, ve kterém bude na první řádku celkový počet digitalizovaných bodů a na každém dalším řádku xyz souřadnice jednotlivých bodů oddělné mezerou (Obr. 4). Soubor uložíme jako teren.xyz

Obr.  4 Část digitalizovaného povrchu terénu ve formátu xyz

Digitalizované body je třeba interpolovat do námi vytvořené modelové mřížky. K tomu slouží nástroj Field Interpolator. Interpolaci proveďte metodou Kriging a takto vytvořenou matici hodnot uložte jako soubor teren.dat.

Nyní načtěte soubor teren.dat jako povrch 1. vrstvy (Top of Layers). Povrch druhé vrstvy bude kopírovat terén a bude posunut o mocnost 1. vrstvy, tj. o 20 m níže. Toho lze docílit tak, že resetujete matici pro povrch 2. vrstvy na hodnotu -20 m a přičtete matici ze souboru teren.dat (Obr. 5).

Obr.  5 Nastavení povrchu 2. vrstvy

V editoru báze vrstev (Bottom of Layers) nastavte obdobný způsobem matici pro bázi 2. vrstvy (spodní hranice modelu) odečtením 70 m od povrchu terénu. Bázi 1. vrstvy nastavte rovnu povrchu 2. vrstvy. Schematický profil modelem je zobrazen na Obr. 6.

Obr.  6 Schematický profil modelem

### Počáteční hladiny a hydrogeologické parametry

Počáteční hladiny v modelu je třeba nastavit tak, aby žádná buňka v modelu nebyla suchá, tzn. úroveň počáteční hladiny musí být výš než je báze 1. vrstvy.

Hydrogeologické parametry 1. a 2. vrstvy jsou uvedeny v Tabulce 3, kde jsou značeny příslušným indexem. První modelová vrstva reprezentuje zónu přípovrchového rozpukání a rozvolnění hornin, zatímco druhá vrstva je tvořena rozpukanými horninami krystalinika.

Tabulka 3 Hydrogeologické parametry

| K1 | 0.0001 m/s |
| --- | --- |
| K2 | 0.0005 m/s |
| ne1 | 0.2 |
| ne2 | 0.1 |
| Ssp1 | 0.0001 |
| Ssp2 | 0.0001 |
| Sv1 | 0.1 |
| Sv2 | 0.05 |

### Efektivní infiltrace

Efektivní infiltraci nastavte pomocí balíku Modflow – Recharge. Resetujte matici efektivní infiltrace a zadejte hodnotu 4.05110-7 m/s tak, aby infiltrační tok vstoupil do modelu v nejvyšší aktivní buňce (viz Obr. 7).

Obr.  7 Nastavení efektivní infiltrace

### Drén

Lísecký potok simulujte pomocí balíku Modflow – Drain. Hodnotu konduktance nastavte ve všech buňkách, kterými protéká Lísecký potok na 10 m2/s (Cd=Kd L). Poté do každé buňky drénu zadejte ručně hodnotu úrovně drénu (drain elevation) odečetem z vrstevnic. Modelovaný drén by měl vypadat podobně jako je uvedeno na Obr. 8.

Obr.  8 Pozice drénu v modelu

### Smáčení suchých buněk

Posledním krokem před výpočtem ustáleného proudění je nastavení smáčení suchých buněk. Během iteračního výpočtu Modflow při každé iteraci zkontroluje, zda-li je výška hladiny vyšší než je báze dané buňky. Pokud není, tak se buňka přepne do neaktivního režimu (DRY).

Může nastat varianta, že se zpřesňujícím se výpočtem během iteračního procesu hladina vystoupá do takto vypnuté buňky. Modflow standardně takovouto buňku znovu nesmáčí, což může vést k chybě ve výšce hladiny. Proto je třeba povolit smáčení suchých buněk.

V balíku Modflow – Wetting Capability nastavte smáčení suchých buněk dle Obr. 9.

Obr.  9 Wetting Capability

Po klepnutí na OK budete vyzváni k zadání parametru Wetting Threshold. Tento parametr určuje jakým způsobem bude docházet ke smáčení buněk. Je-li roven 0 ke smáčení nedochází, při hodnotě -1 se buňka smáčí pouze přes spodní stranu a při hodnotě 1 se buňka smáčí přes spodní i boční strany. Pro všechny buňky modelu nastavte hodnotu -1.

## Výstupní protokol

Pomocí nástroje Presentation exportujte mapu hydroizohyps pro ustálené proudění po 10 m pro 1. modelovou vrstvu. Jako podkladovou vrstvu použijte soubor Lisek.jpg.

Pomocí nástroje Presentation exportujte mapu hydroizohyps pro ustálené proudění po 10 m pro 2. modelovou vrstvu. Jako podkladovou vrstvu použijte soubor Lisek.jpg.

Pomocí nástroje PMPATH exportujte mapu hydroizohyps po 10 m pro 1. vrstvu a řezy s piezometrickou úrovní hladiny čtyřikrát převýšené pro bod o souřadnicích X (E): -622 057 m; Y (N): -1 130 202 m za ustáleného proudění.

Pomocí nástroje PMPATH exportujte mapu hydroizohyps po 10 m pro 1. vrstvu a řezy s piezometrickou úrovní hladiny čtyřikrát převýšené pro bod o souřadnicích X (E): -622 057 m; Y (N): -1 130 202 m za stavu po 90 dnech bez srážek.