# Cvičení 3: Zatápění povrchového dolu

Uvažujme hypotetický případ, kdy se při povrchové těžbě plánuje pokračovat v dobývání pod hladinu podzemní vody. V programu PMWIN zkonstruujte nejprve model ustáleného proudění při hladině podzemní vody v důlním díle udržované čerpáním na 21 m nad umělou srovnávací hladinou (viz tab. 1 a 2). Pomocí modelu neustáleného proudění prošetřete časový vývoj hladiny ve vytěženém důlním díle po skončení těžby (čerpání) a stanovte časový vývoj přítoků do důlního díla (viz tab. 1 a 3).

Tab. 1 Základní parametry modelu

| X (E) | 2500 m |
| --- | --- |
| Y (N) | 2100 m |
| Z (výška modelu) | 100 m |
| Z0 (báze modelu) | 0 |
| Sloupce | 25 |
| Řádky | 21 |
| Vrstvy | 5 |
| Uniformní mocnost vrstev | 20 m |
| Uniformní typ vrstev | 3: (C/U, T var.) |

Obr.  1 Koncepční model, pohled shora.

Tab. 2 Parametry modelu pro ustálené proudění

| Stacionární stav |  |
| --- | --- |
| Časová jednotka | s |
| Typ simulace | stacionární (steady state) |
| Okrajové podmínky | h1, h2 = konst., na Z a V hranici pro všechny vrstvy |
|  | h3 = konst., pro buňky ve 4. vrstvě zasahující do důlního díla |
| Počáteční podmínky | h1 = 100 m |
|  | h2 = 95 m |
|  | h3 = 21 m v místě důlního díla ve 4.vrstvě |
|  | aktivní buňky ve zbytku modelu h0 = 100 nebo 95 m |
| Horizontální hydraulická vodivost | 1e-4 m/s |
|  | 1 m/s pro důlní dílo (vrstva 1-4) |
| Vertikální hydraulická vodivost | 1e-5 m/s |
|  | 1 m/s pro důlní dílo (vrstva 1-4) |
| Efektivní pórovitost | 0.25 |
|  | 1 pro důlní dílo (vrstva 1-4) |

Úkol 1: Zjistěte čerpané množství podzemní vody v l/s nutné ke snížení hladiny na požadovanou úroveň 21 m v důlním díle.

Z modelu ustáleného proudění exportujte mapu hydroizohyps a profily protínající důlní dílo ve směrech X(E) a Y(N) s vyznačenou výškou hladiny podzemní vody. Profily zobrazte 10x převýšené.

Tab. 3 Parametry modelu pro neustálené proudění

| B) Nestacionární (transientní) stav |  |
| --- | --- |
| Časová jednotka | s |
| Typ simulace | nestacionární (transient state) |
| Délka simulace | 10 let |
| Počet časových kroků | 100 |
| Okrajové podmínky | stejné jako A), jen je třeba zrušit podmínku h3=konst. |
| Počáteční podmínky | výšky hladin za stacionárního stavu |
| Pružná zásobnost (specific storage) | 0.0001 |
| Volná zásobnost (specific yield) | 0.25 |
|  | 1 pro důlní dílo (vrstva 1-4) |
| Nastavení smáčení suchých buněk (Wetting Capability) | iteration interval: 1 |
|  | wetting factor: 0.5 |
|  | wetting threshold: -1 pro vrstvu 1-4, 0 pro vrstvu 5 |
| Pro samotný výpočet je třeba použít verzi Modlflow PMWIN 4.X |  |

Úkol 2: Po ukončení těžby se plánuje nechat důl přirozeně zatopit. Zjistěte jaký bude nárůst hladiny v jezeře během deseti let po ukončení čerpání. Data z modelu vyneste v Excelu do grafu h=f(t). Jaký bude konečný stav hladiny v zatopeném důlním díle?

Vývoj hladiny v důlním díle stanovte pomocí fiktivního pozorovacího vrtu PV1 o souřadnicích 
X (E): 1341 m, Y (N): 1048 m umístěného ve 4. modelové vrstvě.

Úkol 3: Pro stanovení geochemického vývoje vody v důlním jezeře je nutné znát množství podzemní vody dané kvality, které do jezera přiteče. Určete proto přítoky Q (l/s) do důlního díla pro dané časové kroky (viz níže) a konečný přítok Qss (l/s) při ustálené hladině. Data vyneste v Excelu do grafu Q=f(t).

Časové kroky pro které je nutné znát průtok: [0, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 38, 50, 75, 100].