# Cvičení - jílové minerály   GA931			2013

# ClayLab

(Krzysztof Mystkowski) 		Manuál

- Nakopíruj ClayLab.exe  do adresáře s analýzami

- Spusti poklepáním ClayLab.exe

- Otevři analýzu formátu  xxx.ex ...   File / Open

(další možné formáty .ex, .ex$, .ex&, .mac, .dat, .udf)

- Pokud už jsi na tom pracoval, pak otevři   File / Load file  xxx.clw

- Zkontroluj levý dolní roh, jestli je správně uvedená lampa (např. CuO lamp)

- Pokud nesprávně uvedená lampa, jdi na Options /Wavelength a uprav

- Výřez obrázku – zarámuj levou myší (původní celkový pohled = ESC)

### Popis difraktogramu

- Identifikace vzorku – ctrl+L, ctrl+levá myš klikni - č. vz., sklíčka, přírodní (air dry nebo Natural) nebo glykolovaný (Gly), název lokality/vrtu, hloubka m, stratigrafie ...

### 9. 	Bodový popis píku hodnotou d (bod = vrchol píku, d – mezirovinná vzdálenost v Ångstrømech Å)

description/point param (nebo ctrl+P) potom ctrl+levá myš v místě kde chceš data

Stejné docílíš rychlou metodou:  shift+levá myš

- Popis plochy píku hodnotou d, int, area, beta i, beta:

description/detail - které hodnoty se budou zobrazovat,

description/peak param nebo ctrl+R, ctrl+levá myš označit plochu píku, ctrl+levá myš v místě, kde se zobrazí hodnoty

- Popis názvem (štítkem):

description/label (nebo ctrl+L), ctrl+levá myš klikni, napiš popis (např. kaolinit), ukončit escape.

Změnit, vymazat nebo přemístit popisy: pravá myš v místě popisu a další výběr. Posun popisu: alt+levá myš v místě popisu a přesunout na zvolené místo.

- Referenční čáry pro vybrané minerály

Description/reference line, ctrl+levá myš označí dané místo do kurzoru zelenou šrafovanou čárou a hodnotou d, tabulka d hodnot těchto linií je tools/remind lines. Použiješ při srovnávání více vzorků.

Author:

Krzysztof Mystkowski

University of Mining and Metallurgy

Dept. of Mineralogy, Petrography and Geochemistry

30-059 Krakow, POLAND

Reference:

ClayLab, a computer program for processing and interpretation of x-ray diffractograms of clays / K. MYSTKOWSKI // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland: program with abstracts. Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — S. 114