CVIČENÍ 2: Modelování vodních toků

Zadání:

Vyberte si povodí III. řádu, které se nenachází u hranic ČR (a má co nejjednodušší průběh ohraničení). Vašim úkolem je vytvořit rastr vodních toků vybraného povodí a jednotlivým segmentům vodních toků přiřadit hodnotu řádu toku podle Strahlera a podle Shreva.

Postup:

Nejprve upravte digitální model terénu tak, aby se v něm nenacházely žádné „nevhodné“ buňky (viz obr. 1). Dále pomocí nástroje flow accumulation (co k tomu ještě potřebujete?) vytvořte rastr vodních toků na území vašeho kraje. Výsledek upravte tak (nástroj Set Null), aby co nejvíce odpovídal vrstvě A03 z Dibavodu. Hodnotu řádu toku vypočtete nástrojem Stream Order. Řády toku adekvátně vizualizujte – barvou, popisky, ... (ale každé dva řády od sebe musí být jednoduše odlišitelné).

Obr. 1 Nástroj fill (převzato z: ArcGIS 10 Help).

Data:

- SRTM DEM 100 m (Křovák) [http://gisat.cz/content/cz/produkty/data-ke-stazeni],

- DIBAVOD A03 – vodní tok (hrubé úseky) [http://www.dibavod.cz/index.php?id=27]

- DIBAVOD A08 – hydrologické členění – povodí III. řádu [http://www.dibavod.cz/index.php?id=27]

Nástroje:

- flow direction

- flow accumulation (INTEGER)

- fill

- stream order (STRAHLER, SHREVE)

- Set Null

Výstupy:

Soubor ve formátu pdf se třemi mapovými poli (+ legenda, měřítko a další náležitosti):

- vektorové vodní toky vybraného povodí

- rastrové vodní toky se Strahlerovým řádem (+ DEM)

- rastrové vodní toky se Shrevovým řádem (+ DEM)