CVIČENÍ 7: BONUS - Relativní výšková členitost

odevzdání do 5.5. 23:59

Zadání:

1. Pro vybraný kraj vytvořte pomocí fokální statistiky (okolí 3×3) rastr relativní výškové členitosti.

A) Napište pro tento úkol příkaz v mapové algebře.

B) Spočtěte korelační koeficient mezi rastrem relativní výškové členitosti a rastrem svažitosti terénu (Slope). Jak moc spolu korelují?

2. Rastr relativní výškové členitosti vytvořte pomocí nástroje Aggregate (viz cvičení 1; cell factor zvolte 3) a porovnejte vizuálně i pomocí korelačního koeficientu s rastrem relativní výškové členitosti vytvořeným v 1. úkolu.

A) Vytvořte jeden společný model pro oba úkoly.

Data:

- SRTM DEM 100 m

- ArcCR 500

- rastr sklonu terénu (z předchozích cvičení)

Nástroje:

- Band Collection Statistics

- Focal Statistics

- Aggregate

- ...

Výstupy:

Jeden list A4 ve formátu pdf, který bude obsahovat:

1. Oba rastry členitosti a rastr sklonu (stačí výřezy, ale musí mít dostatečnou informační hodnotu:-) ).

2. Hodnoty korelačního koeficientu.

3. Příkaz v mapové algebře.

4. Odpovědi na otázky.

5. Obrázek modelu.