Návod ke sběru dat z konduktometru WTW Inolab 730 pomocí SW Multilab Pilot

Pro sledování zmýdelnění etylesteru kys. Octové.

- Zkontrolovat spojení Latopu (PC) s konduktometrem a připojení měřící sondy.

- Zapnout konduktometr a PC. Přihlásit se na účet bez hesla „FCh“

- Ponořit sondu konduktometru do měřeného roztoku.

- Spustit program „Multilabpilot“ zástupcem na pracovní ploše.

- Přihlásit se v okně „Login“ jako „anonymous user“ bez hesla. Přihlášení potvrdit funkčním tlačítkem „OK“.

- Aktivovat spojení s konduktometrem v okně „establish connection“ potvrzením volby zahrnující položku „Cond 325“ . Tuto volbu potvrdit příslušným funkčním tlačítkem „OK“.

- V okně „ManDeviceForm“ zvolit zatržením port „Com3“, z nabídkové lištu zvolit volbu „Con325/538/197“ a potvrdit funkčním tlačítkem „OK“.

- V nově otevřeném okně „Con (Con/325 ...)“ se zobrazí aktuální hodnota vodivosti a teplota měřeného roztoku.

- Správnou funkci sběru dat ověříme vypláchnutím nádobky destilovanou vodou (při 20-25ºC by  měla by být dosažena vodivost  pod 0,1S).

- Pro přesné jednotlivé měření propláchneme i roztokem, který dále chceme sledovat (v dané úloze tedy roztokem 0,1M NaOH). Roztok necháme temperovat. Konečnou teplotu i vodivost si zapíšeme. Pro sledování reakce zmýdelnění v měrné nádobce ponecháme 10ml roztoku 0.1M NaOH.

- Vytvoření cílového souboru pro ukládání dat  provedeme pomocí kliků na nabídky: „Memory/Automatic storing/Event-controlled/New ...“. Zde si vytvoříme soubor s vhodným jménem (např. „Zmýdelnění20stC.tdb“). V následujícím okně „Memory konfiguration“ si můžeme vložit popisek (Např. Text: „Měření NaOH s esterem při 20stC“). Akci potvrdíme klikem na tlačítko „OK“. Ihned se začne realizovat zápis hodnot s nastavenou frekvencí sběru (default nastavení 10sec.).

- Sledování reakce zmýdelnění zahájíme přídavkem (10ml) roztoku esteru do měřeného roztoku. Opatrně krátce promícháme vodivostní sondou. Vizuálně v aktivním okně posoudíme průběh promíchání a začátek změn vodivosti vyvolaný zahájením reakce.

- Sledování reakce ukončíme po doporučené době (30min) vypuštěním reakčního roztoku.

- Uložení dat provedeme klikem na nabídku: „File/Exit“. Lze též použít možnost „File/Save as...“.

- Export dat do formátu pro MS EXCEL provedeme otevřením souboru klikem na „Memory/Automatic storing/Event-controlled/Database&Export“ a otevřeme zvolený soubor pro export. V okně „Database file“ zvolíme „Edit/Export“. Výstupní formát „Text“ oddělený tabelátory ponecháme. Volbu potvrdíme klikem na tlačítko „Export“. Vytvořený soubor pod vhodným jménem (např. „Novak_ZM20stC )“ uložíme na Plochu PC nebo na externí USB flash pamě.

- Program Multilabpilot ukončíme uzavřením všech aktivních oken.