PROTOKOL 3: Modelování vodních toků

Zadání:

Vyberte si povodí III. řádu, které se nenachází u hranic ČR. Vašim úkolem je vytvořit rastr vodních toků vybraného povodí a jednotlivým segmentům vodních toků přiřadit hodnotu řádu toku podle Strahlera a podle Shreva.

Postup:

Nejprve upravte digitální model terénu tak, aby se v něm nenacházely žádné „nevhodné“ buňky (nástroj Fill). Dále pomocí nástroje Flow Accumulation (co k tomu ještě potřebujete?) vytvořte rastr vodních toků na území vašeho kraje. Výsledek upravte tak (nástroj Set Null), aby co nejvíce odpovídal vrstvě A03 z Dibavodu. Hodnotu řádu toku vypočtete nástrojem Stream Order. Řády toku adekvátně vizualizujte – barvou, popisky,… (ale každé dva řády od sebe musí být jednoduše odlišitelné).

Výstupy:

Soubor ve formátu pdf se třemi mapovými poli (+ legenda, měřítko a další náležitosti):

- vektorové vodní toky vybraného povodí

- rastrové vodní toky se Strahlerovým řádem (+ DEM)

- rastrové vodní toky se Shrevovým řádem (+ DEM)