PROTOKOL 4: Modelování terénu

Zadání:

1. Ve vámi vybraném kraji nalezněte plochy splňující tyto podmínky:

- nadmořská výška je větší než 500 m,

- sklon terénu > [prum_sklon*0,85 + (rozdil_sklon/4)], kde prum_sklon je průměrný sklon terénu ve vybraném kraji a rozdil_sklon je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším sklonem v kraji,

- neleží v lese.

Proveďte pomocí mapové algebry (jediný komplexní příkaz, který ze tří vstupních vrstev vytvoří požadovaný výsledek).

2. Výsledkem bude pravděpodobně hodně „rozdrobený“ rastr. Jak odstraníte alespoň některé příliš malé plochy?

Data:

- SRTM DEM 100 m (Křovák) [http://gisat.cz/content/cz/produkty/data-ke-stazeni],

- rastr (celočíselný s konstantní hodnotou) definující plochu kraje (zdroj dat: ArcCR 500 – kraje.shp)

- rastr (celočíselný s konstantní hodnotou) definující plochu lesů v kraji (zdroj dat: ArcCR 500 – lesy.shp).

Výstupy:

Jeden soubor ve formátu pdf, který bude obsahovat:

1. Postup zpracování.

2. Jeden příkaz v mapové algebře.

3. Mapa obsahující vstupní vrstvy a výsledné plochy (zvýrazněné).