Návod na záznam dat přístrojem METEX

- Pustíme PC a necháme najet systém (Windows 2000).

- Sestavíme experiment.

- Pustíme multimetr Metex žlutým tlačítkem ON/OFF, rozsah nastavíme na 20 mA (žluté pole).

- Pustíme program METEX, zástupce je umístěn na ploše. Po spuštění program ukazuje aktuální měřenou hodnotu, v tomto okamžiku tedy 0 mA.

- Klikneme vpravo na View chart, v dolní části se nám objeví nové podokno. V horní části tohoto podokna klikneme na záložku Data.

- V hlavním menu klikneme na Configuration a v záložce Settings nastavíme čas ukládání dat na 5 s. Poté potvrdíme kliknutím na OK.

- Vlastní měření spustíme kliknutím vpravo na Enable log. Poté spustíme experiment sepnutím spínače u zdroje napětí. Zaznamenáváme si čas (dle času v tabulce s logovanými daty) kdy barevné rozhraní projde ryskami 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 a 1,2.

- Znovu kliknutím na Enable log zaznamenávání dat ukončíme.

- Spustíme aplikaci Poznámkový blok (zástupce je na ploše), v programu Metex např. myší označíme všechna naměřená data a poté klikneme na 5. ikonku nad tabulkou s daty označenou Copy selection to clipboard. Přepneme se do Poznámkového bloku a dáme vložit (Ctrl + V), poté data uložíme ve formátu txt.

- Tato surová data je vhodné opravit o nesmyslně zobrazené jednotky (skutečné jednotky proudu zjistíme z rozsahu nastaveného na multimetru - zpravidla mA). Otevřeme uložený soubor s daty např. v programu Excel a při importu nastavíme jako oddělovač dat tabelátor a mezerník. Nesmyslné jednotky se tak ocitnou ve zvláštním sloupci, který poté snadno smažeme.

- Měření opakujeme 3x. Naměřená data po uložení (bod 9) případně smažeme kliknutím na ikonku Clear all data.

- Měření ukončíme vypnutím programu Metex a poté i multimetru Metex a počítače.