| jméno: |  |
| --- | --- |
| obor: | datum provedení: |
| neznámý vzorek pro kvantitativní analýzu a b c d e f g h (zakroužkujte) |  |

přílohy protokolu: 3x graf: kalibrační přímka pro stanovení bílkovin fotometricky v UV oblasti, kalibrační přímka pro stanovení bílkovin biuretovou metodou, kalibrační přímka pro stanovení bílkovin Folinovou metodou.

OKRUHY K PŘÍPRAVĚ

Absorbující složky bílkovin. Absorpční spektrum bílkovin. Principy metod stanovení bílkovin. Lambertův-Beerův zákon. Stechiometrie neutralizačních titrací. Chemické výpočty.

Návod v plném znění platí pro obory molekulární biologie, chemie, biochemie (pětihodinová a sedmihodinová cvičení).

Biologické obory kromě molekulární biologie (tříhodinová cvičení): jen části C, D.

Učitelské kombinace (čtyřhodinová cvičení): jen části A, C, D.

PRINCIP ÚLOHY

A. Spektrofotometrické stanovení bílkovin v UV oblasti

Aromatická jádra aminokyselin tyrosinu a tryptofanu, které jsou obsaženy v bílkovinách, silně absorbují UV záření s absorpčním maximem v oblasti vlnových délek 275 až 290 nm, fenylalanin absorbuje slaběji s maximem v okolí vlnové délky 260 nm. (Silnou absorpci v okolí vlnové délky 260 nm vykazují nukleové kyseliny.) Celková koncentrace bílkovin ve vzorku se proto velmi často stanovuje spektrofotometricky na základě absorpce při vlnové délce 280 nm, je-li k dispozici vhodný standardní vzorek.

B. Stanovení  hmotnostního zlomku tyrosinu a tryptofanu v bílkovině

Schopnost jednotlivých bílkovin absorbovat UV záření se velmi liší v závislosti na obsahu tyrosinu a tryptofanu, absorpční koeficient se u různých bílkovin může lišit až desetinásobně. Podíl tyrosinu a tryptofanu v bílkovině lze určit změřením absorbance vzorku se známou koncentrací bílkoviny při dvou vlnových délkách v UV oblasti (vlnová délka absorpčního maxima /280 nm/ a vlnová délka bodu, kde se absorpční spektra obou aminokyselin protínají /294 nm/) v alkalickém prostředí).

Absorpci bílkovin lze měřit i při kratších vlnových délkách (např. 235 nm), kde UV světlo silně absorbují kromě tryptofanových a tyrosinových zbytků také postranné řetězce fenylalaninu, histidinu, methioninu a cysteinu a rovněž peptidové vazby. Absorpce bílkovin při velmi krátkých (kolem 200 nm) vlnových délkách je méně závislá na jejich aminokyselinovém složení, zejména při 205 nm absorbují velmi silně peptidové vazby. K dispozici je však nutné mít velmi čisté vzorky (v této oblasti spektra absorbuje mnoho různých látek včetně nečistot v destilované vodě).

C. Stanovení bílkovin biuretovou metodou

Při reakci biuretu (kondenzačního produktu dvou molekul močoviny) a jiných sloučenin obsahujících alespoň dvě peptidové vazby -CO-NH- s měďnatými ionty dochází v alkalickém prostředí k tvorbě barevných komplexů s centrálním atomem Cu2+. Absorpční maximum komplexu je přibližně při vlnové délce 550 nm, jeho koncentraci lze stanovit fotometricky. Metoda je vhodná pro vzorky obsahující řádově miligramy proteinu v 1 ml. Reakci však poskytují kromě oligopeptidů (tripeptidy a vyšší) a bílkovin i některé volné aminokyseliny a sloučeniny obsahující atomová seskupení -CS-NH- nebo =CH-NH-.

D. Stanovení bílkovin Folinovou metodou

Metoda je založena na oxidaci postranního řetězce tyrosinu v molekulách bílkovin fosfomolybdenanem a fosfowolframanem za vzniku barevných produktů (sloučenin pětimocného molybdenu a wolframu) s absorpčním maximem při vlnové délce 745 nm, jejichž koncentraci lze stanovit fotometricky. Je citlivější než biuretová metoda a lze ji využít pro analýzu vzorků obsahujících řádově desetiny miligramu proteinu v ml.

Metoda byla k různým účelům dále modifikována (podle Lowryho, podle Hartree a Lowryho), tyto modifikace se vyznačují ještě vyšší citlivostí a dodávají se komerčně v setech pro rutinní stanovení ve výzkumu i praxi.

E. Stanovení bílkovin Kjeldahlovou metodou

Tato metoda je referenční a současně jedinou absolutní metodou pro stanovení bílkovin. Je založena na faktu, že hmotnostní zlomek dusíku v bílkovinách je průměrně 16 % (záleží však na aminokyselinové sekvenci každé bílkoviny).

Bílkovina obsažená ve vzorku se nejprve mineralizuje varem s koncentrovanou H2SO4, čímž se dusík z aminoskupin a dalších funkčních skupin v bílkovinách převede na amoniak, který s přítomnou kyselinou sírovou reaguje za vzniku síranu amonného. Alkalizací mineralizovaného vzorku koncentrovaným hydroxidem sodným vzniká ze síranu amonného nestabilní hydroxid amonný NH4OH, který se samovolně rozkládá na NH3 a NaOH. Uvolněný NH3 se pomocí destilace s vodní parou kvantitativně předestiluje do předlohy obsahující kyselinu boritou, a to za vzniku boritanu amonného. Látkové množství této soli pak lze stanovit acidimetrickou titrací kyselinou chlorovodíkovou, kdy vzniká chlorid amonný a kyselina boritá. Dosažení bodu ekvivalence je signalizováno barevným přechodem acidobazického indikátoru Tashiro ze slabě zelené do slabě růžové.

Ke standardizaci metody, při níž se snažíme eliminovat nepřesnosti při alkalizaci, destilaci a titraci, lze jednoduše použít síran amonný. Je však třeba si uvědomit, že stanovení ruší nebílkovinné látky obsahujících dusík (kromě látek s nitro-, nitroso-, azo- a hydrazoskupinami), jejichž přítomnosti ve vzorku je třeba se vyvarovat.

Metoda je v této úloze přizpůsobena pro vzorky obsahující cca 0,8 - 4 mg dusíku, což odpovídá 5 - 25 mg bílkoviny. Standardní roztok síranu amonného bude v úloze podroben celé proceduře a sloužit zároveň jako slepý vzorek - kontrola na přítomnost dusíku v chemikáliích použitých při mineralizaci.

PRAKTICKÁ ČÁST A. Spektrofotometrické stanovení bílkovin v UV oblasti

Materiál a vybavení:

2,5 mmol.l-1 roztok fenylalaninu (Phe), 0,25 mmol.l-1 roztok tyrosinu (Tyr), 0,1 mmol.l-1 roztok tryptofanu (Trp)

standardní roztok bílkoviny - hovězí sérový albumin (BSA) (2,5 mg.ml-1)

neznámý vzorek pro kvantitativní analýzu (obsahuje BSA o neznámé koncentraci)

hovězí krevní sérum (KS)

fyziologický roztok (0,9 % chlorid sodný)

zkumavky, pipety,dávkovače,  odměrné baňky 10 ml a 50 ml, vortex, fotometr, UV-propustné kyvety

Postup:

Fotometrické stanovení bílkovin v UV oblasti. Standardní roztok BSA (2,5 mg.ml-1) zřeďte tak, že 4 ml standardního roztoku BSA doplníte v odměrné baňce fyziologickým roztokem na objem 10 ml a dobře promícháte. Stejným způsobem zřeďte vzorek BSA o neznámé koncentraci. Vzorek krevního séra zřeďte tak, že 0,25 ml KS doplníte v odměrné baňce fyziologickým roztokem na objem 50 ml a dobře promícháte. Podle tabulky připravte jednak sadu roztoků vzorků o šesti známých koncentracích BSA k sestrojení kalibrační závislosti (zkumavky 1-6), dále 2 paralelní zkumavky se zředěným roztokem BSA o neznámé koncentraci (zkumavky 7-8) a 2 zkumavky ze zředěným roztokem KS (zkumavky 9-10). Obsah zkumavek promíchejte na vortexu. Obsah zkumavky č. 1 (fyziologický roztok - nulová koncentrace bílkoviny) použijete později jako slepý vzorek.

| zkumavka č. | pipetovaný objem |  |  |  | vypočtená c(BSA) [mg.ml-1] | A280 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zředěný standardní roztok BSA [ml] | zředěný neznámý vzorek [ml] | zředěný roztok KS [ml] | fyziol. roztok [ml] |  |  |  |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,000 |  |
| 2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |  |  |  |
| 3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  |  |  |
| 4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |  |  |  |
| 5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |  |  |  |
| 6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Ø A280 |
| 7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ? |  |  |
| 8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ? |  |  |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ? |  |  |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ? |  |  |

Změřte absorbanci roztoků ve zkumavkách 2-10 při vlnové délce 280 nm proti slepému vzorku (zkumavka č.1). Měření provádějte v plastových kyvetách pro UV oblast. Přesahuje-li absorbance některého ze vzorků hodnotu 0,8, vzorek zřeďte v poměru 1:1 fyziologickým roztokem a naměřenou hodnotu absorbance vynásobte dvěma. Výsledky uveďte do tabulky.

Studium absorpčního spektra bílkovin. Prostudujte absorpční spektra roztoků fenylalaninu, tyrosinu, tryptofanu a zředěného standardního vzorku BSA v oblasti vlnových délek 230 - 300 nm, která jsou uložena v počítači. Pro každou látku odečtěte vlnovou délku max absorpčního maxima, dále hodnoty absorbance Amax v absorpčním maximu, zapište si koncentraci látky c a ze získaných dat vypočítejte hodnoty  milimolárních nebo miligramových absorpčních koeficientů (délka optické dráhy v kyvetě je vždy 1 cm). Získaná a vypočtená data uveďte do tabulky.

|  | max [nm] | c | Amax |  (uveďte fyzikální rozměr!) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phe |  | mmol.l-1 |  |  |
| Tyr |  | mmol.l-1 |  |  |
| Trp |  | mmol.l-1 |  |  |
| BSA |  | mg.ml-1 |  |  |

Vyhodnocení:

Vypočítejte koncentrace BSA ve zkumavkách č. 2-6, výsledky doplňte do tabulky. Vypočítejte průměr absorbancí ve zkumavkách č. 7-8 a 9-10 a doplňte do tabulky.

Sestrojte kalibrační graf (závislost A280 na koncentraci BSA ve zkumavce). Z rovnice kalibrační přímky, kterou zobrazíte v grafu, pak vypočítejte koncentraci BSA ve zředěném neznámém vzorku  a ve zředěném krevním séru (výpočet uveďte níže):

Vypočítejte, kolikrát byl zředěn původní neznámý vzorek při přípravě zředěného neznámého vzorku a kolikrát bylo zředěno krevní sérum.

Ředění neznámého vzorku:                     krát

Ředění krevního séra :                             krát

Tímto faktorem vynásobte koncentraci BSA ve zředěném neznámého vzorku a ve zředěném krevním séru, abyste získali koncentraci BSA v původním neznámého vzorku a v krevním séru.

Výsledek:

koncentrace BSA v neznámém vzorku:  c =                 mg.ml-1

koncentrace bílkovin v krevním séru:    c =                 mg.ml-1

PRAKTICKÁ ČÁST B. Stanovení  hmotnostního zlomku tyrosinu a tryptofanu v bílkovině

Materiál a vybavení:

standardní roztok bílkoviny - hovězí sérový albumin (BSA) (2,5 mg.ml-1)

0,2 mol.l-1 hydroxid sodný

0,1 mol.l-1 hydroxid sodný

zkumavky, pipety, dávkovače, vortex,  fotometr, UV-propustné kyvety

Postup:

K 1 ml standardního roztoku BSA přidejte 1 ml 0,2 mol.l-1 roztoku NaOH a dále 3 ml roztoku 0,1 mol.l-1 NaOH. Změřte absorbanci vzorku při vlnových délkách 280 a 294 nm proti vodě a zapište do tabulky. Měření provádějte v plastových kyvetách pro UV oblast.

| A280, BSA : |  |
| --- | --- |
| A294, BSA: |  |

Vyhodnocení:

Pro stanovení hmotnostního zlomku Tyr a Trp v BSA si nejprve vypočítejte miligramové absorpční koeficienty (na základě tabulkových molárních absorpčních koeficientů a známé relativní molekulové hmotnosti látek) , vypočtené hodnoty doplňte do tabulky.

|  |  [nm] |  [mol-1.l.cm-1]* | Mr |  [mg-1.ml.cm-1]* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyr | 280 | 1576 | 181,2 |  |
|  | 294 | 2375 |  |  |
| Trp | 280 | 5225 | 204,2 |  |
|  | 294 | 2375 |  |  |

*absorpční koeficient pro Tyr nebo Trp rozpuštěný v 0,1 mol.l-1 NaOH

Přijměte zjednodušení, že roztok BSA je směsí aminokyselin (zanedbáváme vliv uspořádaných struktur v bílkovině na absorpci UV záření aromatickými jádry aminokyselin obsažených v BSA) a vypočtěte hmotnostní koncentraci Tyr a Trp v roztoku BSA řešením soustavy 2 rovnic o 2 neznámých:

A280,BSA= cTyr . ε280,Tyr + cTrp . ε280,Trp

A294,BSA= cTyr . ε294,Tyr + cTrp . ε294,Trp

Výpočet:

cTyr  =			mg.ml-1 					cTrp  = 		mg.ml-1

Vypočítejte  koncentraci BSA ve vzorku (po zředění) a hmotnostní zlomek tyrosinu a tryptofanu v BSA:

cBSA  =			mg.ml-1

wTyr   =			%						wTrp  =			%

:

Odpovězte na následující otázky:

Kolik druhů aminokyselin obsahují (běžně) bílkoviny?

Jaký je přibližný hmotnostní zlomek každé aminokyseliny v bílkovinách? (předpokládejte rovnoměrné zastoupení všech aminokyselin a jejich přibližně stejnou molekulovou hmotnost)

Které aminokyseliny se nejvíce podílí na absorpci bílkovin v oblasti kolem 280 nm?

Kolik % těchto aminokyselin obsahuje BSA (viz předchozí měření)?

Jaký je absorpční koeficient (při 280 nm) BSA (viz část A úlohy)?

Miligramový absorpční koeficient (při 280  nm) většiny bílkovin se pohybuje v rozmezí 1–5 mg-1.ml.cm-1 . Srovnejte s nimi miligramový absorpční koeficient BSA a rozdíl vysvětlete.

PRAKTICKÁ ČÁST C. Stanovení bílkovin biuretovou metodou

Materiál a vybavení:

standardní roztok bílkoviny - hovězí sérový albumin (BSA) (2,5 mg.ml-1)

neznámý vzorek pro kvantitativní analýzu (obsahuje BSA o neznámé koncentraci)

hovězí krevní sérum

fyziologický roztok (0,9 % chlorid sodný)

biuretové činidlo (roztok síranu měďnatého a vínanu sodno-draselného v hydroxidu sodném)

zkumavky, pipety,dávkovače, odměrná baňka 25 ml, vortex, fotometr, kyvety

Postup:

Vzorek krevního séra zřeďte tak, že 0,25 ml KS doplníte v odměrné baňce fyziologickým roztokem na objem 25 ml a dobře promícháte. Podle tabulky připravte jednak sadu roztoků vzorků o šesti známých koncentracích BSA k sestrojení kalibrační závislosti (zkumavky 1-6), dále 2 paralelní zkumavky s roztokem BSA o neznámé koncentraci (zkumavky 7-8) a 2 zkumavky ze zředěným roztokem KS (zkumavky 9-10). Obsah zkumavek promíchejte na vortexu. Obsah zkumavky č. 1 (fyziologický roztok - nulová koncentrace bílkoviny) použijete později jako slepý vzorek.

| zkumavka č. | pipetovaný objem |  |  |  | vypočtená c(BSA) [mg.ml-1] | A550 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | standardní roztok BSA [ml] | neznámý vzorek [ml] | zředěný roztok KS [ml] | fyziol. roztok [ml] |  |  |  |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,000 |  |
| 2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |  |  |  |
| 3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  |  |  |
| 4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |  |  |  |
| 5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |  |  |  |
| 6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Ø A550 |
| 7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ? |  |  |
| 8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ? |  |  |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ? |  |  |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ? |  |  |

Do všech zkumavek 1-10 pipetujte vždy 0,2 ml biuretového činidla, promíchejte na vortexu a ponechejte stát 20 minut při laboratorní teplotě. Následně změřte absorbanci vzorků při vlnové délce 550 nm proti slepému vzorku (zkumavka č.1). Měření provádějte v běžných plastových kyvetách. Přesahuje-li absorbance některého ze vzorků hodnotu 0,8, vzorek zřeďte v poměru 1:1 fyziologickým roztokem a naměřenou hodnotu absorbance vynásobte dvěma. Výsledky uveďte do tabulky.

Vyhodnocení:

Vypočítejte koncentrace BSA ve zkumavkách č. 2-6, výsledky doplňte do tabulky. Vypočítejte průměr absorbancí ve zkumavkách č. 7-8 a 9-10 a doplňte do tabulky.

Sestrojte kalibrační graf (závislost A550 na koncentraci BSA ve zkumavce). Z rovnice kalibrační přímky, kterou zobrazíte v grafu, pak vypočítejte koncentraci BSA v neznámém vzorku  a ve zředěném krevním séru (výpočet uveďte níže):

Vypočítejte, kolikrát bylo zředěno krevní sérum.

Ředění krevního séra :                  krát

Tímto faktorem vynásobte koncentraci BSA ve zředěném krevním séru, abyste získali koncentraci BSA v krevním séru.

Výsledek:

koncentrace BSA v neznámém vzorku:  c =                 mg.ml-1

koncentrace bílkovin v krevním séru:    c =                 mg.ml-1

PRAKTICKÁ ČÁST D. Stanovení bílkovin Folinovou metodou

Materiál a vybavení:

standardní roztok bílkoviny - hovězí sérový albumin (BSA) (2,5 mg.ml-1)

neznámý vzorek pro kvantitativní analýzu (obsahuje BSA o neznámé koncentraci)

hovězí krevní sérum (KS)

fyziologický roztok (0,9 % chlorid sodný)

5 mol.l-1 hydroxid sodný

Folinovo činidlo (roztok fosfomolybdenanu a fosfowolframanu)

zkumavky, pipety, dávkovače, odměrné baňky 10 ml, vortex, fotometr, kyvety

Postup:

Standardní roztok BSA (2,5 mg.ml-1) zřeďte tak, že 1 ml standardního roztoku BSA doplníte v odměrné baňce fyziologickým roztokem na objem 10 ml a dobře promícháte. Stejným způsobem zřeďte neznámý vzorek BSA. Vzorek krevního séra zřeďte tak, že 0,2 ml KS doplníte v odměrné baňce fyziologickým roztokem na objem 10 ml, dobře promícháte, a z takto naředěného roztoku odeberete 1 ml, který v další odměrné baňce doplníte fyziologickým roztokem na objem 10 ml a promícháte. Podle tabulky připravte jednak sadu roztoků vzorků o šesti známých koncentracích BSA k sestrojení kalibrační závislosti (zkumavky 1-6), dále 2 paralelní zkumavky s roztokem BSA o neznámé koncentraci (zkumavky 7-8) a 2 zkumavky ze zředěným roztokem KS (zkumavky 9-10). Obsah zkumavek promíchejte na vortexu. Obsah zkumavky č. 1 (fyziologický roztok - nulová koncentrace bílkoviny) použijete později jako slepý vzorek.

| zkumavka č. | pipetovaný objem |  |  |  | vypočtená c(BSA) [mg.ml-1] | A745 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zředěný standardní roztok BSA [ml] | zředěný neznámý vzorek [ml] | zředěný roztok KS [ml] | fyziol. roztok [ml] |  |  |  |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,000 |  |
| 2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |  |  |  |
| 3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  |  |  |
| 4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |  |  |  |
| 5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |  |  |  |
| 6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Ø A745 |
| 7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ? |  |  |
| 8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ? |  |  |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ? |  |  |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ? |  |  |

Poté do všech zkumavek 1-10 pipetujte vždy 0,2 ml 5 mol.l-1 NaOH, promíchejte na vortexu, připipetujte 0,3 ml Folinova činidla a opět promíchejte. Po 5 minutách stání při laboratorní teplotě změřte absorbanci při vlnové délce 745 nm proti slepému vzorku (zkumavka č.1). Měření provádějte v běžných plastových kyvetách. Přesahuje-li absorbance některého ze vzorků hodnotu 0,8, vzorek zřeďte v poměru 1:1 fyziologickým roztokem a naměřenou hodnotu absorbance vynásobte dvěma. Výsledky uveďte do tabulky.

Vyhodnocení:

Vypočítejte koncentrace BSA ve zkumavkách č. 2-6, výsledky doplňte do tabulky. Vypočítejte průměr absorbancí ve zkumavkách č. 7-8 a 9-10 a doplňte do tabulky.

Sestrojte kalibrační graf (závislost A745 na koncentraci BSA ve zkumavce). Z rovnice kalibrační přímky, kterou zobrazíte v grafu, pak vypočítejte koncentraci BSA ve zředěném neznámém vzorku  a ve zředěném krevním séru (výpočet uveďte níže):

Vypočítejte, kolikrát byl zředěn původní neznámý vzorek při přípravě zředěného neznámého vzorku a kolikrát bylo zředěno krevní sérum.

Ředění neznámého vzorku:                     krát

Ředění krevního séra :                             krát

Tímto faktorem vynásobte koncentraci BSA ve zředěném neznámého vzorku a ve zředěném krevním séru, abyste získali koncentraci BSA v původním neznámého vzorku a v krevním séru.

Výsledek:

koncentrace BSA v neznámém vzorku:  c =                 mg.ml-1

koncentrace bílkovin v krevním séru:    c =                 mg.ml-1

Souhrn výsledků:

koncentrace bílkoviny ve vzorku BSA o neznámé koncentraci

zjištěná fotometricky při =280 nm:			             c =                      mg.ml-1

zjištěná biuretovou metodou					c =                      mg.ml-1

zjištěná Folinovou metodou				             c =                      mg.ml-1

Souhrn výsledků:

koncentrace bílkoviny v krevním séru

zjištěná fotometricky při =280 nm: 			             c =                      mg.ml-1

zjištěná biuretovou metodou					c =                      mg.ml-1

zjištěná Folinovou metodou					c =                      mg.ml-1

Pokuste se o vysvětlení rozdílů mezi výsledky stanovení koncentrací bílkoviny v tomtéž vzorku různými metodami. Kromě případných experimentálních chyb hledejte příčiny v chemických principech jednotlivých metod. Kterou z použitých metod považujete za nejpřesnější?

PRAKTICKÁ ČÁST E. Stanovení bílkovin Kjeldahlovou metodou

Tato část cvičení bude provedena demonstračně.

KONTROLNÍ LIST

| jméno: |  |
| --- | --- |
| obor: | datum provedení: |
| neznámý vzorek pro kvantitativní analýzu a b c d e f g h (zakroužkujte) |  |

|  | ÚLOHA 3A | ÚLOHA 3C | ÚLOHA 3D |
| --- | --- | --- | --- |
| zkumavka č. | A280 | A550 | A745 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Podpis vedoucího cvičení:

ÚLOHA 3A

|  | max [nm] | c | Amax |
| --- | --- | --- | --- |
| Phe |  | mmol.l-1 |  |
| Tyr |  | mmol.l-1 |  |
| Trp |  | mmol.l-1 |  |
| BSA |  | mg.ml-1 |  |

Podpis vedoucího cvičení:

ÚLOHA 3B

| A280, BSA : |  |
| --- | --- |
| A294, BSA: |  |

Podpis vedoucího cvičení: