| jméno: |  |
| --- | --- |
| obor: | datum provedení: |

Materiál a vybavení:

10 mmol.l-1 hexakyanoželezitan draselný – zásobní roztok

zkumavky, kádinka, pipety, dávkovače, odměrná baňka 50  ml, vortex, fotometr, kyvety

Experimentální výsledky si zapisujte do kontrolního listu (poslední strana). Kontrolní list předkládejte ke kontrole a podpisu vyučujícímu po provedení každé praktické části úlohy (A, B, C, D). Vyhodnocení dat pak provedete do následujícího cvičení. Jako protokol odevzdáte vyplněný návod. Protokol musí být vyplněn ve všech šedých částech a nesmí být zpracován obyčejnou tužkou. Neúplné protokoly budou bez kontroly vráceny k dopracování!

PRAKTICKÁ ČÁST A. Příprava zředěného roztoku

Postup:

Do 50 ml odměrné baňky napipetujte 5 ml zásobního roztoku 10 mmol.l-1 hexakyanoželezitanu draselného, doplňte destilovanou vodou po značku a dobře promíchejte. Zředěný roztok hexakyanoželezitanu draselného přelijte do kádinky a označte. Do zkumavky odpipetujte 1 ml zředěného roztoku a 1 ml destilované vody. Změřte absorbanci tohoto roztoku na spektrofotometru při vlnové délce 420 nm. Před měřením přístroj vynulujte změřením slepého vzorku (nulová koncentrace měřené látky). Jako slepý vzorek použijte destilovanou vodu.

| A420 |  |
| --- | --- |

Výsledek předložte ke kontrole vedoucímu cvičení. Teprve potom používejte zředěný roztok hexakyanoželezitanu draselného k další práci.

Vyhodnocení:

Z Lambert-Beerova zákona

A =  . c . l

kde A je absorbance roztoku,  je molární absorpční koeficient [l.mol-1.cm-1], c je koncentrace látky ve zředěném roztoku [mol.l-1] a l je délka optické dráhy v kyvetě, vypočítejte  pro hexakyanoželezitan draselný.

Uveďte ředění roztoku (při fotometrii):                  krát

Výpočet:

U všech výsledků VŽDY uvádějte fyzikální rozměr veličiny! Pamatujte, že vypočtený výsledek nelze uvádět s vyšší přesností (s vyšším počet platných číslic) než jsou experimentálně získaná data. Zde měříte absorbanci na 3 platné číslice (např. 0,123), proto i vypočtený  musíte uvést na stejný počet platných číslic (např. 12,3 l.mol-1.cm-1). Týká se všech výsledků, nejen v tomto cvičení!

PRAKTICKÁ ČÁST B. Pipetování skleněnými pipetami

Postup:

Do sady zkumavek pipetujte podle rozpisu v tabulce:

| zkumavka č. | pipetovaný objem |  | vypočtená c(K3[Fe(CN)6]) [mmol.l-1] | A420 | Ø A420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zředěný roztok K3[Fe(CN)6] [ml] | destilovaná voda [ml] |  |  |  |
| 1 | 0,5 | 4,5 |  |  |  |
| 2 | 0,5 | 4,5 |  |  |  |
| 3 | 1,0 | 4,0 |  |  |  |
| 4 | 1,0 | 4,0 |  |  |  |
| 5 | 1,5 | 3,5 |  |  |  |
| 6 | 1,5 | 3,5 |  |  |  |
| 7 | 2,0 | 3,0 |  |  |  |
| 8 | 2,0 | 3,0 |  |  |  |
| 9 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| 10 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| 11 | 3,0 | 2,0 |  |  |  |
| 12 | 3,0 | 2,0 |  |  |  |

Vzorky promíchejte na vortexu a změřte jejich absorbanci při vlnové délce 420 nm. Jako slepý vzorek použijte opět destilovanou vodu.

Vyhodnocení:

Sestrojte kalibrační graf (závislost A420 na koncentraci K3[Fe(CN)6] ve zkumavce). Například v programu MS Excel použijte graf XY bodový; body proložte lineární spojnicí trendu. Vzhledem k tomu, že jste vynulováním na slepý vzorek přiřadili nulové koncentraci K3[Fe(CN)6] nulovou absorbanci, musí kalibrační přímka procházet počátkem grafu [0;0]. (V programu MS Excel: Formát spojnice trendu/Možnosti/Hodnota Y=0).

Z rovnice kalibrační přímky, kterou zobrazíte v grafu, pak odečtěte milimolární absorpční koeficient a přepočtěte jej na molární absorpční koeficient  (přepočet uveďte níže, uveďte fyzikální rozměr!):

PRAKTICKÁ ČÁST C. Použití dávkovače s nastavitelným objemem 0,1 – 1,0 ml (100-1000 l)

Postup:

Do sady zkumavek pipetujte 1 ml destilované vody a dále odměřujte dávkovačem podle rozpisu v tabulce:

Návod k použití dávkovače: Používají se jednorázové špičky, pro rozsah 100-1000 l zpravidla modré (někdy bílé). Na číselníku nastavte objem v l. Dávkovač má 2 polohy (vyzkoušejte stisknutím tlačítka). Při nabírání stiskneme tlačítko do 1. polohy, ponoříme špičku do zásobního roztoku a tlačítko opatrně pustíme. Tím máme ve špičce odměřený požadovaný objem roztoku. Pro vytlačení roztoku ze špičky vložíme špičku do zkumavky a stiskneme tlačítko do 2. polohy.

| zkumavka č. | pipetovaný objem |  | vypočtená c(K3[Fe(CN)6]) [mmol.l-1] | A420 | Ø A420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zředěný roztok K3[Fe(CN)6] [ml] | destilovaná voda [ml] |  |  |  |
| 1 | 0,2 | 0,8 |  |  |  |
| 2 | 0,2 | 0,8 |  |  |  |
| 3 | 0,4 | 0,6 |  |  |  |
| 4 | 0,4 | 0,6 |  |  |  |
| 5 | 0,6 | 0,4 |  |  |  |
| 6 | 0,6 | 0,4 |  |  |  |
| 7 | 0,8 | 0,2 |  |  |  |
| 8 | 0,8 | 0,2 |  |  |  |
| 9 | 1,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10 | 1,0 | 0,0 |  |  |  |

Vzorky promíchejte na vortexu a změřte jejich absorbanci při vlnové délce 420 nm. Jako slepý vzorek použijte destilovanou vodu.

Vyhodnocení:

Sestrojte kalibrační graf (závislost A420 na koncentraci K3[Fe(CN)6] ve zkumavce). Například v programu MS Excel použijte graf XY bodový; body proložte lineární spojnicí trendu. Vzhledem k tomu, že jste vynulováním na slepý vzorek přiřadili nulové koncentraci K3[Fe(CN)6] nulovou absorbanci, musí kalibrační přímka procházet počátkem grafu [0;0]. (V programu MS Excel: Formát spojnice trendu/Možnosti/Hodnota Y=0).

Z rovnice kalibrační přímky, kterou zobrazíte v grafu, pak odečtěte milimolární absorpční koeficient a přepočtěte jej na molární absorpční koeficient  (přepočet uveďte níže, uveďte fyzikální rozměr!):

PRAKTICKÁ ČÁST D. Použití dávkovače s nastavitelným objemem 0,01 – 0,1 ml (10-100 l)

Postup:

Do sady zkumavek pipetujte 1,9 ml destilované vody a dále odměřujte dávkovačem podle rozpisu v tabulce:

Návod k použití dávkovače: Používají se jednorázové špičky, pro rozsah 10-100 l zpravidla bílé (někdy žluté). Na číselníku nastavte objem v l. Dávkovač má 2 polohy (vyzkoušejte stisknutím tlačítka). Při nabírání stiskneme tlačítko do 1. polohy, ponoříme špičku do zásobního roztoku a tlačítko opatrně pustíme. Tím máme ve špičce odměřený požadovaný objem roztoku. (Při dávkování malých objemů (pod 50 l) otřeme špičku čtverečkem buničité vaty, abychom odstranili kapky roztoku mimo špičku a snížili tak chybu pipetování). Pro vytlačení roztoku ze špičky vložíme špičku do zkumavky a stiskneme tlačítko do 2. polohy.

| zkumavka č. | pipetovaný objem |  | vypočtená c(K3[Fe(CN)6]) [mmol.l-1] | A420 | Ø A420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zásobní roztok K3[Fe(CN)6] [ml] | destilovaná voda [ml] |  |  |  |
| 1 | 0,02 | 0,08 |  |  |  |
| 2 | 0,02 | 0,08 |  |  |  |
| 3 | 0,04 | 0,06 |  |  |  |
| 4 | 0,04 | 0,06 |  |  |  |
| 5 | 0,06 | 0,04 |  |  |  |
| 6 | 0,06 | 0,04 |  |  |  |
| 7 | 0,08 | 0,02 |  |  |  |
| 8 | 0,08 | 0,02 |  |  |  |
| 9 | 0,10 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | 0,10 | 0,00 |  |  |  |

Vzorky promíchejte na vortexu a změřte jejich absorbanci při vlnové délce 420 nm. Jako slepý vzorek použijte destilovanou vodu.

Vyhodnocení:

Sestrojte kalibrační graf (závislost A420 na koncentraci K3[Fe(CN)6] ve zkumavce). Například v programu MS Excel použijte graf XY bodový; body proložte lineární spojnicí trendu. Vzhledem k tomu, že jste vynulováním na slepý vzorek přiřadili nulové koncentraci K3[Fe(CN)6] nulovou absorbanci, musí kalibrační přímka procházet počátkem grafu [0;0]. (V programu MS Excel: Formát spojnice trendu/Možnosti/Hodnota Y=0).

Z rovnice kalibrační přímky, kterou zobrazíte v grafu, pak odečtěte milimolární absorpční koeficient a přepočtěte jej na molární absorpční koeficient  (přepočet uveďte níže, uveďte fyzikální rozměr!):

ZÁVĚR

Srovnejte výsledky získané v jednotlivých částech úlohy a uveďte, který z nich považujete za nejméně přesný – zdůvodněte.

| část úlohy | molární absorpční koeficient  (uveďte fyzikální rozměr) |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |

KONTROLNÍ LIST

| jméno: |  |
| --- | --- |
| obor: | datum provedení: |

ÚLOHA 0A

| A420 |  |
| --- | --- |

Podpis vedoucího cvičení:

|  | ÚLOHA 0B | ÚLOHA 0C | ÚLOHA 0D |
| --- | --- | --- | --- |
| zkumavka č. | A420 | A420 | A420 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

Podpis vedoucího cvičení: