12. vícesložková analýza

Při určité vlnové délce platí:                    = ,0  .  10- . l  . c

A  =  log (,0 / )  =    . l  .  c

Je-li v roztoku přítomna směs barevných látek A  a B, při 1  platí:

A1  =  (AA)1  +  (AB)1

Pro jinou vlnovou délku 2 platí:

A2  =  (AA)2  +  (AB)2

Absorpce roztoků jedné i druhé složky se řídí při obou vlnových délkách 1 a 2

Bouguer- Lambert-Beerovým zákonem:

A  =  log (,0 / )  =    . l  .  c

Kde:      - hodnota molárního absorpčního koeficientu pro danou vlnovou délku [l . mol-1  .  cm-1],

l – tloušťka kyvety  [cm],

c – koncentrace [ mol  . l-1].

Tj. absorbanci směsi dvou barevných látek při vlnové délce 1  můžeme vyjádřit takto:

A1  =  (A)1  .  cA  .  +   (B)1  .  cB

Pro 2 platí:

A2  =  (A)2 .  cA  .  +   (B)2  .  cB

Kde:  (A)1  - molární absorpční koeficient látky A pro 1,

(B)1  - molární absorpční koeficient látky B pro 1,

(A)2  - molární absorpční koeficient látky A pro 2,

(B)2  - molární absorpční koeficient látky A pro 2.

l  =  1 cm          l  = konst., můžeme ji proto vynechat.

Řešíme dvě rovnice pro dvě neznámé, kterými jsou koncentrace látky A  a látky  B:    cA,   cB.

POSTUP ŘEŠENÍ:

1) hodnoty    A1  a  A2  změříme,

2) hodnoty  (A)1  a  (A)2   zjistíme výpočtem, resp. graficky  jako směrnice koncentračních

závislostí pro standardní roztok látky A naměřených pro dvě zvolené vlnové délky:      A1 = f(cA)  a

A2  = f(cA)  ,

3)  hodnoty  (B)1  a  (B)2   zjistíme výpočtem, resp. graficky  jako směrnice koncentračních

závislostí pro standardní roztok látky A naměřených pro dvě zvolené vlnové délky:      A1 = f(cB)  a

A2  = f(cB) .

Pro současné stanovení dvou složek je žádoucí, aby poměr molárních absorpčních koeficientů jednotlivých složek byl alespoň při jedné ze dvou zvolených vlnových délek  (např.  (A)1/ (B)1) co největší.

STANOVENÍ::

- Absorpční spektra - změřena absorbance v rozsahu  370 – 550 nm po 10 nm v 1 cm kyvetách proti destilované vodě, absorpční spektra vynést do grafu  ( x =  , y  = A).

|  [nm] | A (1,5 ml KMnO4) | A (3,0 ml K2Cr2O7) |  [nm] | A (1,5 ml KMnO4) | A (3,0 ml K2Cr2O7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | 0,235 | 1,071 | 470 | 0,167 | 0,190 |
| 380 | 0,152 | 0,756 | 480 | 0,236 | 0,151 |
| 390 | 0,085 | 0,477 | 490 | 0,347 | 0,111 |
| 400 | 0,042 | 0,296 | 500 | 0,459 | 0,077 |
| 410 | 0,021 | 0,219 | 510 | 0,566 | 0,049 |
| 420 | 0,017 | 0,220 | 520 | 0,671 | 0,029 |
| 430 | 0,023 | 0,238 | 530 | 0,706 | 0,015 |
| 440 | 0,037 | 0,248 | 540 | 0,667 | 0,006 |
| 450 | 0,061 | 0,245 | 550 | 0,646 | 0,002 |
| 460 | 0,099 | 0,225 |  |  |  |

- Kalibrační křivka pro manganistan draselný  - do pěti 50 ml odměrných baněk po 0,5 ml,

1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml 0,01 M KMnO4  +  10 ml směsi 1 M H2SO4  a 1 M H3PO4.

| Vpip KMnO4 [ml] | c(KMnO4) [mol·l-1] | A390 | A470 | A545 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 |  | 0,023 | 0,048 | 0,228 |
| 1,0 |  | 0,050 | 0,097 | 0,442 |
| 1,5 |  | 0,081 | 0,150 | 0,669 |
| 2,0 |  | 0,104 | 0,198 | 0,873 |
| 2,5 |  | 0,125 | 0,248 | 1,072 |

Sady kalibračních roztoků byly proměřeny při doporučených 390 nm, 470 nm  a 545 nm.

- Kalibrační křivka pro dichroman draselný – do pěti  50 ml odměrných baněk po 1 ml,

2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml K2Cr2O7  +  10 ml směsi 1 M H2SO4  a 1 M H3PO4.

| Vpip K2Cr2O7 [ml] | c(K2Cr2O7) [mol·l-1] | A390 | A470 | A545 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 |  | 0,158 | 0,062 | 0,002 |
| 2,0 |  | 0,321 | 0,124 | 0,004 |
| 3,0 |  | 0,492 | 0,186 | 0,007 |
| 4,0 |  | 0,652 | 0,249 | 0,009 |
| 5,0 |  | 0,849 | 0,312 | 0,011 |

Sady kalibračních roztoků byly proměřeny při doporučených 390 nm, 470 nm  a 545 nm.

- Do tří 50 ml odměrných baněk byly připraveny směsné modelové vzorky + 10 ml směsi 1 M H2SO4  a 1 M H3PO4, které byly proměřeny při doporučených 390 nm, 470 nm  a 545 nm:

|  | Vpip [ml] (K2Cr2O7) | Vpip [ml] (KMnO4) | cK2Cr2O7 [mol/l] | cKMnO4 [mol/l] | A390 | A470 | A545 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzorek I | 2,5 | 1,5 |  |  | 0,497 | 0,311 | 0,685 |
| Vzorek II | 1 | 2 |  |  | 0,269 | 0,263 | 0,888 |
| Vzorek III | 4 | 0,5 |  |  | 0,715 | 0,303 | 0,250 |
| Neznámý vzorek | x | x |  |  | 0,568 | 0,338 | 0,686 |

V oblasti 545 nm K2Cr2O7   téměř neabsorbuje, proto naměřená absorbance  odpovídá pouze koncentraci KMnO4:         A545 = (KMnO4)545  .  cKMnO4

Pro takto určenou koncentraci manganistanu draselného (hodnotu  nalezneme v tabulkách kalibračních křivek) je potřeba početně určit hmotnost KMnO4  v neznámém vzorku → porovnat s hodnotou vypočítanou graficky.

Dopočítat hmotnost K2Cr2O7 při 390 nm a 470 nm, porovnat výsledek získaný graficky a početně.

Při výpočtu vyjdeme z následujících vztahů, které patřičně upravíme:

A390  =  (AKMnO4)390   +   (A K2Cr2O7)390

A390  =  (KMnO4)390  .  cKMnO4    +  (K2Cr2O7)390 .  cK2Cr2O7

A470 =  (AKMnO4)470    +   (A K2Cr2O7)470

A470  =  (KMnO4)470  .  cKMnO4    +  (K2Cr2O7)470.  cK2Cr2O7