Téma:

# Příprava erytrocytů pro SEM

Pracovní postup:

- Příprava fixačního roztoku:

3 fixační roztok glutaraldehydu připravíme smícháním:

  - 3 dílů 8 glutaraldehydu

  - 1 dílu destilované vody

  - 4 dílů 0,2M kakodylanového pufru

- Do zkumavky si připravíme 0,6 ml fyziologického roztoku (0,85℅ NaCl).

- Odběr krve:

- Čtvereček buničiny namočíme v alkoholu a dezinfikujeme poslední článek prstu.

- Jednorázovou sterilní jehlou provedeme vpich.

- Mikropipetou ihned odebereme krev.

4. Do připraveného fyziologického roztoku přidáme 1 kapku odebrané krve a protřepeme.

5. Přidáme 0,6 ml 3 glutaraldehydu a protřepeme.

6. Fixujeme 15 minut.

7. Centrifugujeme při 1000 otáčkách 1 minutu a odsajeme supernatant.

8. K sedimentu doplníme destilovanou vodu do výchozího objemu a protřepeme.

9. Po 5 minutách centrifugujeme při 1000 otáčkách 1 minutu a odsajeme supernatant.

10. K sedimentu doplníme destilovanou vodu do výchozího objemu, protřepeme a 2/3

suspenze odebereme.

11. Zbývající třetinu doplníme destilovanou vodou do výchozího objemu a protřepeme.

12. Po 10 minutách centrifugujeme při 1000 otáčkách 1 minutu a odsajeme supernatant.

13. Doplníme destilovanou vodou do výchozího objemu a protřepeme.

14. Na podložní sklíčko (čtverec cca 1x1 cm) kápneme pipetou 1 kapku takto připraveného

vzorku.

15. Necháme uschnout v termostatu při 37C.

16. Připravené sklíčko pokovíme v pokovovací aparatuře zlatem 3 minuty při 30 mA.