Modelling and Interpretation of Environmetal Data

Cvičení #2

Rovnovážná distribuce polutantů v životním prostředí

Boxový model Level-I

Při hledání toho, jaký je osud chemické látky v životním prostředí je často vhodné pokusit se nejprve vyzkoušet, jak se chovají v hypotetickém, zjednodušeném prostoru, který má některé důležité vlastnosti skutečného prostředí. Takové prostředí se nazývá “unit world”, často také “boxový model”.

V tomto cvičení budeme počítat, jak se různé chemické látky rozdělují mezi vzduch, vodu a půdu za podmínek termodynamické rovnováhy v uzavřeném systému boxového modelu.

Předpokládejme, že se jedná o prostředí velikosti Švýcarska 41 280 km2. Pro zjednodušení předpokládejme, že ve vzduchu nejsou aerosoly ani suspendované částice ve vodě a půda má pouze tuhou složku.

| Výška vzduchové vrstvy je 1000 m a voda pokrývá 5% plochy s průměrnou hloubkou 30m. Zbytek povrchu je pokryt půdou o hloubce 10 cm s hmotnostním obsahem organického uhlíku 4%. Předpokládejme konstantní teplotu 10°C a hustotu půdy 2500 kg/m3. |  |
| --- | --- |

Vypočítejte rozdělení 10 kg 2,3,3,3-tetrafluoropropenu (TFP), α-hexachloro-cyklohexanu (α-HCH) a PCB-180 mezi vzduch, vodu a půdu v tomto boxovém modelu použitím “level-I fugacity calculation”. Použijte rozdělovací koeficienty uvedené v tabulce.

Vypočítejte procentuální rozdělení látek mezi vzduch, vodu a půdu za podmínek rovnovážného dělení pomocí kalkulačky, nebo MS Excel. Výsledky prezentujte ve formě tabulky a grafu. Diskutujte rozdíly výsledků mezi sloučeninami a identifikujte média, ve kterých se bude polutant akumulovat.

|  | 2,3,3,3-tetrafluoropropene | α-hexachloro-cyclohexane | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TFP | α-HCH | PCB-180 |
| log Kaw | 1.80 | –3.52 | –2.51 |
| log Kow | 2.10 | 3.94 | 7.66 |
| log Koa | 0.30 | 7.46 | 10.17 |

Příklad prezentace výsledku:

Tabulka