Modelling and Interpretation of Environmetal Data

Cvičení #3

Kinetické vlivy na osud polutantů v životním prostředí:

Level-II Model

V tomto cvičení budeme pokračovat ve vytváření boxového modelu pro Švýcarsko z minulého týdne. Předpokládáme tři kompártmenty vzduch, vodu a půdu se stejnými vlastnostmi z minulého zadání. Tentokrát ale zvýšíme komplexnost modelu zavedením kinetických procesů (odbourávání a advekce) a vytvoříme tzv. Level-II model. Chemické látky zůstávají stejné jako v modelu Level-I, tedy tetrafluoropropen (TFP), α-HCH a PCB-180.

|  | TFP | α-HCH | PCB-180 |
| --- | --- | --- | --- |
| degradace t½ ve vzduchu [h] | 260 | 1418 | 1200 |
| degradace t½ ve vodě [h] | 1000 | 2920 | 5.5·104 |
| degradace t½ v půdě [h] | 1000 | 1.4·104 | 1.0·106 |

1.1: Kromě rozdělování, chemické látky v prostředí podléhají též odbourávání v jednotlivých kompártmentech vyjádřených pomocí “poločasu života”. Vypočítejte rychlostní konstanty prvního řádu pro degradaci v kompártmentech, respektive takzvané “D-koeficienty” pro degradaci, které se používají ve fugacitních modelech.

1.2: Průměrné množství vody, které odtéká ze Švýcarska řekami Rýn a Rhôna je 400 m3/s a 250 m3/s.

Advektivní tok vzduchu přes Švýcarsko z okolních zemí je 5.5∙108 m3/s.

Použijte do modelu D-koeficienty pro advekci vzduchu a vody (předpokládáme tok vody odpovídající součtu obou řek).

1.3: Vypočítejte distribuci polutantů použitím Level-II fugacitního modelu. Předpokládejme, že emise polutantů na území Švýcarska je následující:

TFP: 450 kg/rok přímo do vzduchu.

α-HCH: 10 kg/rok přímo do vody.

PCB-180: 9 kg/rok přímo do vzduchu.

Prezentujte výsledek ve formě tabulky.

1.4 Přidejte do modelu rovnice pro výpočet celkového rezidenčního času (Tov), celkové perzistence (Pov) a advektivního rezidenčního času (Aov).

1.5 Co pozorujete při pohledu na distribuci polutantů? Popište vaše pozorování. Stručně diskutujte rozdíly mezi polutanty a pro každý identifikujte média ve kterých se pravděpodobně bude akumulovat.