Zjistěte průtok pomocí stopovače při následujících zadaných parametrech:

Do vodního toku byl přidáván po dobu 20 s roztok konzervativního stopovače o celkovém objemu 30 l. Koncentrace stopovače v zásobníku byla 5 g/l, koncentrace v pozadí je 30 mg/l. Koncentrace stopovače zjištěné v měřeném profilu jsou vyneseny v grafu. Určete průtok v povrchovém toku.

Q = Q1.(c1-c2/c2-c0)

Q1 = V/t = 30/20 = 1,5 l/s

C0 = 30 mg/l  ,  c1 = 5 g/l = 5000 mg/l  ,  c2 = 250 mg/l

Q = 1,5.(5000-250/250-30) = 32,4 l/s

Zjistěte průtok pomocí stopovače při následujících zadaných parametrech:

Do vodního toku byl přidáván po dobu 30 s roztok konzervativního stopovače o celkovém objemu 20 l. Konduktivita roztoku byla 38 500 S/cm, konduktivita na přítoku byla 250 S/cm. Konduktivita vody v povrchovém toku zjištěná v měřeném profilu je vynesena v grafu. Určete průtok v povrchovém toku.

Q = Q1.(k1-k2/k2-k0)

Q1 = V/t = 20/30 = 0,66 l/s

k1 = 38500 μS/cm  ,  k0 = 250 μS/cm  ,  k2 = 1800 μS/cm

Q = 0,66.(38500-1800/1800-250) = 15,6 l/s

Zjistěte průtok pomocí stopovače při následujících zadaných parametrech:

Do vodního toku byl jednorázově přidán roztok konzervativního stopovače o objemu 10 l. Koncentrace stopovače byla 2500 mg/l, počáteční koncentrace byla nulová. Koncentrace stopovače v povrchovém toku zjištěné v měřených profilech jsou vyneseny v grafu. Určete průtok v povrchovém toku.

Q = V.c1/t.(c2-c0)

c1 = 2500 mg/l  ,  V = 10 l  ,  c0 = 0 mg/l

Q = 10.2500/94.(485-0) = 0,54 l/s