Zjistěte průtok pomocí stopovače při následujících zadaných parametrech:

Do vodního toku byl přidáván po dobu 20 s roztok konzervativního stopovače o celkovém objemu 30 l. Koncentrace stopovače v zásobníku byla 5 g/l, koncentrace v pozadí je 30 mg/l. Koncentrace stopovače zjištěné v měřeném profilu jsou vyneseny v grafu. Určete průtok v povrchovém toku.

t=20 s; V=30 l; C1=5 g/l; C0=0,03 g/l; C2=0,25 g/l; Q=?

Q= VC1/t*(C2-C0)= 30*5/20*(0,25-0,03) = 34,09 l/s

Zjistěte průtok pomocí stopovače při následujících zadaných parametrech:

Do vodního toku byl přidáván po dobu 30 s roztok konzervativního stopovače o celkovém objemu 20 l. Konduktivita roztoku byla 38 500 S/cm, konduktivita na přítoku byla 250 S/cm. Konduktivita vody v povrchovém toku zjištěná v měřeném profilu je vynesena v grafu. Určete průtok v povrchovém toku.

t=30 s; V=20 l; Kr=38500μS/cm; Kp=250μS/cm; Kpo=1800μS/cm

Q1=20/30=0,7 => Q=0,7*(38500-1800)/(1800-250)= 16,6μS/cm

Zjistěte průtok pomocí stopovače při následujících zadaných parametrech:

Do vodního toku byl jednorázově přidán roztok konzervativního stopovače o objemu 10 l. Koncentrace stopovače byla 2500 mg/l, počáteční koncentrace byla nulová. Koncentrace stopovače v povrchovém toku zjištěné v měřených profilech jsou vyneseny v grafu. Určete průtok v povrchovém toku.

V=10 l; C1=2500 mg/l; C0=0; C2=475 mg/l; t=93 s; Q=?

Q= VC1/t*(C2-C0)= 10*2500/93*475 = 0,566 l/s

Nomogram: závislost koncentrace KCl na konduktivitě.

| mg/l | K25 (μS/cm) |
| --- | --- |
| 10 | 540 |
| 30 | 710 |
| 50 | 890 |
| 100 | 1280 |
| 150 | 1680 |
| 200 | 2150 |
| 300 | 3040 |
| 500 | 4700 |
| 650 | 6140 |
| 800 | 7710 |
| 1000 | 9750 |
| 2000 | 11020 |
| 5000 | 43720 |
| 8330 | 73420 |