# Úkoly k programu WELL-Z

1. Zjistěte rozsah ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí dvou čerpaných vrtů při následující geometrii kolektoru. Zvodeň s volnou hladinou, T = 2,5.10-2 m2/s, M = 20 m, S = 0,12, z vrtu HV1 se čerpá 2,5 l/s, z vrtu HV2 1,5 l/s. Zjistěte snížení ve vrtech HP101, HP102 a HP103 po 1, 6 a 12 měsících čerpání.

HV1	x = 250 m	y = 150 m

HV2	x = 500 m	y = 300 m

HP101	x = 400 m	y = 100 m

HP102	x = 200 m	y = 400 m

HP103	x = 350 m	y = 275 m

2. Zjistěte rozsah ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí projektované domovní studny při následující geometrii kolektoru. Zvodeň s volnou hladinou, T = 2,5.10-4 m2/s, M = 8 m, S = 0,08. Navrhněte čerpané množství tak, aby v okolních domovních studních nedošlo k poklesu hladiny podzemní vody.

ST	x = 300 m	y = 300 m

ST1	x = 315 m	y = 275 m

ST2	x = 298 m	y = 315 m

3. Zjistěte rozsah ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí stavební jámy. Navrhněte systém odvodnění pomocí hydrogeologických vrtů tak, aby po 1 měsíci čerpání bylo ve stavební jámě dosaženo snížení hladiny 3 metry. Zvodeň má volnou hladinu a okrajovou podmínkou H = konst., T = 3,4.10-2 m2/s, M = 15 m, S = 0,15.

H = konst.	x = 0 - 1000 m	y = 900 m

F	x = 400 – 500 m	y = 300 – 400 m

4. Zjistěte rozsah ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí projektovaného jímacího vrtu. Zjistěte, zda je projektované čerpané množství reálné, pokud se bude čerpat po dobu 1 - 2 let. Zvodeň má napjatou hladinu a okrajovou podmínku q = 0, T = 6,5.10-2 m2/s, M = 120 m, S = 0,0002, Q = 1 l/s.

HV1	x = 250 m	y = 250 m

q = 0. 	x = 700 m	y = 0 – 700 m

5. Zjistěte rozsah ovlivnění v okolí čerpaného vrtu ve zvodni s volnou hladinou a okrajovými podmínkami H = konst. a q = 0. Z vrtu HV1 se čerpá 5 l/s, zjistěte snížení hladiny ve vrtech HP101 a HP102 po 1, 6 a 12 měsících čerpání. T = 5.10-2 m2/s, M = 25 m, S = 0,16.

HV1	x = 350 m	y = 250 m

HP101	x = 200 m	y = 200 m

HP102	x = 200 m	y = 400 m

H = konst.	x = 0 m	y = 0 - 500 m

6. Zjistěte rozsah ovlivnění hladiny v okolí čerpaných vrtů ve zvodni s volnou hladinou a okrajovou podmínkou H= konst. Z vrtů HV1 a HV2 se čerpá po 2,5 l/s. Navrhněte situování infiltračního objektu, kam by bylo možné vsakovat celé čerpané množství tak, aby v zadaném prostoru došlo k po 1 roce k ovlivnění hladiny v rozmezí maximálně 10 – 20 cm. T = 5.10-2 m2/s, M = 25 m, S = 0,16.

HV1	x = 150 m	y = 150 m

HV2	x = 350 m	y = 350 m

F	x = 400 - 450 m	y = 100 - 150 m

H = konst.	x = 0 m	y = 0 - 500 m