1. Určete hodnotu retardačního faktoru

- pro Cd

- pro TCE

jestliže je délka kolony 30 cm, měrná hmotnost horniny je 1,8 g/cm3, pórovitost je 0,3,  pro TCE určete i hodnotu Koc – hodnota foc je 0,002.

2. Určete hodnotu Kd organické látky v zemině, jestliže původní koncentrace infiltrovaného roztoku 200 mg/l poklesla na 100 mg/l a koncentrace v zemině se zvýšila z 90 mg/kg na     100 mg/kg. Určete hodnotu R, jestliže celková pórovitost je 0,25 a měrná hmotnost zeminy je 2,05 g/cm3.

3. Vypočtěte retardační faktor a distribuční koeficient pro CCl4 a TCE, jestliže hodnota foc je 0,005.

4. Vypočtěte retardační faktor a distribuční koeficient pro CCl4 a TCE, jestliže hodnota foc je 0,001.

5. Určete teoretickou rychlost migrace 90Sr ve zvodněných píscích. Rychlost proudění je 1,85 cm/den, CEC je 1,4 meg/100g, n je 0,35, Ks je 1,3, s je 2,9 g/cm3.